ДОКУМЕНТАЦИЯ

об  открытом аукционе на поставку передвижного медицинского комплекса, оснащенного глобальной навигационной спутниковой системой

Форма торгов: открытый аукцион на поставку передвижного медицинского комплекса, оснащенного глобальной навигационной спутниковой системой.

Заказчик: МУ «Шелеховская центральная районная больница».

Адрес Заказчика: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 24, Больничный городок, тел. (39550) 6-31-38.

Электронный адрес Заказчика: ladunov@shcrb.ru.

Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее - уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина 15.

## Предмет открытого аукциона: Передвижной медицинский комплекс, оснащенный глобальной навигационной спутниковой системой (далее – Товар).

## Источник финансирования заказа: субсидия из областного бюджета на закупку автотранспортных средств для обеспечения транспортного обслуживания населения муниципальных образований Иркутской области, деятельности учреждений здравоохранения, грузоперевозок, а также на закупку коммунальной техники, средства бюджета Шелеховского района на 2010 год.

Контакт: с вопросами по оформлению заявок на участие в аукционе обращаться г. Шелехов, ул. Ленина 15, здание Администрации Шелеховского муниципального района, каб. 5, телефон (39550) 4-14-38, факс (39550) 4-22-36 Аипова Татьяна Равиловна – консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района.

E-mail: mzakaz@sheladm.ru.

Документация об аукционе размещена  в электронном виде на сайтах www.gz.gfu.ru , www.sheladm.ru.

Документация об аукционе предоставляется в письменной форме (т.е. на бумажном носителе) на основании заявления любого заинтересованного лица поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе  предоставляется по адресу: 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района), каб. 5 в рабочие дни: понедельник - четверг с 9-00 до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 до 17-00 часов по местному времени с 6 августа 2010 г. до 11 часов 00 минут 30 августа 2010 года с перерывом на обед с 13.00 до 13.48.

Содержание документации об аукционе

| 1. Предмет аукциона (обязательные условия к заказу)………………………………………….. | 2 |
| --- | --- |
| 2. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе, и инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе ………...………………………….. | 9 |
| 3. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе…… | 10 |
| 4. Требования к Участникам размещения муниципального заказа…………………………….. | 10 |
| 5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе………………………………………... | 11 |
| 6. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления Участникам размещения муниципального заказа разъяснений положений документации об аукционе……………………………………………………………………………………………... | 11 |
| 7. Величина понижения начальной цены контракта……………………………………………... | 12 |
| 8. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе …………………... | 12 |
| 9. Место, порядок, дата и время проведения аукциона …………………………………………. | 13 |
| 10. Возможность электронной формы участия в аукционе ……………………………………... | 14 |
| 11. Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона …………... | 14 |
| 12. Внесение изменений в документацию об аукционе …………………………………………. | 14 |
| ### Приложение 1 к документации об аукционе – форма заявки на участие в аукционе………... | 16 |
| ### Приложение 2 к документации об аукционе – проект муниципального контракта ………… | 27 |

- Предмет аукциона.

Передвижной медицинский комплекс, оснащенный глобальной навигационной спутниковой системой (далее – Товар).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на передвижной медицинский комплекс ВМК-30331-011-07 «Медицинский пункт (ФАП)»

на базе автобуса ПАЗ-4234 (или эквивалент)

| №п/п | Наименование, технические и функциональные характеристики товара | Требования к техническим и функциональным характеристикам |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и область применения: |  |
| 1.1. | Наименование изделия: ВМК-30331-011-07 «Медицинский пункт (ФАП)» (далее – комплекс) или эквивалент | Наличие |
| 1.2. | Комплекс предназначен для оказания лечебно-профилактической, в том числе экстренной акушерской помощи и проведения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий. | Наличие |
| 1.3. | Функционирование комплекса осуществляется в двух режимах: - транспортный; - рабочий (медицинский процедуры). | Наличие |
| 1.4. | Комплекс может эксплуатироваться в городской и сельской местности по дорогам с твердым покрытием и улучшенным грунтовым дорогам. | Наличие |
| 2. | Требования к комплексу: |  |
| 2.1. | Техническое состояние комплекса должно быть в соответствии с требованиями настоящего ТЗ и с учетом ТУ на базовое шасси. | Наличие |
| 2.2. | В качестве базового шасси комплекса должен быть использован автобус ПАЗ-4234 или эквивалент | Наличие |
| 2.3. | Рабочий режим комплекса осуществляется в стационарном состоянии. | Наличие |
| 2.4. | Во время транспортного режима должна быть обеспечена следующая вместимость: - место водителя – одно; - мест для перевозки медицинского персонала – 6. | Наличие |
| 2.5. | Комплекс должен иметь четыре отсека: - первый – кабина водителя; - второй – пассажирский салон для перевозки сотрудников; - третий – процедурный отсек; - четвертый – смотровой отсек. | Наличие |
| 2.6. | Первый отсек отделяется от второго перегородкой водителя полузакрытого типа (базового шасси). | Наличие |
| 2.7. | Второй отсек отделяется от третьего сплошной перегородкой с дверью | Наличие |
| 2.8. | Третий отсек отделяется от четвертого сплошной перегородкой с дверью. | Наличие |
| 2.9. | Складные пассажирские двери автобуса должны быть заменены на распашные одностворчатые с замком, аналогичным по конструкции замку водительской двери. | Наличие |
| 2.10. | Остекление – боковин двойное, стекла боковин и задка комплекса тонированные пленкой. | Наличие |
| 2.11. | Комплекс дополнительно утеплить: пол – двойной; потолок и боковины – толщина теплоизоляционных панелей не менее 40 мм. | Наличие |
| 2.12. | Система отопления: первый отсек – отопление рабочего места водителя с базового шасси; второй, третий и четвертый отсеки – комбинированная: жидкостная от системы охлаждения двигателя и автономного подогревателя, электрическая от системы электропитания 220В. | Наличие |
| 2.13. | В салоне комплекса должна быть предусмотрена следующая вентиляция, обеспечивающая пятикратный обмен воздуха в течение одного часа: - естественная – через люк в крыше и форточку на двери водителя; - принудительная – вытяжные вентиляторы в крыше комплекса. | Наличие |
| 2.14. | Система водоснабжения – тумба-мойка в составе: тумба, раковина, насос для подачи воды, емкость для воды, электроводонагреватель, емкость для слива | Наличие |
| 2.15. | Система электропитания: |  |
| 2.15.1. | Внешние электрические цепи комплекса должны работать от сети переменного тока напряжением 220 В, с относительным отклонением 10%, частотой 50 Гц или от электрогенератора напряжением 220 В, частотой 50 Гц мощностью не менее 2,5 кВт. | Наличие |
| 2.15.2. | Бортовая электросеть комплекса – цепь постоянного тока базового шасси, отрицательная клемма источников тока соединена с массой, номинальное напряжение 24 В. | Наличие |
| 2.15.3. | Длина электрокабеля для подключения к внешней сети электропитания должна быть не менее 25 м. | Наличие |
| 2.15.4. | Включение электрического оборудования входящего в состав комплекса должно осуществляться через специальный электрощит ЩР-1 типа ЩРН-Пм-16 с возможностью переключения между питающими линиями; в щите устанавливаются: вводные и фидерные автоматические выключатели ВА-47-29, устройство защиты от повышенного и пониженного напряжения А3М-40А, фидерные дифференциальные выключатели ВД1-63 (УЗО). | Наличие |
| 2.15.5. | Электропроводка должна располагаться скрыто и не должна препятствовать проведению влажной уборки помещения. | Наличие |
| 2.15.6. | Электрогенератор устанавливается в специальном хорошо вентилируемом отсеке, изолированном от других отсеков комплекса, доступ к нему осуществляется снаружи комплекса через люк боковины. | Наличие |
| 2.16. | Освещение: - рабочее – лампы дневного света 220В; - аварийное – светильники базового шасси. | Наличие |
| 3 | Требования к конструкции и оборудованию салонов комплекса: |  |
| 3.1. | Установленное оборудование не должно ухудшать эксплуатационных характеристик базового автобуса ПАЗ-4234. | Наличие |
| 3.2. | Покрытие внутренних стен, потолков, перегородок должно быть выполнено из легкомоющегося материала светлых тонов. | Наличие |
| 3.3. | Пол автобуса во втором, третьем и четвертом отсеках застилается линолеумом. Стыки должны быть выполнены без зазоров и надежно герметизированы с целью исключения попадания влаги и грязи под панели. | Наличие |
| 3.4. | Стены, пол, потолок салона комплекса, а также встроенная мебель и сиденья для медицинского персонала должны быть выполнены из материалов, устойчивых к дезинфекции в соответствии с требованиями МУ-287-113 раствором 3 % перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % моющего средства по ГОСТ 25644. | Наличие |
| 3.5. | Промежуток между наружными и внутренними стенками ПЛК заполняется теплоизолятором на основе вспененного пенополиуретана. | Наличие |
| 3.6. | Все двери комплекса должны иметь внутренние механические запоры. | Наличие |
| 3.7. | Первый отсек – кабина водителя базового шасси. | Наличие |
| 3.8. | В пассажирском салоне (второй отсек) необходимо установить: - сиденья для перевозки шести медицинских работников с индивидуальными подушками и спинками; - столик – размеры 600х400 мм (ориент.), высота стола 700мм (ориент.), сглаженные углы, ножка из сталной трубы круглого сечения с покрытием светлых тонов; - шкаф для одежды (размеры шкафа: ширина – 750 мм (ориент.), глубина – 350 мм (ориент.) высота – до потолка салона); предусмотреть полкой для головных уборов, 4-5 крючками для одежды; материал для изготовления шкафа: стенки, дверцы, полки – ДСП ламинированная, каркас – металлический; - тепловую завесу; - два потолочных светильника в матовых плафонах с двумя лампами по 60Вт, питающихся от сети 220В. | Наличие |
| 3.9. | В процедурном кабинете (третий отсек) необходимо установить: - кушетку смотровую; - шкаф-пенал, материал для изготовления шкафа: стенки, дверцы, полки – ДСП ламинированная, каркас – металлический; - стол-тумбу – 2 шт., материал для изготовления столов: стенки, дверцы, полки – ДСП ламинированная, каркас – металлический; - тумбу-мойку с емкостью для воды не менее 25л, насосом (напряжением 12В) и электрическим водонагревателем на 15л, накопительной емкость для канализации; - кресло стационарное; - облучатель бактерицидный; - крышный вентилятор; - электрообогреватель конвекторного типа; - четыре потолочных светильника с матовыми плафонами. | Наличие |
| 3.10. | В смотровом отсеке (четвертый отсек) необходимо установить: - стол-тумбу; - кресло гинекологичесое; - облучатель бактерицидный; - крышный вентилятор; - тепловую завесу; - два потолочных светильника с матовыми плафонами. | Наличие |
| 4 | Требования к безопасности: |  |
| 4.1. | Общий уровень освещенности салонов, рабочих мест комплекса от искусственных источников рабочего освещения должен соответствовать требованиям СанПиН 2.6.1.1192. | Наличие |
| 4.2. | Концентрация вредных химических веществ в салоне комплекса при непрерывной работе двигателя и включенных системах вентиляции и отопления не должна превышать нормы по ГОСТ Р 51206. | Наличие |
| 4.3. | Все выступающие части оборудования салонов должны быть травмобезопасными. | Наличие |
| 4.4. | Поверхности изделий, оборудования не должны иметь раковин, заусенцев, царапин, острых кромок. | Наличие |
| 4.5. | Стационарно устанавливаемое медицинское и вспомогательное оборудование должно быть надежно закреплено | Наличие |
| 4.6. | Стационарно незакрепленное оборудование должно убираться в шкафы и тумбы или должны быть обеспечены дополнительными транспортировочными креплениями. | Наличие |
| 5 | Эстетические и эргономические показатели: |  |
| 5.1. | Решение вопросов эргономики рабочего места водителя – базового шасси. | Наличие |
| 5.2. | Подвижные и съемные части оборудования должны отвечать силовым возможностям человека. | Наличие |
| 5.3. | Изделия, использующиеся для комплектации комплекса, должны соответствовать каждый отдельно и в комплексе антропометрическим данным человека. | Наличие |
| 5.4. | Предусмотреть варианты внутренней отделки салона, обивки сидений, используя современные и перспективные материалы, обеспечив их эстетичное сочетание между собой. | Наличие |
| 5.5. | Цветографическое оформление: - комплекс должен быть окрашен в белый цвет; - на боковинах должно быть изображение эмблемы «Красный крест» и надпись «МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА», выполненная красным цветом; - ниже должна быть надпись синим цветом «Фельдшерско-акушерский пункт». | Наличие |
| 6 | Требования к технической документации: |  |
| 6.1. | К комплексу должен быть приложен следующий комплект документов: |  |
| 6.1.1. | Регистрационное удостоверение росздравнадзора на передвижной медицинский комплекс | Наличие |
| 6.1.2. | Регистрационное удостоверение росздравнадзора на медицинское оборудование, установленное на комплекс | Наличие |
| 6.1.3. | Сертификаты соответствия на установленное оборудование | Наличие |
| 6.1.4. | Гигиенические заключения на используемые отделочные материалы | Наличие |
| 6.1.5. | ПТС | Наличие |
| 7. | Комплектация: |  |
| 7.1. | Медицинское оборудование: |  |
| 7.1.1. | Облучатель бактерицидный | 2 |
| 7.1.2. | Кушетка смотровая | 1 |
| 7.1.3. | Кресло гинекологическое | 1 |
| 7.2. | Дополнительное оборудование: |  |
| 7.2.1. | Бензоэлектрогенератор – 220 В, не менее 2,5 кВт | 1 |
| 7.2.2. | Тепловая завеса | 2 |
| 7.2.3. | Электрообогреватель конвекторного типа | 1 |
| 7.2.4. | Крышный вентилятор | 2 |
| 7.3. | Укомплектовать комплекс ЗИПом для автобуса, медицинского и дополнительного оборудования в установленном порядке, существующем при продаже данных изделий. |  |
| 8. | Основные технические характеристики шасси: |  |
|  | Транспортное средство: |  |
| 8.1. | Автомобиль: ПАЗ- 4234 (или эквивалент) | 1 шт. |
| 8.2. | Колёсная формула | 4х2 |
| 8.3. | Кузов |  |
| 8.3.1. | Тип | цельнометаллический, несущий, сварной, вагонной компоновки |
| 8.4. | Масса (кг) |  |
| 8.4.1. | Масса снаряжённого автобуса | 5860 |
| 8.5. | Система отопления | жидкостные отопители, подогреватель, система охлаждения двигателя |
| 8.6. | Габаритные размеры (мм) |  |
| 8.6.1. | Длина | 8165 |
| 8.6.2. | Ширина | 2500 |
| 8.6.3. | Высота | 2960 |
| 8.6.4. | База | 4345 |
| 8.6.5. | Колея передних\задних колес | 2094/1850 |
| 8.6.7. | Дорожный просвет | 213 |
| 8.6.8. | Ширина проема двери | 725 |
| 8.6.9. | Расстояние от пола до потолка салона | 1962 |
| 8.7. | Рулевой механизм | МАЗ 64229 с гидроусилителем руля |
| 8.8. | Сцепление | 1-дисковое, сухое, с гасителем крутильных колебаний |
| 8.9. | Мосты | КААЗ |
| 8.10. | Вентиляция | естественная, через форточки окон и люки крыши |
| 8.11. | Тормозные системы | Рабочая – пневматическая, двухконтурная (передняя и задняя оси), система АБС; тормозные механизмы передних и задних колес – барабанные. Стояночная – с пружинными энергоаккумуляторами на задних колесах, с пневмоприводом |
| 8.12. | Подвеска |  |
| 8.12.1. | Передняя | зависимая, рессорная с 2 амортизаторами |
| 8.12.2. | Задняя | зависимая, рессорная с корректирующими пружинами и 2 амортизаторами |
| 8.13. | Топливный бак | Ёмкость 105 л |
| 8.14. | Шины | 8.25R20 |
| 8.15. | Двигатель | ММЗ-245,9 |
| 8.15.1. | Тип | дизельный |
| 8.15.2. | Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд |
| 8.15.3. | Рабочий объём, л | 4,75 |
| 8.15.4. | Мощность, кВт (лс) | 100 (136) |
| 8.15.5. | Макс.крутящий момент Hм | 460 при 2400 об/мин |
| 8.15.6. | Расположение | переднее, продольное |
| 8.15.7. | Охлаждение | жидкостное |
| 8.15.8. | Расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 25,5 |
| 8.15.9. | Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| 8.15.10. | Коробка передач | СААЗ 3206-70 тяговая |
| 8.15.11. | Тип | Механическая,. |
| 8.15.12. | Количество ступеней | 5ст |
| 9. | Глобальная навигационная спутниковая система «Навигатор.02» (или эквивалент) |  |
| 9.1. | назначение: |  |
| 9.1.1. | Состоит из модуля навигационной спутниковой системы GPS, модуля GSM радиостанции, модуля энергонезависимой памяти (ЭП), текстового дисплея и кнопок управления. | Наличие |
| 9.2. | Общие характеристики GSM радиостанции: |  |
| 9.2.1 | Способ применения | возимая |
| 9.2.2. | Мощность передатчика: | - GSM 900 – класс 4, 2 ВТ (33 дБм) - GSM 1800 – класс 1, 1 Вт (30 дБм) |
| 9.2.3. | Доступ к сети: |  |
|  | Работает в двух диапазонах GSM и поддерживает процедуру передачи управления при переходе из одного диапазона в другой. Рабочие диапазоны частот: - приёмника – 935-960 МГц (GSM-900) и 1805-1880 МГц (GSM-1800); - передатчика – 890-915 МГц (GSM-900) и 1710-1785 МГц (GSM-1800). | Наличие |
| 9.2.4. | Метод кодирования | полноскоростное кодирование FR плюс любая комбинация улучшенного полноскоростного кодирования EFR. |
| 9.2.5. | Критерии поддержки пакетной передачи GPRS | класс В |
| 9.3. | ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЁМНИКА GPS: |  |
| 9.3.1. | Протокол обмена данными | NMEA-0183 |
| 9.3.2. | Количество каналов – 20. | 20 |
| 9.3.3. | Частота обновления данных о местоположении | 1 Гц |
| 9.3.4. | Точность: |  |
|  | - горизонтальная | 26-32м |
|  | - вертикальная | 24-31м |
| 9.4. | ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| 9.4.1. | Эксплутационная группа | С1 (В4 для возимого исполнения), ГОСТ 16019-01. |
| 9.4.2. | Степень жесткости | 1 ГОСТ 16019-01 |
| 9.4.3. | Технические характеристики: |  |
|  | Тип индикатора | ЖКИ с подсветкой |
| 9.4.4. | Вид отображаемой информации | текстовой, 4 строки по 20 символов в строке, размер символа 8*5мм; |
| 9.4.5. | Общее количество кнопок | 5 кнопок, в том числе: - 4 кнопки для работы с сообщениями; -1 кнопка расположенная отдельно; - тревожная кнопка «SOS» |
| 9.4.6. | Внешний интерфейс: | RS-485-128000бод. |
| 9.4.7. | Номинальное напряжение питания | 12В (оборудование позволяет работать от бортовой сети транспортного средства напряжением 11-30 В) |
| 9.4.8. | Габаритные размеры: | 35*110*175мм. |
| 9.5. | ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ: |  |
| 9.5.1. | Отображение алфавитно-цифровых сообщений; - поступающих на борт транспортного средства из диспетчерского центра; - выбираемых оператором (водителем) из постоянной памяти оборудования для передачи их в диспетчерский центр. | Наличие |
| 9.5.2. | Подтверждение факта получения оператором (водителем) поступающего из диспетчерского центра сообщения (только для тех сообщений, которые требуют подтверждения по регламенту обмена); | Наличие |
| 9.5.3. | Оперативную передачу кода тревожного сообщения (сигнала «SOS»). | Наличие |
| 9.5.4. | Выбор и передачу кода формализованного сообщения для отправки его в диспетчерский центр. | Наличие |
| 9.6. | ТРЕБОВАНИЕ ПО ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ: |  |
|  | Электропитание оборудования должно осуществляться от бортовой сети напряжением 12В или 24В с минусом на корпусе. | Наличие |
| 9.7. | КОМПЛЕКТНОСТЬ |  |
|  | Радиостанция | 1 шт. |
|  | Комплект кабелей | 1 комп. |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
|  | Паспорт | 1 шт. |
|  | Кронштейн крепления | 1 шт. |
| 10. | Дополнительные требования: |  |
| 10.1. | Гарантийный срок эксплуатации автобуса |  |
|  | В целом – не менее 24 месяцев с даты поставки или 60 000 км пробега - в зависимости от того, какое из указанных обстоятельств наступит раньше. | Наличие |
| 10.2. | Гарантийный срок на «Навигатор.02» или эквивалент |  |
|  | Не менее 12 месяцев со дня поставки товара | Наличие |
| 10.3. | Наличие пробега по показаниям спидометра при передаче Заказчику |  |
|  | Не более технологического внутризаводского и необходимого для доставки до Заказчика. | Наличие |
| 10.4. | Автобус должен быть полностью исправен, заправлен топливом в объеме, гарантирующем проезд от места поставки до ближайшего заправочного пункта, без следов механических повреждений на кузове и в салоне. | Наличие |
| 10.5. | Год выпуска | Не ранее 2009 года |

Обязательные условия:

- Валютой, используемой для формирования цены муниципального контракта, а также для расчетов с Поставщиком является российский рубль.

- Начальная (максимальная) цена контракта – 2 230 000 (два миллиона двести тридцать тысяч) рублей.

3. Цена контракта должна включать все пошлины, налоги, сборы и иные обязательные платежи, доставки Товара до склада Поставщика в г. Иркутске и другие расходы, связанные с исполнением Контракта, то есть являться конечной. Цена муниципального Контракта может быть снижена  по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий исполнения Контракта.

4. Поставка Товара осуществляется до склада Поставщика в г. Иркутске. Срок поставки Товара составляет – в течение 60 дней со дня подписания контракта.

5.  Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

6. Участник размещения заказа вправе предложить эквивалентный Товар по позициям, содержащим указание на товарный знак.

7. Одновременно с поставкой Товара передаются гарантийные талоны, техническая и эксплуатационная документация, копии иных документов на русском языке.

8. Оплата за Товар производится Заказчиком на основании предъявленных Поставщиком счета, счет-фактуры, товарно-транспортной накладной в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания  акта приема-передачи Товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

9. Поставщик обязан заменить, допоставить Товар в случае поставки Товара, не соответствующего требованиям муниципального контракта.

10. В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены  Контракта за каждый день просрочки вплоть до фактического исполнения своих обязательств.

11. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению Сторон или судебному акту по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

2. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе, и

инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе

2.1. Каждый Участник размещения заказа может подать только одну заявку на участие в аукционе. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

2.2.  Заявка на  участие в аукционе, а также все документы, необходимые для участия в аукционе, оформляются на русском языке. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Заявка должна быть четко напечатана. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных  (для физических лиц).

Заявка на участие в аукционе должна быть заполнена согласно приложению 1 документации об аукционе по всем пунктам столбца «Условия, предлагаемые участником размещения заказа».

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

2.4. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта.

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемого товара.

3. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

3.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок с 9 августа 2010 г. до 11 часов 00 минут 30 августа 2010 года (по местному времени) в рабочие дни: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9-00 до 17-00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 13.48 по адресу: 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, дом 15, здание Администрации Шелеховского муниципального района, кабинет 5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в тот же день возвращаются участнику размещения заказа, подавшему такую заявку.

3.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в п. 3.1. настоящей документации об аукционе, регистрируется Уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Уполномоченный орган выдает расписку в получении  заявки с указанием даты и времени его получения.

3.4. B случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

3.5. B случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке установленном статьей 36 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 94-ФЗ). В случае, если указанная заявка соответствует  требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта. При этом  контракт заключается с участником размещения заказа, подавшим заявку, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене лота, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены лота. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения контракта.

Контракт должен быть подписан таким участником в течение 15 дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения заявки на участие в аукционе, при этом контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте такого протокола. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в предусмотренный настоящим пунктом срок подписанного контракта такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта.

4. Требования к Участникам размещения заказа

4.1. К участникам размещения заказа устанавливаются следующие требования:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющихся предметом настоящего аукциона;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения Арбитражного суда о признании участника размещения – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

4.2. При рассмотрении заявок на участие в аукционе Участник размещения заказа не допускается  комиссией к участию в аукционе в случае:

- непредоставления определенных п. 2.4 настоящей документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о товаре, на поставку которого размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным в соответствии с п. 4.1 настоящей  документации;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта.

4.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с п. 2.4 настоящей  документации, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик, уполномоченный орган, Комиссия по размещению заказа обязана отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения Комиссией по размещению заказа заявок на участие в аукционе. Отзыв заявки на участие в аукционе осуществляется посредством направления в Уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, при этом датой отзыва заявки на участие в аукционе считается дата поступления такого уведомления. В соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе. Заявление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

В случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе прямо указана просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена должно содержаться в заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе.

6. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления Участникам размещения муниципального заказа разъяснений положений  документации об аукционе

Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа Уполномоченному органу запрос о разъяснении положений настоящей документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений настоящей  документации, если указанный запрос поступил в Уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений настоящей документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений настоящей документации не должно изменять ее суть.

7. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, который составляет – 110 000,00 руб.

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении  предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

  - Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

8.1. Комиссия по размещению заказа рассматривает заявки на участие в аукционе в 11 часов 00 минут по местному времени 30 августа 2010 года (по местному времени) по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, дом 15, здание Администрации Шелеховского муниципального района, кабинет № 47.

8.2. Комиссия по размещению заказа рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным к участникам размещения заказа в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 94-ФЗ и пунктом 4.1. настоящей  документации об аукционе.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

8.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией по размещению заказа принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона N 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Уполномоченным органом на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Комиссией по размещению заказа решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

8.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. При этом аукцион признается несостоявшимся  только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

8.5. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.  При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене лота, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены лота цене контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта.

Контракт должен быть подписан таким участником в течение 15 дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, при этом контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте такого протокола. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в предусмотренный настоящим пунктом срок подписанного контракта такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта.

9. Место, порядок, дата и время проведения аукциона.

Аукцион будет проводиться по адресу: 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района), Актовый зал, 8 сентября 2010 года в 11 часов 00 минут.

- В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

- Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов Комиссии по размещению муниципального заказа, участников аукциона или их представителей.

- Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, на "шаг аукциона".

- "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены  контракта.

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, предмета лота, начальной (максимальной) цены лота, "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены лота и цены лота, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены лота и цены лота, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену лота, сниженную в соответствии с "шагом аукциона"  и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены лота ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене лота, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене лота.

- Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену лота.

При проведении аукциона заказчик, уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона и ведут протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене лота, последнем и предпоследнем предложениях о цене лота, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене лота. Протокол подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у уполномоченного органа. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальных сайтах уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола и в официальном печатном издании в течение пяти  рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене лота, предусматривающих более низкую цену лота, чем начальная (максимальная) цена лота, "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене лота не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену лота, аукцион признается несостоявшимся.

- В случае, если в аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене лота, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены лота. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

- В случае, если победитель аукциона или единственный участник аукциона отказывается подписывать контракт, то такой участник признается уклонившимся от заключения контракта.

### 10. Возможность электронной формы участия в аукционе

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.

11. Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона

11.1. Победитель аукциона должен подписать направленный ему проект контракта не позднее 20 дней со дня подписания протокола аукциона. При этом муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

11.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта,  в срок, предусмотренный п. 11.1. настоящей  документации, не представил Заказчику подписанный контракт, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене лота признается уклонившимся от заключения контракта.

11.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ. При этом заключение контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

11.4. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения  муниципального контракта  с участником аукциона, который сделал  предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

12. Внесение изменений в документацию об аукционе

Уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона,  документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.  В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются  и в течение одного дня размещаются Уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования  и размещения извещения о проведении открытого аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена настоящая  документация об аукционе. При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования  и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение и в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения данного аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

### Приложение  1

к  документации об аукционе

# ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на поставку передвижного медицинского комплекса, оснащенного глобальной навигационной спутниковой системой

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, __________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – (фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме – для юридического лица), (Ф.И.О., паспортные данные – для физического лица)

в лице, ___________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

## 2. Мы согласны поставить Товар в соответствии с требованиями документации об аукционе на поставку передвижного медицинского комплекса, оснащенного глобальной навигационной спутниковой системой, при соблюдении условий, указанных в документации об аукционе:

| Требования, установленные в документации об аукционе |  |  | Условия, предлагаемые участником размещения заказа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование, технические и функциональные характеристики товара | Требования к техническим и функциональным характеристикам |  | Наименование, технические и функциональные характеристики товара | Требования к техническим и функциональным характеристикам |
| 1. | Наименование и область применения: |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование изделия: ВМК-30331-011-07 «Медицинский пункт (ФАП)» (далее – комплекс) или эквивалент | Наличие |  |  |  |
| 1.2. | Комплекс предназначен для оказания лечебно-профилактической, в том числе экстренной акушерской помощи и проведения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий. | Наличие |  |  |  |
| 1.3. | Функционирование комплекса осуществляется в двух режимах: - транспортный; - рабочий (медицинский процедуры). | Наличие |  |  |  |
| 1.4. | Комплекс может эксплуатироваться в городской и сельской местности по дорогам с твердым покрытием и улучшенным грунтовым дорогам. | Наличие |  |  |  |
| 2. | Требования к комплексу: |  |  |  |  |
| 2.1. | Техническое состояние комплекса должно быть в соответствии с требованиями настоящего ТЗ и с учетом ТУ на базовое шасси. | Наличие |  |  |  |
| 2.2. | В качестве базового шасси комплекса должен быть использован автобус ПАЗ-4234 или эквивалент | Наличие |  |  |  |
| 2.3. | Рабочий режим комплекса осуществляется в стационарном состоянии. | Наличие |  |  |  |
| 2.4. | Во время транспортного режима должна быть обеспечена следующая вместимость: - место водителя – одно; - мест для перевозки медицинского персонала – 6. | Наличие |  |  |  |
| 2.5. | Комплекс должен иметь четыре отсека: - первый – кабина водителя; - второй – пассажирский салон для перевозки сотрудников; - третий – процедурный отсек; - четвертый – смотровой отсек. | Наличие |  |  |  |
| 2.6. | Первый отсек отделяется от второго перегородкой водителя полузакрытого типа (базового шасси). | Наличие |  |  |  |
| 2.7. | Второй отсек отделяется от третьего сплошной перегородкой с дверью | Наличие |  |  |  |
| 2.8. | Третий отсек отделяется от четвертого сплошной перегородкой с дверью. | Наличие |  |  |  |
| 2.9. | Складные пассажирские двери автобуса должны быть заменены на распашные одностворчатые с замком, аналогичным по конструкции замку водительской двери. | Наличие |  |  |  |
| 2.10. | Остекление – боковин двойное, стекла боковин и задка комплекса тонированные пленкой. | Наличие |  |  |  |
| 2.11. | Комплекс дополнительно утеплить: пол – двойной; потолок и боковины – толщина теплоизоляционных панелей не менее 40 мм. | Наличие |  |  |  |
| 2.12. | Система отопления: первый отсек – отопление рабочего места водителя с базового шасси; второй, третий и четвертый отсеки – комбинированная: жидкостная от системы охлаждения двигателя и автономного подогревателя, электрическая от системы электропитания 220В. | Наличие |  |  |  |
| 2.13. | В салоне комплекса должна быть предусмотрена следующая вентиляция, обеспечивающая пятикратный обмен воздуха в течение одного часа: - естественная – через люк в крыше и форточку на двери водителя; - принудительная – вытяжные вентиляторы в крыше комплекса. | Наличие |  |  |  |
| 2.14. | Система водоснабжения – тумба-мойка в составе: тумба, раковина, насос для подачи воды, емкость для воды, электроводонагреватель, емкость для слива | Наличие |  |  |  |
| 2.15. | Система электропитания: |  |  |  |  |
| 2.15.1. | Внешние электрические цепи комплекса должны работать от сети переменного тока напряжением 220 В, с относительным отклонением 10%, частотой 50 Гц или от электрогенератора напряжением 220 В, частотой 50 Гц мощностью не менее 2,5 кВт. | Наличие |  |  |  |
| 2.15.2. | Бортовая электросеть комплекса – цепь постоянного тока базового шасси, отрицательная клемма источников тока соединена с массой, номинальное напряжение 24 В. | Наличие |  |  |  |
| 2.15.3. | Длина электрокабеля для подключения к внешней сети электропитания должна быть не менее 25 м. | Наличие |  |  |  |
| 2.15.4. | Включение электрического оборудования входящего в состав комплекса должно осуществляться через специальный электрощит ЩР-1 типа ЩРН-Пм-16 с возможностью переключения между питающими линиями; в щите устанавливаются: вводные и фидерные автоматические выключатели ВА-47-29, устройство защиты от повышенного и пониженного напряжения А3М-40А, фидерные дифференциальные выключатели ВД1-63 (УЗО). | Наличие |  |  |  |
| 2.15.5. | Электропроводка должна располагаться скрыто и не должна препятствовать проведению влажной уборки помещения. | Наличие |  |  |  |
| 2.15.6. | Электрогенератор устанавливается в специальном хорошо вентилируемом отсеке, изолированном от других отсеков комплекса, доступ к нему осуществляется снаружи комплекса через люк боковины. | Наличие |  |  |  |
| 2.16. | Освещение: - рабочее – лампы дневного света 220В; - аварийное – светильники базового шасси. | Наличие |  |  |  |
| 3 | Требования к конструкции и оборудованию салонов комплекса: |  |  |  |  |
| 3.1. | Установленное оборудование не должно ухудшать эксплуатационных характеристик базового автобуса ПАЗ-4234. | Наличие |  |  |  |
| 3.2. | Покрытие внутренних стен, потолков, перегородок должно быть выполнено из легкомоющегося материала светлых тонов. | Наличие |  |  |  |
| 3.3. | Пол автобуса во втором, третьем и четвертом отсеках застилается линолеумом. Стыки должны быть выполнены без зазоров и надежно герметизированы с целью исключения попадания влаги и грязи под панели. | Наличие |  |  |  |
| 3.4. | Стены, пол, потолок салона комплекса, а также встроенная мебель и сиденья для медицинского персонала должны быть выполнены из материалов, устойчивых к дезинфекции в соответствии с требованиями МУ-287-113 раствором 3 % перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % моющего средства по ГОСТ 25644. | Наличие |  |  |  |
| 3.5. | Промежуток между наружными и внутренними стенками ПЛК заполняется теплоизолятором на основе вспененного пенополиуретана. | Наличие |  |  |  |
| 3.6. | Все двери комплекса должны иметь внутренние механические запоры. | Наличие |  |  |  |
| 3.7. | Первый отсек – кабина водителя базового шасси. | Наличие |  |  |  |
| 3.8. | В пассажирском салоне (второй отсек) необходимо установить: - сиденья для перевозки шести медицинских работников с индивидуальными подушками и спинками; - столик – размеры 600х400 мм (ориент.), высота стола 700мм (ориент.), сглаженные углы, ножка из сталной трубы круглого сечения с покрытием светлых тонов; - шкаф для одежды (размеры шкафа: ширина – 750 мм (ориент.), глубина – 350 мм (ориент.) высота – до потолка салона); предусмотреть полкой для головных уборов, 4-5 крючками для одежды; материал для изготовления шкафа: стенки, дверцы, полки – ДСП ламинированная, каркас – металлический; - тепловую завесу; - два потолочных светильника в матовых плафонах с двумя лампами по 60Вт, питающихся от сети 220В. | Наличие |  |  |  |
| 3.9. | В процедурном кабинете (третий отсек) необходимо установить: - кушетку смотровую; - шкаф-пенал, материал для изготовления шкафа: стенки, дверцы, полки – ДСП ламинированная, каркас – металлический; - стол-тумбу – 2 шт., материал для изготовления столов: стенки, дверцы, полки – ДСП ламинированная, каркас – металлический; - тумбу-мойку с емкостью для воды не менее 25л, насосом (напряжением 12В) и электрическим водонагревателем на 15л, накопительной емкость для канализации; - кресло стационарное; - облучатель бактерицидный; - крышный вентилятор; - электрообогреватель конвекторного типа; - четыре потолочных светильника с матовыми плафонами. | Наличие |  |  |  |
| 3.10. | В смотровом отсеке (четвертый отсек) необходимо установить: - стол-тумбу; - кресло гинекологичесое; - облучатель бактерицидный; - крышный вентилятор; - тепловую завесу; - два потолочных светильника с матовыми плафонами. | Наличие |  |  |  |
| 4 | Требования к безопасности: |  |  |  |  |
| 4.1. | Общий уровень освещенности салонов, рабочих мест комплекса от искусственных источников рабочего освещения должен соответствовать требованиям СанПиН 2.6.1.1192. | Наличие |  |  |  |
| 4.2. | Концентрация вредных химических веществ в салоне комплекса при непрерывной работе двигателя и включенных системах вентиляции и отопления не должна превышать нормы по ГОСТ Р 51206. | Наличие |  |  |  |
| 4.3. | Все выступающие части оборудования салонов должны быть травмобезопасными. | Наличие |  |  |  |
| 4.4. | Поверхности изделий, оборудования не должны иметь раковин, заусенцев, царапин, острых кромок. | Наличие |  |  |  |
| 4.5. | Стационарно устанавливаемое медицинское и вспомогательное оборудование должно быть надежно закреплено | Наличие |  |  |  |
| 4.6. | Стационарно незакрепленное оборудование должно убираться в шкафы и тумбы или должны быть обеспечены дополнительными транспортировочными креплениями. | Наличие |  |  |  |
| 5 | Эстетические и эргономические показатели: |  |  |  |  |
| 5.1. | Решение вопросов эргономики рабочего места водителя – базового шасси. | Наличие |  |  |  |
| 5.2. | Подвижные и съемные части оборудования должны отвечать силовым возможностям человека. | Наличие |  |  |  |
| 5.3. | Изделия, использующиеся для комплектации комплекса, должны соответствовать каждый отдельно и в комплексе антропометрическим данным человека. | Наличие |  |  |  |
| 5.4. | Предусмотреть варианты внутренней отделки салона, обивки сидений, используя современные и перспективные материалы, обеспечив их эстетичное сочетание между собой. | Наличие |  |  |  |
| 5.5. | Цветографическое оформление: - комплекс должен быть окрашен в белый цвет; - на боковинах должно быть изображение эмблемы «Красный крест» и надпись «МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА», выполненная красным цветом; - ниже должна быть надпись синим цветом «Фельдшерско-акушерский пункт». | Наличие |  |  |  |
| 6 | Требования к технической документации: |  |  |  |  |
| 6.1. | К комплексу должен быть приложен следующий комплект документов: |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Регистрационное удостоверение росздравнадзора на передвижной медицинский комплекс | Наличие |  |  |  |
| 6.1.2. | Регистрационное удостоверение росздравнадзора на медицинское оборудование, установленное на комплекс | Наличие |  |  |  |
| 6.1.3. | Сертификаты соответствия на установленное оборудование | Наличие |  |  |  |
| 6.1.4. | Гигиенические заключения на используемые отделочные материалы | Наличие |  |  |  |
| 6.1.5. | ПТС | Наличие |  |  |  |
| 7. | Комплектация: |  |  |  |  |
| 7.1. | Медицинское оборудование: |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Облучатель бактерицидный | 2 |  |  |  |
| 7.1.2. | Кушетка смотровая | 1 |  |  |  |
| 7.1.3. | Кресло гинекологическое | 1 |  |  |  |
| 7.2. | Дополнительное оборудование: |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Бензоэлектрогенератор – 220 В, не менее 2,5 кВт | 1 |  |  |  |
| 7.2.2. | Тепловая завеса | 2 |  |  |  |
| 7.2.3. | Электрообогреватель конвекторного типа | 1 |  |  |  |
| 7.2.4. | Крышный вентилятор | 2 |  |  |  |
| 7.3. | Укомплектовать комплекс ЗИПом для автобуса, медицинского и дополнительного оборудования в установленном порядке, существующем при продаже данных изделий. |  |  |  |  |
| 8. | Основные технические характеристики шасси: |  |  |  |  |
|  | Транспортное средство: |  |  |  |  |
| 8.1. | Автомобиль: ПАЗ- 4234 (или эквивалент) | 1 шт. |  |  |  |
| 8.2. | Колёсная формула | 4х2 |  |  |  |
| 8.3. | Кузов |  |  |  |  |
| 8.3.1. | Тип | цельнометаллический, несущий, сварной, вагонной компоновки |  |  |  |
| 8.4. | Масса (кг) |  |  |  |  |
| 8.4.1. | Масса снаряжённого автобуса | 5860 |  |  |  |
| 8.5. | Система отопления | жидкостные отопители, подогреватель, система охлаждения двигателя |  |  |  |
| 8.6. | Габаритные размеры (мм) |  |  |  |  |
| 8.6.1. | Длина | 8165 |  |  |  |
| 8.6.2. | Ширина | 2500 |  |  |  |
| 8.6.3. | Высота | 2960 |  |  |  |
| 8.6.4. | База | 4345 |  |  |  |
| 8.6.5. | Колея передних\задних колес | 2094/1850 |  |  |  |
| 8.6.7. | Дорожный просвет | 213 |  |  |  |
| 8.6.8. | Ширина проема двери | 725 |  |  |  |
| 8.6.9. | Расстояние от пола до потолка салона | 1962 |  |  |  |
| 8.7. | Рулевой механизм | МАЗ 64229 с гидроусилителем руля |  |  |  |
| 8.8. | Сцепление | 1-дисковое, сухое, с гасителем крутильных колебаний |  |  |  |
| 8.9. | Мосты | КААЗ |  |  |  |
| 8.10. | Вентиляция | естественная, через форточки окон и люки крыши |  |  |  |
| 8.11. | Тормозные системы | Рабочая – пневматическая, двухконтурная (передняя и задняя оси), система АБС; тормозные механизмы передних и задних колес – барабанные. Стояночная – с пружинными энергоаккумуляторами на задних колесах, с пневмоприводом |  |  |  |
| 8.12. | Подвеска |  |  |  |  |
| 8.12.1. | Передняя | зависимая, рессорная с 2 амортизаторами |  |  |  |
| 8.12.2. | Задняя | зависимая, рессорная с корректирующими пружинами и 2 амортизаторами |  |  |  |
| 8.13. | Топливный бак | Ёмкость 105 л |  |  |  |
| 8.14. | Шины | 8.25R20 |  |  |  |
| 8.15. | Двигатель | ММЗ-245,9 |  |  |  |
| 8.15.1. | Тип | дизельный |  |  |  |
| 8.15.2. | Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд |  |  |  |
| 8.15.3. | Рабочий объём, л | 4,75 |  |  |  |
| 8.15.4. | Мощность, кВт (лс) | 100 (136) |  |  |  |
| 8.15.5. | Макс.крутящий момент Hм | 460 при 2400 об/мин |  |  |  |
| 8.15.6. | Расположение | переднее, продольное |  |  |  |
| 8.15.7. | Охлаждение | жидкостное |  |  |  |
| 8.15.8. | Расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 25,5 |  |  |  |
| 8.15.9. | Максимальная скорость, км/ч | 90 |  |  |  |
| 8.15.10. | Коробка передач | СААЗ 3206-70 тяговая |  |  |  |
| 8.15.11. | Тип | Механическая,. |  |  |  |
| 8.15.12. | Количество ступеней | 5ст |  |  |  |
| 9. | Глобальная навигационная спутниковая система «Навигатор.02» (или эквивалент) |  |  |  |  |
| 9.1. | назначение: |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Состоит из модуля навигационной спутниковой системы GPS, модуля GSM радиостанции, модуля энергонезависимой памяти (ЭП), текстового дисплея и кнопок управления. | Наличие |  |  |  |
| 9.2. | Общие характеристики GSM радиостанции: |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Способ применения | возимая |  |  |  |
| 9.2.2. | Мощность передатчика: | - GSM 900 – класс 4, 2 ВТ (33 дБм) - GSM 1800 – класс 1, 1 Вт (30 дБм) |  |  |  |
| 9.2.3. | Доступ к сети: |  |  |  |  |
|  | Работает в двух диапазонах GSM и поддерживает процедуру передачи управления при переходе из одного диапазона в другой. Рабочие диапазоны частот: - приёмника – 935-960 МГц (GSM-900) и 1805-1880 МГц (GSM-1800); - передатчика – 890-915 МГц (GSM-900) и 1710-1785 МГц (GSM-1800). | Наличие |  |  |  |
| 9.2.4. | Метод кодирования | полноскоростное кодирование FR плюс любая комбинация улучшенного полноскоростного кодирования EFR. |  |  |  |
| 9.2.5. | Критерии поддержки пакетной передачи GPRS | класс В |  |  |  |
| 9.3. | ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЁМНИКА GPS: |  |  |  |  |
| 9.3.1. | Протокол обмена данными | NMEA-0183 |  |  |  |
| 9.3.2. | Количество каналов – 20. | 20 |  |  |  |
| 9.3.3. | Частота обновления данных о местоположении | 1 Гц |  |  |  |
| 9.3.4. | Точность: |  |  |  |  |
|  | - горизонтальная | 26-32м |  |  |  |
|  | - вертикальная | 24-31м |  |  |  |
| 9.4. | ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |
| 9.4.1. | Эксплутационная группа | С1 (В4 для возимого исполнения), ГОСТ 16019-01. |  |  |  |
| 9.4.2. | Степень жесткости | 1 ГОСТ 16019-01 |  |  |  |
| 9.4.3. | Технические характеристики: |  |  |  |  |
|  | Тип индикатора | ЖКИ с подсветкой |  |  |  |
| 9.4.4. | Вид отображаемой информации | текстовой, 4 строки по 20 символов в строке, размер символа 8*5мм; |  |  |  |
| 9.4.5. | Общее количество кнопок | 5 кнопок, в том числе: - 4 кнопки для работы с сообщениями; -1 кнопка расположенная отдельно; - тревожная кнопка «SOS» |  |  |  |
| 9.4.6. | Внешний интерфейс: | RS-485-128000бод. |  |  |  |
| 9.4.7. | Номинальное напряжение питания | 12В (оборудование позволяет работать от бортовой сети транспортного средства напряжением 11-30 В) |  |  |  |
| 9.4.8. | Габаритные размеры: | 35*110*175мм. |  |  |  |
| 9.5. | ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ: |  |  |  |  |
| 9.5.1. | Отображение алфавитно-цифровых сообщений; - поступающих на борт транспортного средства из диспетчерского центра; - выбираемых оператором (водителем) из постоянной памяти оборудования для передачи их в диспетчерский центр. | Наличие |  |  |  |
| 9.5.2. | Подтверждение факта получения оператором (водителем) поступающего из диспетчерского центра сообщения (только для тех сообщений, которые требуют подтверждения по регламенту обмена); | Наличие |  |  |  |
| 9.5.3. | Оперативную передачу кода тревожного сообщения (сигнала «SOS»). | Наличие |  |  |  |
| 9.5.4. | Выбор и передачу кода формализованного сообщения для отправки его в диспетчерский центр. | Наличие |  |  |  |
| 9.6. | ТРЕБОВАНИЕ ПО ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ: |  |  |  |  |
|  | Электропитание оборудования должно осуществляться от бортовой сети напряжением 12В или 24В с минусом на корпусе. | Наличие |  |  |  |
| 9.7. | КОМПЛЕКТНОСТЬ |  |  |  |  |
|  | Радиостанция | 1 шт. |  |  |  |
|  | Комплект кабелей | 1 комп. |  |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |  |  |  |
|  | Паспорт | 1 шт. |  |  |  |
|  | Кронштейн крепления | 1 шт. |  |  |  |
| 10. | Дополнительные требования: |  |  |  |  |
| 10.1. | Гарантийный срок эксплуатации автобуса |  |  |  |  |
|  | В целом – не менее 24 месяцев с даты поставки или 60 000 км пробега - в зависимости от того, какое из указанных обстоятельств наступит раньше. | Наличие |  |  |  |
| 10.2. | Гарантийный срок на «Навигатор.02» или эквивалент |  |  |  |  |
|  | Не менее 12 месяцев со дня поставки товара | Наличие |  |  |  |
| 10.3. | Наличие пробега по показаниям спидометра при передаче Заказчику |  |  |  |  |
|  | Не более технологического внутризаводского и необходимого для доставки до Заказчика. | Наличие |  |  |  |
| 10.4. | Автобус должен быть полностью исправен, заправлен топливом в объеме, гарантирующем проезд от места поставки до ближайшего заправочного пункта, без следов механических повреждений на кузове и в салоне. | Наличие |  |  |  |
| 10.5. | Год выпуска | Не ранее 2009 года |  |  |  |

3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями  документации об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _________________________________________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом РФ на день подачи заявки, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

6. В случае, если наша заявка будет единственной заявкой, поданной на участие в аукционе, либо мы будем признаны единственным участником аукциона в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» мы обязуемся подписать с МУ «ШЦРБ» муниципальный контракт на поставку товара, предусмотренного аукционом, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, в течение 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

7. В случае признания нас победителем аукциона, мы берем на себя обязательства заключить  муниципальный контракт с МУ «ШЦРБ», на поставку товара в соответствии с требованиями аукционной документации  в срок не позднее 20 дней со дня подписания протокола аукциона.

8. В случае, если наше предложение о цене контракта будет предпоследним, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта с  МУ «ШЦРБ», мы обязуемся подписать данный контракт на поставку оргтехники в соответствии с требованиями  документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

9. Мы извещены о включении сведений о __________________________________________________________________________________________(наименование участника размещения заказа- для юридического лица, Ф.И.О. участника размещения заказа- для физического лица) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения контракта.

10.  Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с  уполномоченным органом нами уполномочен ____________________________________________________ (контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

11. В случае присуждения нам права заключить контракт в период с даты получения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и проекта контракта и до подписания официального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и  Заказчиком договора о заключении контракта на условиях  предложенной нами цены.

12. Почтовый адрес (для юридического лица), место жительства (для физического лица) телефон, факс ____________________________________________________________________________________, банковские реквизиты: __________________________________________________________

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________

Электронная почта:________________________________________________

14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи  на _____стр.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Ф.И.О.)

МП 	    				              (подпись)

### Приложение  2

к  документации об аукционе

Муниципальный контракт  N ___

на поставку передвижного медицинского комплекса, оснащенного глобальной навигационной спутниковой системой

г. Шелехов                               			                                                              «__» _________ 20__

______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и муниципальное учреждение «Шелеховская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Дудко Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые по тексту контракта каждая по отдельности – Сторона, а совместно – Стороны, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) на основании протокола комиссии по размещению муниципального заказа от «____» _____________ 2010 года о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить передвижной медицинский комплекс, оснащенный глобальной навигационной спутниковой системой (далее - Товар), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного Товара.

1.2. Наименование, технические характеристики и количество Товара, подлежащего поставке в рамках настоящего Контракта, указаны в спецификации (приложение к настоящему Контракту).

1.3. Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

2. Порядок и срок поставки товара, приемка товара

2.1 Поставка Товара осуществляется до склада Поставщика в г. Иркутске, расположенного по адресу: ________________________________.

2.2. Поставка Товара производится в течение 60 дней со дня подписания настоящего контракта, силами и средствами Поставщика.

2.3. На поставленный Товар прилагается гарантийный талон, техническая и эксплуатационная документация, копии иных документов на русском языке.

2.4. Проверка соответствия товара требованиям контракта осуществляется Заказчиком в течение 5 дней.

2.5. Заказчик проверяет соответствие товара требованиям  контракта, наличие документов подлежащих передаче одновременно с Товаром, отражает факт наличия недостатков в акте приема-передачи и подписывает его. Акт приема-передачи направляется Заказчику, Заказчик подписывает акт и передает один экземпляр Поставщику.

2.6. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами (их уполномоченными представителями) акта приема-передачи товара или акта устранения недостатков поставленного Товара.

2.7. Некачественный (некомплектный) Товар считается  непоставленным.

2.8. Подписанный уполномоченными представителями Сторон и заверенный их печатями акт приема-передачи является основанием для оплаты.

3. Гарантии

3.1. Срок гарантии на Товар указан в Приложении к настоящему контракту и исчисляется со дня поставки Товара.

3.2. Если в период гарантии Товара обнаружатся недостатки, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара до их устранения, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков. В случае выявления недостатков Товара или его несоответствия условиям контракта в гарантийный период устранение недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет. Поставщик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

3.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае  продлевается на период устранения недостатков.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар в полном соответствии с настоящим контрактом в срок, установленный в п. 2.2. настоящего Контракта.

4.1.2. Принимает на себя полную ответственность за качество и комплектность Товара.

4.1.3. Гарантирует соответствие поставляемого Товара техническим условиям при его использовании и несет все расходы по замене или ремонту Товара с недостатками, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока, если недостаток не зависит от неправильной эксплуатации.

4.1.4. В случае осуществления гарантийных обязательств или замены Товара, транспортировка   Товара осуществляется транспортом Поставщика и за счет Поставщика.

4.1.6. В случае выявления недостатков Товара или его несоответствия условиям контракта в гарантийный период Поставщик устраняет их за свой счет в согласованные сторонами сроки.

4.1.7. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять от Поставщика Товар надлежащего качества.

4.2.2. Своевременно оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.3. В случае обнаружения недостатков в Товаре, Заказчик обязан поставить об этом в известность Поставщика для принятия участия в составлении соответствующего акта. В случае неявки представителя Поставщика в указанный Заказчиком срок  Заказчик составляет односторонний акт.

4.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные  настоящим контрактом.

5. Цена контракта и порядок оплаты за поставленный Товар

5.1. Цена поставляемого Товара по настоящему контракту включает все пошлины, налоги, сборы и иные обязательные платежи и другие расходы, связанные с исполнением Контракта, т.е. цена Товара является конечной и  составляет ____________________ (_____________) руб., и является фиксированной на весь срок его действия.

Цена контракта является конечной и остается неизменной на весь период действия контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.3.

5.2. Заказчик перечисляет Поставщику авансовый платеж в размере ________% от цены контракта, что составляет ___________ (_________________) рублей, в течение 10 дней со дня подписания контракта.

5.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения муниципального контракта.

5.4. Оплата за Товар производится Заказчиком на основании предъявленных Поставщиком счета, счет-фактуры, товарно-транспортной накладной в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания  акта приема-передачи Товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

6.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту, если таковое оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные действия, иные обстоятельства, независящие от воли Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему контракту и возникли после подписания настоящего контракта, либо Стороны не знали и не могли знать об их существовании на день подписания настоящего контракта.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости не поставленного либо не замененного в срок Товара за каждый день просрочки вплоть до фактического исполнения своих обязательств.

6.5. Обязательство, предусмотренное п. 6.4 настоящего контракта, исполняется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика письменного требования об уплате неустойки.

Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 5.5 настоящего контракта, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы задолженности.

6.7. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7. Срок действия Контракта

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до исполнения обязательств Сторонами.

7.2. Истечение срока действия Контракта, а также его досрочное расторжение не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его неисполнение либо ненадлежащее исполнение.

7. Прочие условия

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров.

8.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения переговоров в течение 10 (десяти) календарных дней со дня возникновения, они подлежат разрешению в арбитражном суде Иркутской области. Днем возникновения спора является дата получения претензии одной из Сторон.

8.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или судебному акту по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. Все взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Внесение изменений в настоящий Контракт допускается в соответствии с законодательством, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О  размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении или дополнении настоящего Контракта другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) рабочих дней и дать письменный ответ.

8.6. Изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в виде дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.7.В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, банковских реквизитов, номера факса и прочего, она обязана в течение трех дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта. В случае несоблюдения данного требования все действия Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, являются надлежаще исполненными.

8.8. Настоящий контракт составлен на ______ листах в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон

8.9. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является приложение к нему.

9. Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон

Подписи сторон:

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Наименование Юридический адрес: Тел./факс: | Наименование Юридический адрес: Тел./факс: |
| ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подписи сторон: Заказчик: ___________________________ МП | ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Поставщик: ___________________________ МП |

Приложение

к муниципальному контракту

№_____ от «___» __________ 2010 г.

Спецификация

| №п/п | Наименование, технические и функциональные характеристики товара | Требования к техническим и функциональным характеристикам |
| --- | --- | --- |

Подписи сторон:

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Наименование Юридический адрес: Тел./факс: | Наименование Юридический адрес: Тел./факс: |
| ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подписи сторон: Заказчик: ___________________________ МП | ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Поставщик: ___________________________ МП |