Извещение

о проведении открытого аукциона на поставку водогрейных котлов

с механической топкой и рамой для установки котельной

1. Форма торгов: открытый аукцион на поставку водогрейных котлов с механической топкой и рамой для установки котельной.

2. Заказчик: Управление по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес Заказчика: 666032, г. Шелехов, 20 квартал, 84, тел.: (39550) 4-26-25.

Электронный адрес Заказчика: popova@sheladm.ru.

3. Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее - уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина 15.

Контакт: с вопросами по оформлению заявок на участие в аукционе обращаться г. Шелехов, ул. Ленина, 15, каб. 5, телефон (39550) 4-14-38, факс (39550) 4-22-36, Сервиловская Марина Сергеевна – консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района.

4. E-mail: mzakaz@sheladm.ru.

5. Предмет муниципального контракта

Поставка водогрейных котлов с механической топкой и рамой для установки котельной (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией.

Спецификация

1. Котел водогрейный с механической топкой и рамой КВС-0,93 (М) (полный комплект):

- теплопроизводительность – 0,93 МВт (0,8 Гкал/ч);

- Отапливаемая площадь, м2 – 9300;

- КПД, % - 85;

- Рабочее давление воды, МПа – 0,6;

- Расход воды, м3/ч, не менее – 22;

- Максимальная температура воды на входе в котел, С – 70;

- Максимальная температура воды на выходе из котла, С – 115;

- Вид топлива каменный и бурый уголь;

- Расход топлива расчетный, кг/ч, не более:

грохоченного каменного угля (Q=6140 ккал/кг) – 141,

грохоченного бурого угля (Q=4040 ккал/кг) – 235,

- Температура уходящих газов, С, не более – 250;

- Водяной объем котла, м3 – 1,82;

- Площадь поверхности нагрева котла, м2 – 38;

- Содержание оксидов азота и оксида углерода в сухих уходящих газах, в пересчете на коэффициент избытка воздуха, равный единице и при нормальных условиях (0 С 760 мм.рт.ст.) мг/ м3, не более.

- для бурого угля: оксид углерода (СО) – 2000, оксиды азота NO2 (NOx) – 750,

- для каменного угля: оксид углерода (СО) – 375, оксиды азота NO2 (NOx) – 750.

- КПД топочного устройства, % - 90;

- Диапазон изменения нагрузки, % 36-110;

- Коэффициент избытка воздуха, не более – 1,6;

- Активная площадь колосникового полотна решетки, м2 – 0,8;

- Установленная мощность эл.приемников, кВт – 7.

Котел КВС-0,93 (М) (полный комплект) предназначен для установки в котельной модульного типа КМТ – 1,25, в связи с этим, в соответствии с ч.3 ст. 34 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 94-ФЗ) эквивалентность данного товара не предусмотрена в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия такого товара с товарами, используемыми Заказчиком.

2. Котел стальной водогрейный с механической топкой и рамой «КВС-1,25» ВК-3.

- теплопроизводительность – 1,25 МВт;

- КПД, % - 82;

- Рабочее давление воды, МПа – 0,6;

- Расход воды, м3/ч, не менее – 24;

- Максимальная температура воды на входе в котел, С – 70;

- Максимальная температура воды на выходе из котла, С – 115;

- Вид топлива каменный и бурый уголь;

- Расход топлива расчетный, кг/ч, не более:

грохоченного каменного угля (Q=6140 ккал/кг) – 211,

грохоченного бурого угля (Q=4040 ккал/кг) – 355,

- Мощность, потребляемая электрооборудованием топки, кВт – 8,7.

Котел КВС-1,25 ВК – 3 (полный комплект) предназначен для установки в котельной модульного типа КМТ – 1,25, в связи с этим, в соответствии с ч.3 ст. 34 Федерального закона № 94-ФЗ эквивалентность данного товара не предусмотрена в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия такого товара с товарами, используемыми Заказчиком.

6. Начальная (максимальная) цена контракта – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) руб.

Качество и безопасность Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

7. Место поставки Товара: доставка Товара осуществляется силами Поставщика до станции Иркутск-Сортировочный ВСЖД. Разгрузочно-погрузочные работы от станции Иркутск-Сортировочный ВСЖД, а также монтаж товара осуществляется силами Заказчика.

8. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе

Документация об аукционе предоставляется в письменной форме (т.е. на бумажном носителе) на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15, каб.5 в рабочие дни: понедельник - четверг с 9-00 до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 до 17-00 часов по местному времени с 17 августа 2009 г. до 10 часов 50 минут 7 сентября 2009 года с перерывом на обед с 13.00 до 13.48.

8.  Официальные сайты, на которых размещена документация к аукциону

www.gz.gfu.ru, www.sheladm.ru.

9. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района),  кабинет № 47 в 10 часов 50 минут по местному времени 7 сентября 2009 года.

10. Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион будет проводиться по адресу: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района), Актовый зал, 21 сентября 2009 г. в 11 часов 00 минут по местному времени.