ДОКУМЕНТАЦИЯ

об  открытом аукционе  на поставку медицинского оборудования для МУ «ШЦРБ»

Форма торгов: открытый аукцион на поставку медицинского оборудования для  МУ «ШЦРБ».

Заказчик: МУ «Шелеховская центральная районная больница».

Адрес заказчика: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 24, тел 8 (39550) 6-31-38

Электронный адрес Заказчика: ladunov@shcrb.ru.

Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина 15.

## Предмет открытого аукциона: Поставка  медицинского оборудования для  МУ «ШЦРБ».

## Источник финансирования заказа:

## по лотам № 1, 3 - средства Фонда обязательного медицинского страхования;

## по лоту №2 - средства федерального бюджета на оплату услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течении первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет за счет межбюджетных трансфертов, перечисляемых Фонду обязательного медицинского страхования РФна эти цели, а также порядок выдачи женщинам родовых сертификатов, средства Фонда обязательного медицинского страхования, средства Благотворительного марафона «Помоги ребенку, и ты спасёшь мир».

Контакт: с вопросами по оформлению заявок на участие в аукционе обращаться г. Шелехов, ул. Ленина 15, здание Администрации Шелеховского муниципального района, каб. 5, телефон (39550) 4-14-38, факс (39550) 4-22-36 Сервиловская Марина Сергеевна – консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района.

E-mail: mzakaz@sheladm.ru.

Документация об аукционе размещена  в электронном виде на сайтах www.gz.gfu.ru , www.sheladm.ru .

Документация об аукционе предоставляется в письменной форме (т.е. на бумажном носителе) на основании заявления любого заинтересованного лица поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе  предоставляется по адресу: 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района), каб. 5 в рабочие дни: понедельник - четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до 17-00 часов по местному времени 5 с 16 ноября 2009 г. до 11 часов 00 минут 7 декабря 2009 года с перерывом на обед с 13.00 до 13.48.

Содержание документации об аукционе.

| 1. Предмет аукциона (обязательные условия к заказу)………………………………………….. | 2 |
| --- | --- |
| 2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе, и инструкция по подготовке заявки на участие в аукционе………………………………...………………………….. | 27 |
| 3. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе…… | 29 |
| 4. Требования к Участникам размещения муниципального заказа…………………………….. | 29 |
| 5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе………………………………………... | 30 |
| 6. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления Участникам размещения муниципального заказа разъяснений положений документации об аукционе……………………………………………………………………………………………... | 30 |
| 7. Величина понижения начальной цены контракта……………………………………………... | 31 |
| 8. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе …………………... | 31 |
| 9. Место, порядок, дата и время проведения аукциона …………………………………………. | 32 |
| 10. Возможность электронной формы участия в аукционе ……………………………………... | 33 |
| 11. Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона …………... | 33 |
| 12. Внесение изменений в документацию об аукционе …………………………………………. | 33 |
| ### Приложение 1 к документации об аукционе – форма заявки на участие в аукционе………... | 35 |
| ### Приложение 2 к документации об аукционе – проект муниципального контракта ………… | 63 |

- Предмет аукциона.

Предметом настоящего аукциона является поставка медицинского оборудования для  МУ «ШЦРБ»   согласно спецификации.

Спецификация

Лот №1   Аппарат  цифровой радиографии на основе восстанавливаемых люминофоров с термографической мультиформатной камерой – 2 комплекта

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Кол-во | Требуемая функция, показатель или величина параметра, указанные в документации об аукционе |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Аппарат цифровой радиографии на основе восстанавливаемых люминофоров с термографической мультиформатной камерой | 1 комп. |  |
| 1 | Комплект аппарата |  |  |
| 1.1 | Считыватель цифровой радиографии | 1 шт. |  |
| 1.2 | Консоль цифровой радиографии (рабочее место лаборанта) | 1 комп. |  |
| 1.3 | Рабочая станция (рабочее место врача) | 1 комп. |  |
| 1.4 | Термографическая мультиформатная камера | 1 шт. |  |
| 1.5 | Кассеты для рентгенографии 35х43 см с люминофорным экранам | 2 шт. |  |
| 1.6 | Кассеты для рентгенографии 18х24 см с люминофорным экранам | 2 шт. |  |
| 1.7 | Пленка для мультиформатной камеры, размер 26х36 см , 100 листов | 1 шт. |  |
| 2 | Общие требования для считывателя цифровой радиографии |  |  |
| 2.1 | Пространственное разрешение: |  |  |
|  | - высококачественная оцифровка |  | 10 т/мм |
|  | - быстрая оцифровка |  | 5 т/мм |
| 2.2 | Время, требуемое для отображения изображения на мониторе консоли цифровой рентгенографии: |  |  |
|  | - 35 х 43 см |  | 42 с |
|  | - 35 х 35 см |  | 37 с |
|  | - 24 х 30 см |  | 34 с |
|  | - 18 х 24 см |  | 26 с |
|  | - 15 х 30 см |  | 33 с |
| 2.3 | Производительность (35х43 см) |  | 43 кассеты/ час |
| 2.4 | Матрица изображения, точек |  |  |
|  | - 35 х 43 см |  | 3520х4280 |
|  | - 35 х 35 см |  | 3520х3520 |
|  | - 24 х 30 см |  | 2364х2964 |
|  | - 18 х 24 см |  | 1770х2370 |
|  | - 15 х 30 см |  | 1464х2964 |
| 2.5 | Кодировка кассет штрих- кодом |  | Возможность |
| 2.6 | Язык интрефейса на считывателе |  | Русский |
| 2.7 | Загрузка кассет |  | Вертикальная |
| 2.8 | Габариты |  | Не менее 580*370*800мм и не более 590*380*810мм |
| 2.9 | Вес |  | Не менее 97кг и не более 99кг |
| 2.10 | Напряжение питания |  | 12/ 200-240 В, 50-60 Гц |
| 2.11 | Потребляемая мощность |  | 0,2 кВт |
| 3 | Общие требования для консоли цифровой радиографии |  |  |
| 3.1 | Требования к аппаратному обеспечению |  |  |
|  | Процессор |  | Intel Pentium Dual Core Е 2200 Вох |
|  | Память |  | Не менее 2000 Мб |
|  | Жесткий диск |  | Не менее 500 Гб |
|  | Сетевая карта |  | 100 Base –Tx/10 Base – Tx |
|  | Видеокарта |  | не менее Geforсe 9600 |
|  | ЖК монитор 19” |  | Наличие |
| 3.2 | Требования к программному обеспечению |  |  |
|  | операционная система |  | Windows XP |
|  | программное обеспечение автоматической обработки изображения в зависимости от выбранной области |  | Наличие |
|  | Программное обеспечение автоматической обработки изображения в зависимости от выбранной области |  | Не менее 150 автоматизированных алгоритмов обработки |
|  | Программное MFP- многочастотная обработка – улучшение контраста и четкости краев различных структур без увеличения зернистости, подавление артефактов, возникающих на границе структур, смежними с искусственными материалами |  | Наличие |
|  | Программное обеспечение для передачи изображений в формате DiCOM на диагностические станции |  | Наличие |
|  | Программа Shutter - затемнение неиспользуемой области снимка |  | Наличие |
|  | Программа FNC- программа подавления шумов |  | Наличие |
| 3.3 | Блок сопряжения c передвижной рентгеновской установкой для хирургических операционных на базе С-дуги WHA-200. |  | Наличие |
| 3.4 | Программное обеспечение для блока сопряжения |  | Наличие |
| 3.5 | Блок сопряжения c ультразвуковой системой экспертного класса ALFA-10 |  | Наличие |
| 3.6 | Программное обеспечение для блока сопряжения |  | Наличие |
| 3.7 | Блок сопряжения с видеоэндоскопической системой VISERA |  | Наличие |
| 3.8 | Программное обеспечение для блока сопряжения |  | Наличие |
| 4 | Общие требования для рабочей станции |  |  |
|  | Требования к аппаратному обеспечению |  |  |
|  | Процессор |  | Intel Pentium Dual Core Е 2200 Вох |
|  | Память |  | Не менее 2000 Мб |
|  | Жесткий диск |  | Не менее 500 Гб |
|  | Сетевая карта |  | 100 Base –Tx/10 Base – Tx |
|  | Видеокарта |  | не менее Geforсe 9600 |
|  | ЖК монитор 19” |  | Наличие |
| 5 | Общие требования для термографической мультиформатной камеры |  | Наличие |
| 5.1 | Тип камеры |  | Компактный, настольный |
| 5.2 | Тип печати |  | Прямая термография |
| 5.3 | ## Доступный формат пленки |  | 35х43 см, 26х36 см, 8х10” |
| 5.4 | Тип пленки |  | На голубой/ прозрачной основе |
| 5.5 | Производительность, пленок в час (не менее): |  |  |
|  | 35х43 см |  | 50 |
|  | 26х36 см |  | 75 |
|  | 8х10” |  | 90 |
| 5.6 | Возможность размещение кадров (снимков) на одном листе пленки: |  |  |
|  | горизонтальное расположение пленки |  | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 42, 48, 49, 54, 56, 60, 63, 64, 70, смешанные форматы |
|  | вертикальное расположение пленки |  | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 42, 48, 49, 54, 56, 60, 63, 64, 70, смешанные форматы |
| 5.7 | Разрешение, точек/ дюйм |  | 300 |
| 5.8 | Шкала серого цвета, бит (не менее) |  | 12 |
| 5.9 | Максимальная оптическая плотность (не менее) |  | 3,0 |
| 5.10 | Регулировка плотности |  | Автоматическая |
| 5.11 | Калибровка: ручная/ автоматическая |  | Наличие |
| 5.12 | Габариты |  | Не менее 520х 460х390 мм и не более 530*470*400мм |
| 5.13 | Вес |  | Не менее 41кг и не более 43 кг |
| 5.14 | Возможность одновременной установки двух лотков для пленки |  | Наличие |
| 5.15 | Встроенная плата DICOM |  | Наличие |
| 5.16 | Пленка не чувствительна к свету |  | Наличие |
| 6 | Общие требования для кассет для рентгенографии с люминофорными экранами |  |  |
| 6.1 | Совместимость со считывателем цифровой рентгенографии |  | Наличие |
| 6.2 | Материал корпуса |  | Пластик |
| 6.3 | Прозрачное окошко для штрих кода |  | Наличие |
| 6.4 | Габаритные размеры кассеты |  |  |
|  | 35х43 см |  | 459,0 х 383,5 мм |
|  | 24х30 см |  | 327,5 х 267,5 мм |
|  | 18х24 см |  | 207,5 х 267,5 мм |
| 6.5 | Вес кассеты с экраном |  |  |
|  | 35х43 см |  | 1,8 кг |
|  | 24х30 см |  | 1,0 кг |
|  | 18х24 см |  | 0,7 кг |
| II | Аппарат цифровой радиографии на основе восстанавливаемых люминофоров для маммографии с термографической мультиформатной камерой | 1 комп. |  |
| 1 | Общая характеристика системы |  |  |
| 1.1 | Считыватель цифровой рентгенографии | 1 шт. |  |
| 1.2 | Консоль цифровой рентгенографии (рабочее место лаборанта) | 1 шт. |  |
| 1.3 | Лазерная мультиформатная камера | 1 шт. |  |
| 1.4 | Кассеты для маммографии 18х24 см с люминофорными экранами | 4 шт. |  |
| 1.5 | Кассеты для общей рентгенографии |  |  |
|  | Кассета 35х35 см | 1 шт. |  |
|  | Кассета 24х30 см | 1 шт. |  |
|  | Кассета 18х24 см | 1 шт. |  |
|  | Кассета 35х43 см | 1 шт. |  |
| 2 | Общие требования для считывателя |  |  |
| 2.1 | Пространственное разрешение: |  |  |
|  | Маммографическое считывание |  | 20 т/мм |
|  | Стандартное считывание |  | 5- 10 т/мм |
| 2.2 | Производительность, кассет/час (не менее): |  |  |
|  | 35 х 43 см |  | 87 |
|  | 35 х 35 см |  | 94 |
|  | 24 х 30 см |  | 75 |
|  | 18 х 24 см |  | 93 |
|  | 15 х 30 см |  | 73 |
| 2.3 | Размер матрицы изображения |  |  |
|  | 24 х 30 (маммография) |  | 4728 х 5928 |
|  | 18 х 24 (маммография) |  | 3540 х 4740 |
|  | 35 х 43 (рентгенография) |  | 3520 х 4280 |
|  | 35 х 35 (рентгенография) |  | 3520 х 3520 |
|  | 24 х 30 (рентгенография) |  | 2364 х 2964 |
|  | 18 х 24 (рентгенография) |  | 1770 х 2370 |
| 2.4 | Кодировка кассет штрих- кодом |  | Наличие |
| 2.5 | Загрузка кассет |  | Вертикальная |
| 2.6 | Количество независимых лотков для загрузки кассет (не менее) |  | 1 |
| 2.7 | Габариты |  | Не менее 580*370*800 мм и не более 590х380х810мм |
| 2.8 | Вес |  | Не менее 97 кг и не более 99 кг |
| 2.9 | Напряжение питания |  | 200-240 В, 50-60 Гц |
| 3 | Общие требования для рабочего места лаборанта |  |  |
| 3.1 | Требования к аппаратному обеспечению |  |  |
|  | Процессор |  | Intel Pentium Dual Core Е 2200 Вох |
|  | Память |  | Не менее 2000 Мб |
|  | Жесткий диск |  | Не менее 500 Гб |
|  | Сетевая карта |  | 100 Base –Tx/10 Base – Tx |
|  | Видеокарта |  | не менее Geforсe 9600 |
|  | ЖК монитор 19” |  | Наличие |
| 3.2 | Требования к программному обеспечению |  |  |
|  | операционная система |  | Windows XP |
|  | программное обеспечение автоматической обработки изображения в зависимости от выбранной области |  | Наличие |
|  | программное обеспечение для регулировки качества изображения |  | Наличие |
|  | программное обеспечение для передачи изображений в формате DiCOM на диагностические станции |  | Наличие |
|  | программное обеспечение для DICOM печати |  | Наличие |
| 4 | Общие требования для рабочей станции |  |  |
|  | Требования к аппаратному обеспечению |  |  |
|  | Процессор |  | Intel Pentium Dual Core Е 2200 Вох |
|  | Память |  | Не менее 2000 Мб |
|  | Жесткий диск |  | Не менее 500 Гб |
|  | Сетевая карта |  | 100 Base –Tx/10 Base – Tx |
|  | Видеокарта |  | не менее Geforсe 9600 |
|  | ЖК монитор 19” |  | Наличие |
| 5 | Общие требования для лазерной мультиформатной камеры |  |  |
|  | Тип печати |  | Лазерное экспонирование |
|  | ## Доступный формат пленки |  | 35х43 см, 35х35см, 26х36 см, 8х10”, 10х12” |
|  | Тип пленки |  | На голубой/ прозрачной основе |
|  | Производительность, пленок в час (не менее): |  |  |
|  | 35х43 см |  | 110 |
|  | 26х36 см |  | 160 |
|  | 10х12” |  | 160 |
|  | 8х10” |  | 160 |
|  | Возможность размещение кадров (снимков) на одном листе пленки: |  |  |
|  | горизонтальное расположение пленки |  | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 42, 48, 49, 54, 56, 63, 64, 70, 72, 80, 4 смешанных |
|  | вертикальное расположение пленки |  | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 42, 48, 49, 54, 56, 63, 64, 70, 72, 80, 6 смешанных |
|  | Разрешение, точек/ дюйм |  | 256/508 |
|  | Размер пикселя, мкм |  | 100/50 |
|  | Шкала серого цвета, бит (не менее) |  | 14 |
|  | Максимальная оптическая плотность (не менее) |  | 3,6 |
|  | Регулировка плотности |  | Автоматическая |
|  | Калибровка: ручная/ автоматическая |  | Наличие |
|  | Габариты |  | Не менее 590*575*1030 мм и не более 600*585*1040 мм |
|  | Вес |  | Не менее 125 кг и не более 130 кг |
|  | Возможность одновременной установки двух лотков для пленки |  | Наличие |
|  | Возможность установки сортера на 4 ячейки |  | Наличие |
|  | Встроенная плата DICOM |  | Наличие |
|  | Загрузка пленки на свету |  | Наличие |

Лот №2 Наркозно-дыхательное оборудование с кислородным датчиком –

3 комплекта

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Кол-во | Требуемая функция, показатель или величина параметра, указанная в документации к аукциону |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Наркозно-дыхательный аппарат для использования у детей старшего возраста и взрослых | 2 комп. | наличие |
| 1 | Общие требования: |  |  |
|  | Анестезия для взрослых и детей |  | наличие |
|  | Количество газов |  | не менее 3-х |
|  | Встроенный монитор |  | наличие |
|  | Крепление испарителей |  | минимум на 2 испарителя (держатель для 3-го испарителя – опция) |
|  | Защита пациента от гипоксии |  | минимум 25%О2 в смеси |
|  | Системы безопасности при прекращении подачи О2 |  | Закись откл. Акустическая независимая тревога |
|  | Вентиляция при прекращении подачи О2 |  | Искусственная вентиляция осуществляется воздухом из окружающей среды. Дополн. компрессор не нужен. |
|  | Линии подачи сжатых газов |  | не менее 3 метров, армированные, NIST/DIN стандарт |
|  | Дыхательный контур пациента- взрослый, детский |  | многоразовый, автоклавируемый |
|  | Ротаметры/Смесители газов |  | Ротаметрические, диапазоны Воздух: 0,0-12л/мин О2: 0,00-12 л/мин по двум ротаметрам N2O: 0,00- 12л/мин по двум ротаметрам |
|  | Система обеспечения постоянства дыхательного объема при изменении потока свежего газа |  | Доставка свежего газа только в фазу выдоха. Система разделения свежих газов, обеспечивает постоянность дыхательного объема. |
|  | Клапан сброса избыточного давления |  | наличие |
|  | Клапан безопасности |  | Разрешает пациенту дышать воздухом помещения при неисправности |
|  | Экстренная подача О2 |  | не менее 35 л/мин |
|  | Контроль давления подачи газов |  | Манометры на каждый газ |
| 2 | Абсорбер СО2: |  | наличие |
|  | Емкость |  | не менее 1,5 л |
|  | Канистры для извести |  | автоклавируемые многоразовые емкости |
|  | Выбор ручной/аппаратной вентиляции |  | наличие |
|  | Обход абсорбера (Bypass) |  | наличие |
| 3 | Автономное питание (internal) |  | до 8 часов |
| 4 | Мобильная тележка |  |  |
|  | Стальная или алюминевая, с покрытием |  | наличие |
|  | Выдвижной ящик |  | не менее 3-х ящиков |
|  | Выдвижная письменная доска анестезиолога |  | наличие |
|  | Возможность крепления дополнительного оборудования (монитора) весом до 8,2 кг (на 12» кронштейнах) |  | наличие |
|  | Антистатические колеса со стопорами |  | наличие |
| 5 | Испаритель |  |  |
|  | Галотановый (фторотановый), с термокомпенсацией |  | наличие |
|  | концентрация |  | от 0% до 6% |
|  | емкость |  | не менее 350 мл. |
| 6 | Бронхоотсос |  | наличие |
| 7 | Анестезиологический вентилятор |  | Управляется через дыхательный объем и частоту |
|  | Компенсация притока свежего газа |  | наличие |
|  | Тип, привод, принцип работы |  | вентилятор с электроприводом поршневого типа с высокоточной доставкой заданного дыхательного объема без использования датчика потока на линии вдохе. Электронное управление вентилятором |
|  | Автономное питание |  | Встроенный аккумулятор с возможностью работы аппарата не менее 45 минут |
| 8 | Режимы и методы ИВЛ: |  | Ручной/спонтанный, с контролем по объему (VC), с контролем по давлению (PC), поддержка давлением (PS-опция), синхронизированная вспомогательная вентиляция с поддержкой давлением (SIMV/PS – опция) |
|  | Ручной/спонтанный, с контролем по объему (VC) |  | наличие |
|  | с контролем по давлению (PC), |  | наличие |
|  | синхронизированная вспомогательная вентиляция с поддержкой давлением (SIMV/PS) |  | наличие / опция дополнительного оснащения |
|  | поддержка давлением (PS) |  | наличие / опция дополнительного оснащения |
| 9 | Графический дисплей |  | Монохромный интегральный, фиксированный. Тревоги и управление на русском языке. |
|  | Цветной дисплей |  | наличие / опция дополнительного оснащения |
| 10 | Параметры вентиляции |  |  |
|  | Дыхательный объем |  | 20-1400 мл (при вентиляции с контролем по объему и давлению) 20-1100 мл (в режиме SIMV/PS) |
|  | Максимально-минимальный объем |  | 99 л/мин |
|  | Частота дыханий |  | от 4 до 60/мин |
|  | PEEP |  | 0,0-20 см Н2О. |
|  | I/E соотношение |  | от 4:1 до 1:4 |
|  | Предел давления на вдохе |  | от 15 до 70 см Н2О |
|  | Инспираторная пауза (плато) |  | 0-50% |
|  | Время вдоха |  | 0.3-4.0 сек. |
|  | Давление на вдохе |  | от PEEP +5 до 65 см Н2О |
|  | Поток на вдохе |  | 10-75 л/мин при вентиляции с контролем по объему и давлению/ 10-85 л/мин в режиме PS |
|  | Давление PS |  | от PEEP +3 до 20 см Н2О |
|  | Чувствительность триггера |  | 2-15 л/мин |
|  | Частота дыхания при вентиляции Апноэ |  | 3-20 в мин или «выкл.» |
| 11 | Мониторируемые показатели |  |  |
|  | Выдыхаемый ДО |  | наличие |
|  | Выдыхаемый МО |  | наличие |
|  | %O2 на вдохе |  | наличие |
|  | Пиковое давление |  | наличие |
|  | Среднее давление или давление Плато |  | наличие |
|  | PEEP |  | наличие |
|  | ЧДД |  | наличие |
| 12 | Графический мониторинг |  |  |
|  | Давление в дыхательных путях |  | наличие |
| 13 | Регулируемые тревоги |  |  |
|  | Потеря питания |  | наличие |
|  | Высокое давление |  | наличие |
|  | Низкое давление |  | наличие |
|  | Тревога дыхательного цикла |  | наличие |
|  | Нет питания |  | наличие |
|  | Слабый заряд батарей |  | наличие |
|  | Нет зарядки батарей |  | наличие |
|  | АПНОЭ пациента |  | наличие |
|  | Высокий МО |  | 1-25 л/мин |
|  | Низкий МО |  | 1-25 л/мин |
|  | Высокий %О2 |  | 21-100% |
|  | Низкий %О2 |  | 21-100% |
|  | При недостаточной подаче свежих газов |  | наличие |
| 14 | Комплект поставки: |  |  |
|  | Аппарат на тележке | 1шт. | наличие |
|  | Набор шлангов пациента | 1шт. | наличие |
|  | Испаритель галотана | 1шт. | наличие |
|  | Ротаметры- 3 газа O2,AIR,N2O | 1шт. | наличие |
|  | 3 разъема NIST | 1шт. | наличие |
|  | Вентилятор | 1шт. | наличие |
|  | Держатель на один испаритель | 1шт. | наличие |
|  | Наркозная маска | 1шт. | наличие |
| II | Аппарат интенсивной терапии высокого класса | 1 комп. | наличие |
| 1 | Область применения |  | новорожд/дети/взросл. |
| 2 | Привод |  | электропневматический |
| 3 | Автономное питание (internal) |  | до 8 часов |
| 4 | Тип дисплея |  | ЖК, цветной, интегрированный |
| 5 | Режимы и методы ИВЛ: |  | IPPV, IPPV Assist, VCV, PLV, Auto-flow, PRVC, PCV, SIMV,SIMV/ASB, BIPAP, BIPAP/ASB, BIPAPAssist, APRV, CPAP, CPAP/ASB, NIV (опция), MMV, Sigh, apnea Vent. |
|  | Традиционная объемная ИВЛ, вентиляция с контролем по объему и ограничением давления на вдохе, синхронизированная контролируемая вентиляция по объему, вентиляция контролируемая по давлению |  | IPPV, IPPVassist, PLV, SIMV, BIPAP |
|  | Вспомогательная вентиляция- поддержка по давлению, двухфазное давление с синхронизацией дыхания больного |  | ASB, ASB/CPAP, BIPAP, BIPAP assist, BIPAP/ASB. |
|  | Функция доставки Vt при минимальном давлении в дыхательных путях с автоматическим выбором потока и учетом динамики механических свойств легких |  | AutoFlow: IPPV-autoFlow, SIMV-autoFlow |
|  | Поддержка перехода на самостоятельное дыхание- обеспечение минимальной минутной вентиляции |  | Режим MMV |
|  | Функция поддержки вентиляции при возникновении апноэ при самостоятельном дыхании и вспомогательных режимах |  | Apnoe -вентиляция, сопровождается звукомой сигнализацией и включается через 30 сек. после индикации апноэ |
|  | Вентиляция новорожденных с обеспечением контролируемой вентиляции по давлению, вспомогательной вентиляции (PS/VG) с учетом утечек дыхательных путей и их компенсации |  | Neo-Vent (опция) |
| 6 | Параметры вентиляции |  |  |
|  | Дыхательный объем |  | 20-2000 мл |
|  | Частота дыханий |  | 0-100 |
|  | Максимальный поток на вдохе |  | 120 Л/мин. |
|  | PEEP |  | 0-35 mbar |
|  | I/E соотношение |  | 1:9,5 до 4:1 |
|  | Предел давления на вдохе |  | 0-100 mbar |
|  | Чувствительность триггера |  | 0,3-15 Л/мин. |
|  | Поддержка давлением (Psupport) |  | 0-80 мбар |
|  | Время нарастания давления поддержки |  | до 2 сек. |
|  | Инспираторная пауза (Плато) |  | Регулируется, устанавливается не напрямую |
|  | Автоматически предлагаемый выбор начальных параметров вентиляции с учетом идеального веса больного |  | есть |
|  | Функция раздувания легких |  | Sigh - переменное включение увеличенного PEEP. |
|  | Концентрация О2 |  | 21-100% |
| 7 | Функции, управляемые пользователем |  | Режимы и параметры вентиляции, задержка вдоха вручную, задержка выдоха вручную, режим санации ТБД, диагностические маневры (опция) |
| 8 | Функция определения и компенсации утечек в дыхательном контуре во время вентиляции |  | Индикация и компенсация утечек (опция SW 4.0) |
|  | Функция учета устанавливаемых параметров в зависимости от условий среды |  | Корректировка параметров в зависимости от условий среды (опция SW 4.0) |
| 9 | Привод |  | Пневматический (от встроенного компрессора или от центральной газоразводки с обеспечением сжатого воздуха) |
| 10 | Небуляйзер |  | Небуляйзер мед. средств, включение на вдохе |
| 11 | Мониторируемые показатели |  | P aw, Flow, V, MV, Ti:Texp., R, C, t, f , FiO2, объем самостоятельного дыхания |
|  | Цветной монитор |  | Наличие |
|  | Руссифицированное программное обеспечение |  | Наличие |
| 12 | Регулируемые тревоги |  |  |
|  | Градация тревог по значимости |  | Наличие |
|  | Потеря питания |  | Наличие |
|  | Неисправность вентилятора |  | Наличие |
|  | Неприемлимые настройки |  | Наличие |
|  | Высокое давление |  | Наличие |
|  | Низкое давление |  | Наличие |
|  | Тревога дыхательного цикла |  | Наличие |
|  | Слабый заряд батарей |  | Наличие |
|  | АПНОЭ пациента |  | Наличие |
|  | Нет зарядки батарей |  | Наличие |
|  | Высокий МО |  | Наличие |
|  | Низкий МО |  | Наличие |
|  | Высокая ЧДД |  | Наличие |
|  | Низкая ЧДД |  | Наличие |
|  | Высокий %О2 |  | Наличие |
|  | Низкий %О2 |  | Наличие |
| 13 | Транспортная тележка или стойка для перемещения внутри больницы |  | Наличие |
| 14 | Порт RS-232 для коммутации с мониторными системами |  | Наличие |
| 15 | Наличие компрессора с питанием от сети 220 V 50 Hz |  | Наличие |
| 16 | Возможность подключения дополнительного кампрессора |  | Наличие |
| 17 | Комплект поставки: |  |  |
|  | Аппарат на тележке | 1шт. | Наличие |
|  | Набор шлангов пациента | 1шт. | Наличие |
|  | Увлажнитель | 1шт. | Наличие |
|  | Медикаментозный распылитель | 1шт. | Наличие |
|  | Шланги для централизованной системы подачи газов | 1шт. | Наличие |
|  | Маска малого размера | 1шт. | Наличие |
|  | Маска среднего размера | 1шт. | Наличие |
|  | Компрессор | 1шт. | Наличие |
| III | Датчик к аппарату ИВЛ ACOMA ART-1000 | 1 шт. | наличие |
| 1 | Общие требования |  |  |
|  | Кислородный датчик |  | Наличие |
| 2 | Дополнительные требования: |  |  |

Лот №3    Комплекс медицинского оборудования и инструментария для  проведения разного вида операций

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Кол-во | Требуемая функция, показатель или величина параметра, указанная в документации к аукциону |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высокочастотный электрохирургический аппарат со встроенным блоком централизованного управления для моно и биполярных режимов коагуляции, резания, вапоризации моно и биполярной резектоскопии в физиологическом растворе | 1 комп. | Наличие |
| 1.1 | - номинальная частота |  | не менее: 350 КГц |
| 1.2 | - максимальная мощность аппарата |  | не менее : 370 Вт |
| 1.3 | - мощность в монополярном режиме : |  | не менее : 300 Вт |
| 1.4 | - мощность в биполярном режиме: |  | не менее :370 Вт |
| 1.5 | - автоматический контроль выходного напряжения |  | Наличие |
| 1.6 | - режим импульсной модуляции выходного напряжения |  | Наличие |
| 1.7 | - режим контроля плотности дуги |  | Наличие |
| 1.8 | - цифровая индикация диапазонов регулирования и выходных параметров на сенсорном цветном дисплее |  | Наличие |
| 1.9 | - режим контроля нейтральных электродов |  | Наличие |
| 1.10 | - режим автоматического самотестирования с выдачей кода ошибки |  | Наличие |
| 1.11 | - функция автостоп / автостарт |  | Наличие |
| 1.12 | - режим биполярной резекции в физиологическом растворе |  | Наличие |
| 1.13 | - габариты в мм |  | Не менее 440*155*340мм не более: 450х165х350мм |
| 1.14 | - энергопотребление: |  | не более:1000 Вт в час |
| 1.15 | - вес в кг |  | не менее 8кг и не более 10 кг |
| 1.16 | В комплекте: - силовой блок - кабель управления - сетевой кабель |  | Наличие |
| 2 | Двойная педаль | 1 шт. | Наличие |
| 3 | Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов, длина 300 см | 1 шт. | Наличие |
| 4 | Биполярный кабель для резектоскопа, длина 300 см, с разъемом Bi-MF | 1 шт. | Наличие |
| 5 | Монополярный ВЧ шнур с переходником 5 мм для аппаратов, длина 300 см | 1 шт. | Наличие |
| 6 | Соединительный шнур для соединения нейтральных электродов, длина, не менее : 300 см | 1 шт. | Наличие |
| 7 | Нейтральный электрод из силикона, с 2-мя резиновыми полосками для фиксации, используется с коагулятором, контактная поверхность не менее: А = 500 кв.см , для соединения необходим соединительный шнур | 1 шт. | Наличие |
| 8 | Режущая петля, биполярная, размер 24 Шр. | 6 шт. | Наличие |
| 9 | Коагуляционный электрод, биполярный, шарик, размер 24 Шр., для использования с оптикой 12° и 30° | 6 шт. | Наличие |
| 10 | Рабочий элемент, биполярный | 1 шт. | Наличие |
| 11 | Тубус резектоскопа с соединительными трубками для промывания и отсоса, с 2-мя переходниками с замками LUER | 1 шт. | Наличие |
| 11.1 | - вращающаяся внутренняя трубка |  | Наличие |
| 11.2 | - керамическая изоляция |  | Наличие |
| 11.3 | - диаметр |  | не более: 8 мм |
| 12 | Обтюратор для использования с тубусами | 1 шт. | Наличие |
| 13 | Щипцы для захвата, модель CLERMONT-FERRAND, поворотные, с соединением для биполярной коагуляции, с особенно тонкими атравматическими зубцами, с окончатыми браншами, с двумя подвижными браншами | 1 шт. | Наличие |
| 13.1 | - размер |  | Не более: 5 мм |
| 13.2 | - длина |  | Не более: 36 см |
| 13.3 | состоят из: кольцевая рукоятка, внешняя трубка, вставка-щипцы |  | Наличие |
| 14 | Щипцы для диссекции и захватывания, поворотные, соединением для биполярной коагуляции, с двумя открывающимися браншами | 1 шт. | Наличие |
| 14.1 | - размер |  | Не более: 5 мм |
| 14.2 | - длина |  | Не более: 36 см |
| 14.3 | состоят из: кольцевая рукоятка, внешняя трубка, вставка-щипцы |  | Наличие |
| 15 | Щипцы диссекторные и захватывающие, ротационные, с соединением для биполярной коагуляции, с плоскими браншами | 1 шт. | Наличие |
| 15.1 | - размер |  | Не более: 5 мм |
| 15.2 | - длина |  | Не более: 36 см |
| 15.3 | состоят из: кольцевая рукоятка, внешняя трубка, вставка-щипцы |  | Наличие |
| 16. | Эндоскопическая комбинированная универсальная видеосистема: | 1 комп. | комбинированная |
| 16.1 | - габаритные размеры |  | Не менее 295*135*275мми не более 305х145х285мм |
| 16.2 | - напряжение питания |  | 100-240 В перем тока, 50/60 Гц или 12 В постоянного тока |
| 16.3 | - потребление мощности |  | Не более 72 Вт в час |
| 16.4 | - вес |  | Не менее 4,6 и не более 5.6 кг |
| 16.5 | - транспортабельность в чемодане |  | Наличие |
| 16.6 | Состоящая из следующих встроенных компонентов: |  |  |
|  | - эндовидеокамера |  | Наличие |
|  | - цветовая система PAL |  | PAL |
|  | - возможность подключения головки видеокамеры с оптическим зумом для использования в ригидной эндоскопии |  | Наличие |
|  | - возможность подключения фиброскопов |  | Наличие |
|  | - видео-выходы |  | композит, 2 S-видео |
|  | - возможность выбора видеоисточника |  | Внутренний/наружный |
|  | - блок цифровой обработки сигнала |  | Наличие |
|  | - Возможность подключения и дистанционного управления дополнительными устройствами |  | ACC 1, ACC 2 |
|  | - встроенная пленочная клавиатура |  | Пленочная |
|  | - ввод, редактирование, просмотр информации о пациенте |  | Наличие, отображение на мониторе |
|  | - выбор одной из 10 страниц о пациенте |  | 10 страниц |
|  | - функция стоп-кадр |  | стоп-кадр |
|  | - функция картинка в картинке |  | картинка в картинке |
|  | - Тестовое изображение |  | Вкл, выкл (тест цветных полос SMPTE) |
|  | - Определение типа подключенного видеоэндоскопа, головки камеры |  | Наличие |
|  | - Определение время последнего использования |  | Наличие |
|  | - Хронометр |  | Счетчик времени |
|  | - Отражение дата/время |  | Показать/скрыть |
|  | - Зеркальное отражение |  | Наличие |
|  | - Цифровой зум |  | Наличие |
|  | - цифровой фильтр антимуаровый , антизернистый, шумоподавление |  | Наличие |
|  | - цифровой фильтр при использовании фиброскопов |  | Наличие |
|  | - Клавиша изменения яркости |  | Наличие |
|  | - Баланс белого с функцией памяти |  | Наличие |
|  | - экспозиция автоматическая/ручная |  | 1/60 – 1/10.000 сек |
|  | - Возможность ручной настройки яркости изображения |  | Низкая, средняя, высокая |
|  | - Электронное повышение контрастности и детализации изображения |  | Выкл, низкая, высокая |
|  | - со встроенным источником света Hi-Lux |  | Наличие |
|  | - мощность лампы |  | Не более 24W |
|  | - цветовая температура натурального дневного освещения |  | Не менее 5600 К |
|  | - увеличенный срок службы лампы |  | Не менее 300 часов |
|  | - интегрированный откидной жидкокристаллический монитор |  | Наличие |
|  | - размер экрана |  | Не менее 12" |
|  | - изображение высокого разрешения |  | Не менее 800х600 пкс |
|  | - увеличенная глубина цвета до 16 бит, для правильной цветопередачи |  | до 16 бит |
|  | - цифровое записывающее устройство |  | наличие |
|  | - емкость памяти |  | Не менее 900 слайдов |
|  | - управление изображением |  | Выбрать, загрузить, удалить, печатать |
|  | - PCMCIA - адаптер |  | Наличие |
|  | - CF карта памяти |  | Не менее 64MB |
|  | - Сохранение звуковых комментариев |  | Аудиовход |
|  | - простая передача данных на цифровой архиватор типа АИДА и ПК |  | Наличие |
|  | - Возможность обновления программного обеспечения |  | Наличие |
|  | - Переходник для подсоединения видеобронхоскопа |  | Наличие |
|  | - возможность работы от 12 В постоянного тока, аккумуляторного блока для автономного электропитания |  | 12В |
| 17 | Тубус ректо-сигмоидоскопа по HEINKEL с обтюратором, | 1 шт. | Наличие |
| 17.1 | - длина |  | не менее: 30 см |
| 17.2 | - диаметр |  | Не более: 20 мм |
| 18 | Тубус сигмоидоскопа по HEINKEL с обтюратором | 1 шт. | Наличие |
| 18.1 | - длина |  | не более: 20 см |
| 18.2 | - диаметр |  | Не более: 20 мм |
| 19 | Тубус сигмоидоскопа по HEINKEL с обтюратором, | 1 шт. | Наличие |
| 19.1 | - длина |  | не более: 30 см |
| 19.2 | - диаметр |  | Не более: 16 мм |
| 20 | Тубус сигмоидоскопа по HEINKEL с обтюратором, | 1 шт. | Наличие |
| 20.1 | - длина |  | не более: 20 см |
| 20.2 | - диаметр |  | Не более: 12 мм |
| 21 | Тубус сигмоидоскопа по HEINKEL с обтюратором, | 1 шт. | Наличие |
| 21.1 | - длина |  | не более: 20 см |
| 21.2 | - диаметр |  | Не более: 24 мм |
| 22 | Осветительная головка для ректоскопа, с соединением для стекловолоконного световода, подсоединением для воздуха с замком LUER и колпачком с окошком | 1 шт. | наличие |
| 23 | Резиновая груша, в комплекте со съемной трубкой, с замком LUER | 1 шт. | Наличие |
| 24 | Регулируемая лупа с призматической системой и каналом для введения инструментов под давлением воздуха | 1 шт. | Наличие |
| 25 | Микро биопсийные щипцы, ротационные, с соединением для монополярной коагуляции | 1 шт. | Наличие |
| 25.1 | - размер |  | Не более: 5 мм |
| 25.2 | - длина |  | Не менее: 43 |
| 26 | Разборные биопсийные щипцы по MAHNES, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, с одной подвижной браншей | 1 шт. | наличие |
| 26.1 | - размер |  | Не более: 5 мм |
| 26.2 | - длина |  | Не менее: 43 |
| 27 | Тампонодержатель | 1 шт. | Наличие |
| 27.1 | - рабочая длина |  | Не менее: 40 см |
| 28 | Волоконнооптический световод, диам. 3.5 мм, длина 230 см | 1 шт. | Наличие |
| 28.1 | - диаметр |  | Не более: 3,5 мм |
| 28.1 | - длина |  | Не менее: 230 см |
| 29 | Ретрактор для гастро-бандажирования | 1 шт. | Наличие |
| 29.1 | - диаметр |  | Не более: 10 мм |
| 29.2 | - длина |  | Не менее: 36 см |
| 30 | Печеночный ретрактор по CUSCHIERI | 1 шт. | Наличие |
| 31 | Захватывающие щипцы, поворотные, атравматические, окончатые, с 2-мя подвижными браншами | 1 шт. | Наличие |
| 31.1 | - размер |  | Не более: 5 мм |
| 31.2 | - длина |  | Не более: 36 см |
| 31.3 | состоят из: металлическая рукоятка с хирургическим фиксатором, внешняя трубка изолированная, вставка-щипцы |  | Наличие |
| 32 | Разборные захватывающие щипцы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, атравматические, с 2-мя подвижными браншами | 1 шт. | Наличие |
| 32.1 | - размер |  | Не более: 5 мм |
| 32.2 | - длина |  | Не более: 36 см |
| 32.3 | состоят из: металлическая рукоятка без фиксатора, изолированная, внешняя трубка изолированная, вставка-щипцы |  | Наличие |
| 33 | Разборные щипцы по REDDICK-OLSEN, для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, усиленные, с 2-мя подвижными браншами, | 1 шт. | Наличие |
| 33.1 | - размер |  | Не более: 5 мм |
| 33.2 | - длина |  | Не более: 36 см |
| 33.3 | Состоят из: металлическая рукоятка без фиксатора, изолированная, внешняя трубка изолированная, вставка-щипцы |  | Наличие |
| 34 | Разборные щипцы по KELLY для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, длинные, с 2-мя подвижными браншами, | 1 шт. | Наличие |
| 34.1 | - размер |  | Не более: 5 мм |
| 34.2 | - длина |  | Не более: 36 см |
| 34.5 | Состоят из: металлическая рукоятка без фиксатора, изолированная, внешняя трубка изолированная, вставка-щипцы |  | Наличие |
| 35 | Хирургический тампонодержатель для атравматической диссекции тканевых слоев | 1 шт. | Наличие |
| 35.1 | - размер |  | Не более: 10 мм |
| 35.2 | - длина |  | Не более: 30 см |
| 35.3 | Состоит из: рукоятка, изолированная, внешняя трубка изолированная, рабочая вставка-держатель |  | Наличие |
| 36 | Иглодержатель по SZABO-BERCI "клюв попугая", с браншами, покрытыми алмазным слоем, с прямой рукояткой С фиксатором | 1 шт. | Наличие |
| 36.1 | - размер |  | Не более: 5 мм |
| 36.2 | - длина |  | Не более: 33 см |
| 37 | Аппликатор для лигатурных клипс разборный, поворотный, с фиксатором для фиксирования браншей | 1 шт. | Наличие |
| 37.1 | Состоит из: металлическая рукоятка с фиксатором; металлическая, внешняя трубка;, вставка-щипцы |  | Наличие |
| 38 | Троакар типа X-Cone | 1 шт. | Наличие |
| 38.1 | - диаметр |  | Не менее: 20 мм |
| 39 | Захватывающие щипцы, поворотные, изогнутые коаксиально вниз, атравматичные | 1 шт. | Наличие |
| 39.1 | - размер |  | Не более: 5 мм |
| 39.2 | - длина |  | Не менее: 43 см |
| 40 | Разборные щипцы по LEROY для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, длинные, с одной подвижной браншей, | 1 шт. | Наличие |
| 40.1 | - размер |  | Не более: 5 мм |
| 40.2 | - длина |  | Не менее: 40 см |
| 41 | Коагуляционный электрод изогнутый типа LEROY | 1 шт. | Наличие |
| 41.1 | - размер |  | Не более: 5 мм |
| 41.2 | - длина |  | Не менее: 40 см |
| 42 | Ножницы, загнуты вниз, рифленые, с одной подвижной браншей, поворотные | 1 шт. | Наличие |
| 42.1 | - размер |  | Не более: 5 мм |
| 42.2 | - длина |  | Не менее: 43 см |
| 42.3 | Состоят из: пластмассовая рукоятка без фиксатора, изолированная, внешняя трубка изолированная, рабочая вставка-ножницы |  | Наличие |
| 43 | Одноразовый пакет для экстракции, стерильный, в упаковке 5 штук | 1 уп. | Наличие |
| 43.1 | - рабочий обьем 200 мл |  | Не менее: 200 мл |
| 43.2 | - раскрытие пакета |  | Не менее: 6 см |
| 43.4 | - длина контейнерной секции |  | Не менее: 20 см |
| 44 | Устройство для введения троакаров типа SILS Port | 2 комп. | Наличие |
| 44.1 | В комплекте: эластичный порт с краном инсуффляции/десуффляции, 3 канюли 5 мм, 1 канюля 12 мм |  | Наличие |
| 45 | Инструмент хирургический сшивающий для наложения клипс и бранши серии Endo Clip | 2 комп. | Наличие |
| 45.1 | В комплекте: клиппер-автомат 5 мм, 18 клипс, размер ML-средне-большие |  | Наличие |
| 46 | Светильник бестеневой операционный | 1 комп. | Наличие |
| 46.1 | Основной светильник |  | Наличие |
| 46.1.1 | - Возможность смены режимов освещения в процессе операции как с центральной панели управления, так и самим хирургом через стерильную рукоятку (бестеневое или глубинное освещение, регулировка ширины и интенсивности освещения) |  | Наличие |
| 46.1.2 | - Специальный сменный режим глубинного освещения (в глубине раны); режим может регулироваться как с панели управления, так и с помощью стерильной рукоятки самим хирургом в процессе операции |  | Наличие |
| 46.1.3 | - Возможность плавной регулировки ширины освещенного поля и интенсивности освещения, как с панели управления, так и через стерильную рукоятку хирурга |  | Наличие |
| 46.1.4 | - Сохранение цветовой температуры и коэффициента цветопередачи 93 при регулировке интенсивности освещения на всем протяжении изменения интенсивности света |  | Наличие |
| 46.1.5 | - Технология фильтрации на источнике света галогенной лампы ( основная и резервная лампа); - фильтрующая технология IRC (ИК покрытия); – лампы с поглощением инфракрасного света ,который характеризуется подавлением 99% ИК излучения |  | Наличие |
| 46.1.6 | - Наличие двух ламп в основном светильнике - основная и резервная лампа одинаковой мощности с основной лампой, с фильтрующей технологией IRC (ИК покрытия), обеспечивающей фильтрацию 99% ИК света. |  | Наличие |
| 46.1.7 | - Резервный источник света - галогенная лампа со специальным Инфракрасным фильтрующим покрытием , ICR технология |  | Наличие |
| 46.2 | - Основной источник света - галогенная лампа со специальным Инфракрасным фильтрующим покрытием , ICR технология |  | Наличие |
| 46.2.1 | Диаметр основного светильника - 65 см |  | Наличие |
| 46.2.2 | Источники света (лампы) - 24 В, 150 Вт ИК покрытие |  | Наличие |
| 46.2.3 | Макс. центр. освещенность (Ес) - 145 000 люкс |  | Наличие |
| 46.2.4 | Светоотдача - 285 Im/Вт |  | Наличие |
| 46.2.5 | Диаметр светового поля, d 10 - (малый - большой) 18-29 см |  | Наличие |
| 46.2.6 | Температура цвета - 4 300 К |  | Наличие |
| 46.2.7 | Коэффициент светопередачи (CRI) – 93 |  | Наличие |
| 46.2.8 | Уменьшение концентрации света в стандартной трубке с одним маскирующим слоем, относительно Ес - 32% |  | Наличие |
| 46.2.9 | То же с двумя маскирующими слоями, относительно Ес - 41% |  | Наличие |
| 46.2.10 | Рабочий диапазон (глубина освещенности), L1 + L2 - 450/650 мм |  | Наличие |
| 46.2.11 | Номинальный срок службы МГЛ/галогенной лампы – 600-1000 час* |  | Наличие |
| 46.3 | Сателлит |  | Наличие |
| 46.3.1 | - Возможность смены режимов освещения в процессе операции как с центральной панели управления, так и самим хирургом через стерильную рукоятку |  | Наличие |
| 46.3.1 | - Специальный сменный режим глубинного освещения (в глубине раны), режим может регулироваться как с панели управления, так и с помощью стерильной рукоятки самим хирургом в процессе операции |  | Наличие |
| 46.3.2 | - Возможность плавной регулировки ширины освещенного поля и интенсивности освещения, как с панели управления, так и через стерильную рукоятку хирурга |  | Наличие |
| 46.3.3 | - Сохранение цветовой температуры и коэффициента цветопередачи 93 при регулировке интенсивности освещения на всем протяжении изменения интенсивности света |  | Наличие |
| 46.3.4 | - Наличие в сателлитном светильнике основной и резервной лампы одинаковой мощности с основной лампой |  | Наличие |
| 46.3.5 | - Обязательное наличие двух ламп: Резервный источник света - галогенная лампа, основной источник света - галогенная лампа |  | Наличие |
| 46.3.6 | Диаметр светильника - 65 см |  | Наличие |
| 46.3.7 | Источники света (лампы) - 24 В, 150 Вт |  | Наличие |
| 46.3.8 | Макс. центр. освещенность (Ес) - 135 000 люкс |  | Наличие |
| 46.3.9 | Светоотдача - 285 Im/Вт |  | Наличие |
| 46.3.10 | Диаметр светового поля, d 10 - (малый - большой) - 15-28 см |  | Наличие |
| 46.3.11 | Температура цвета - 4 300 К |  | Наличие |
| 46.3.12 | Коэффициент светопередачи (CRI) – 93 |  | Наличие |
| 46.3.12 | Уменьшение концентрации света в стандартной трубке с одним маскирующим слоем, относительно Ес - 27% |  | Наличие |
| 46.3.14 | То же с двумя маскирующими слоями, относительно Ес - 40% |  | Наличие |
| 46.3.15 | Рабочий диапазон (глубина освещенности), L1 + L2 - 450/600 мм |  | Наличие |
| 46.3.16 | Номинальный срок службы МГЛ/галогенной лампы - 600-1000 час* |  | Наличие |
| 46.4 | Дополнительные требования |  | Наличие |
| 46.4.1 | - Модуль автоматического переключения на аккумуляторную батарею в случае отсутствия питания в сети (дополнительный источник энергии, сокращенно ASPS, являющийся частью безопасной системы питания – SPS). На производительности галогенной лампы вышеуказанный процесс не отражается |  | Наличие |
| 46.4.2 | - Встроенная система цифровой видеозаписи и трансляции хода операции |  | Наличие |
| 46.4.3 | Класс защиты - I (по IEC 60601-1) |  | Наличие |
| 46.4.4 | Тип оборудования - В (по IEC 60601-1) |  | Наличие |
| 46.4.5 | Условия окружающей среды - температура хранения - рабочая температура - атм. давление -10ºС - +50ºС при влажности 20-90% 5ºС - +50ºС при влажности 30-80% мин. 700-1060 гПа Входное напряжение БП* Выходное напряжение БП Напряжение питания на контактном блоке 85-240 В пер.тока, 50-60 Гц (21-28 В пост. тока, регултруемая) мин. 24 В пост. тока, макс. 38 В пост. тока Номинальная потребляемая мощность БП/трансформатора БП - 240 ВА / трансформатор - 300 ВА |  | Наличие |
| 46.6 | Комплект поставки |  |  |
| 46.6.1 | Двухкупольный светильник в комплекте | 1 комп. | Наличие |
| 46.6.2 | Набор галогеновых ламп для основного светильника - не менее 6 шт. в наборе | 1 наб | Наличие |
| 46.6.3 | Набор галогеновых ламп для сателлита - не менее 6 шт. в наборе | 1 наб. | Наличие |
| 46.6.4 | Стерилизуемые рукоятки регулировки фокуса | 2 шт. | Наличие |
| 47 | Стол операционный | 1 комп. | Наличие |
| 47.1 | Материал рамы матрацного основания |  | Сталь с порошковым покрытием |
| 47.2 | Количество секций ложа |  | Не менее: 5 секций |
| 47.3 | Профиль основания стола |  | Узкий, Y- образный |
| 47.4 | Материал матрацного основания |  | Рентгенопрозрачный высокопрочный пластик |
| 47.5 | Материал обшивки напольного основания и колонны стола |  | Нержавеющая сталь |
| 47.6 | Боковые рельсы для крепления принадлежностей |  | Присутствуют |
| 47.7 | Ширина столешницы (включая боковые рельсы) |  | Не менее: 555 мм и не более 575мм |
| 47.8 | Длина столешницы (не считая опоры для головы) |  | Не менее: 1950 мм и не более 1970мм |
| 47.9 | Опора для головы |  | Не менее 260*390мм и не более: 270х400мм, съемная |
| 47.10 | Регулировка высоты |  | С помощью ножной педали, гидравлическая, бесступенчатая |
| 47.11 | Диапазон регулировки высоты (без матраца) |  | Не менее: 730 - 1040 мм |
| 47.12 | Спинная секция, наклон |  | -15° до +90°, пневматически, бесступенчато. С усилием в зависимости от веса пациента |
| 47.13 | Боковой наклон |  | 15° в каждую сторону, пневматически, бесступенчато |
| 47.14 | Ножная секция, наклон |  | -90° до +0°, пневматически, бесступенчато |
| 47.15 | Тип ножной секции |  | Разделенная, съемная |
| 47.16 | Положение Тренделебург |  | 25 °, гидравлически, бесступенчато |
| 47.17 | Положение Антитренделебург |  | 25 ° , гидравлически, бесступенчато |
| 47.18 | Опора для головы, наклон |  | -40° до +30°, пневматически, съемная |
| 47.19 | Мобильность |  | Основание на 3 антистатических сдвоенных колесах диам. 75 мм с системой центрального тормоза |
| 47.20 | Боковые рельсы для крепления принадлежностей |  | Не более: 10 х 25 мм |
| 47.21 | Вес стола |  | Не менее 140кг и не более: 145 кг |
| 47.22 | Дополнительные приспособления |  |  |
| 47.22.1 | Ремень для крепления пациента, с фиксацией к столу |  | Наличие |
| 47.22.2 | Дуга для анестезиолога, с фиксацией к столу Материал – нержавеющая сталь |  | Наличие |
| 47.22.3 | Стойка для переливания с фиксацией к столу Съемная С 4 крючками Материал – хромированная сталь |  | Наличие |
| 47.22.4 | Опоры для колен типа Гопель, пара, с фиксацией к столу С антистатической мягкой обивкой Материал – хромированная сталь |  | Наличие |
| 47.22.5 | Опора для руки, с ремнями, с фиксацией к столу, 2 шт. С антистатическим матрацем Регулировка высоты и угла наклона |  | Наличие |
| 47.22.6 | Гигиеничные антистатические матрацы секций стола Бесшовная литая форма Из пеноматериала, пропускающего рентгеновкие лучи Толщина не менее 5 см |  | Наличие |
| 48 | Генератор ультразвукового скальпеля для разделения тканей и коагуляции сосудов в комплекте со сменными инструментами-насадками. | 1 комп. | Наличие |
|  | Назначение оборудования: генератор ультразвукового скальпеля в комплекте с насадками для открытых и эндоскопических хирургических вмешательств |  |  |
| 48.1 | Аппарат функционирует без воздействия электрического тока на пациента, при помощи механических высокочастотных колебаний лезвия насадки и одновременно осуществляет: - точное рассечение биологических тканей - управляемую коагуляцию сосудов до 5 мм в диаметре - кавитационное препарирование тканей Мощность генератора 700 Вт, работа в сети переменного тока с напряжением 100-240 В, частота 50 Гц. Частота колебаний лезвия – не менее 55,5 кГц 5 уровней изменения амплитуды движения рабочей насадки в диапазоне от 50 до 100 мкм Возможность регулирования минимальной амплитуды колебания рабочей части насадки (уровни 1-5), наличие индикатора фиксированного максимального и заданного минимального уровней на передней панели, звуковой регулируемой индикации используемого уровня мощности. Совместимость со следующими типами рабочих насадок: а) Лезвия (диаметром 5 и 10 мм, длиной 8,5, 10 и 14 см – для открытых операций, и длиной 32 см – для лапароскопических вмешательств) со следующими формами рабочей поверхности: - Диссекционные крючки - острые крючки - изогнутые лезвия - острые изогнутые лезвия - шарики-коагуляторы б) ножницы коагуляционные с пистолетными и ножницеобразными рукоятками, диаметром 5 и 10 мм, с длиной ствола 9, 14, 18, 20, 23 см – для открытых операций, и 34, 35, 36, 45 см – для лапароскопических вмешательств следующих видов: - по форме браншей – прямые, изогнутые - по форме рабочего лезвия – круглые (тупые), острые, изогнутые, с изменяемой геометрией рабочей поверхности - по наличию ручной активации – с ручной активацией, с активацией при помощи ножного педального привода. Наличие системы самотестирования генератора, рукояти и насадок при каждом включении генератора, с указанием кода ошибки на дисплее прибора, наличие специфической звуковой индикации для каждого вида неисправности. Возможность принудительного тестирования генератора. Наличие системы самотестирования цепи «генератор – рукоять – насадка» при активации рукояти после включения системы или выхода ее из режима ожидания, с указанием кода ошибки на дисплее прибора, наличие специфической звуковой индикации для каждого вида неисправности. Наличие проверочного наконечника для тестирования цепи «генератор-рукоять-насадка» Наличие дисплея на передней панели, отображающего фиксированный максимальный и регулируемый минимальные уровни амплитуды колебания рабочей части насадки, возможность изменения минимальной амплитуды рабочей части насадки от 50 до 110 нм (уровни 1-5). Наличие на передней панели генератора, для быстрого доступа: кнопки включения/выключения генератора, кнопки подключения/отключения ручной активации, а также регулятора громкости звуковой индикации Разъем на передней панели для подключения рукояти со встроенными пьезокерамическими элементами для преобразования электрической энергии в механическую. Наличие на задней панели разъемов для силового кабеля, двух разъемов для подключения двух ножных педальных приводов и разъема для подключения провода заземления. Возможность активации насадок с помощью ручного триггера или ножного педального привода Совместимость с ножным двухпедальным приводом с маркировкой соответствующего педали режима, имеющим защиту от деформации силового провода. Противоскользящее покрытие нижней поверхности ножного педального привода. Различная звуковая индикация активации режимов минимальной и максимальной мощности. Возможность подключения лезвий через съемный адаптер для ручной активации. Возможность работы насадок вблизи жизненно важных структур с минимальным латеральным повреждением тканей (не более 1 мм), при температурном режиме в зоне работы насадок от 800 до 1500С, при работе которых отсутствует обугливание тканей и задымление операционного поля. Совместимость генератора с насадками для коагуляции сосудов диаметром до 5 мм с возможностью разреза тканей обратной стороной рабочих насадок Габариты генератора – не более 13х37х39 см Масса генератора – не более 7.5 кг |  | Наличие |
| 49 | Ножной привод с двумя маркированными педалями для активации насадок ультразвукового скальпеля в режимах максимальной и заданной минимальной мощности. Механизм защиты соединительного провода от деформации, металлический штекер с цветовой маркировкой правильного положения для подключения. Возможность активации режима тестирования с педалей. Поставляется нестерильным, по 1 шт. в упаковке. | 1 уп. | Наличие |
| 50 | Рукоятка лапаросоническая для преобразования электрических импульсов с ультразвукового генератора в продольные колебания активных лезвий насадок в диапазоне 50-100 мкм с частотой 55,5 кГц. Состоит из металлической рукояти и соединительного провода с обрезиненным штекером с маркировкой правильного положения для подключения. Возможность ручной активации подсоединенных к рукояти насадок диаметром 5 и 10 мм в режимах максимальной и минимальной (регулируется) мощности, а также с помощью педалей. Предназначена для многоразового использования, возможна стерилизация автоклавированием при температуре до 120оС. Поставляется нестерильной, по 1 шт. в упаковке, комплектуется 1 замком рабочей части и 1 проверочным наконечником и герметизирующим колпачком для защиты соединительного механизма при предстерилизационной обработке рукояти. | 2 уп. | Наличие |
| 51 | Замок рабочей части (в комплекте 2 замка) | 1 комп. | Наличие |
| 52 | Проверочный наконечник | 1 шт. | Наличие |
| 53 | Ножницы коагуляционные для открытых и эндоскопических операций, с ручной активацией, пистолетной пружинной рукояткой, к ультразвуковому скальпелю. Предназначены для одновременного рассечения и коагуляции тканей и сосудов диаметром до 5 мм. Длина ствола 23 см, диаметр ствола 5,5 мм. Ствол с рабочей частью вращается на 360 градусов при помощи ротационной рукоятки, расположенной на стыке ствола и рукоятки насадки. Индикатор длины 5 мм на обеих боковых сторонах пассивной бранши. Наличие резьбового разъема для соединения с лапаросонической рукоятью к ультразвуковому скальпелю. Рабочая часть состоит из активной (лезвие) и пассивной браншей. Активная бранша титановая, изогнутая, для улучшения визуализации рабочего пространства, имеет в сечении шестигранную форму. Выпуклая и вогнутая поверхности, а также кончик активной бранши предназначены в основном для коагуляции тканей. Острые верхняя и нижняя грани служат для рассечения тканей. Длина активной бранши 15 мм, ширина 1,27 мм, высота 2,16 мм. Пассивная бранша имеет прокладку белого цвета с насечками для эффективной работы с тканями. Длина пассивной бранши 15,8 мм, ширина 2,6 мм, высота 0,6 мм. Апертура раскрытия браншей 13 мм. Поставляются стерильными, по 6 шт в упаковке. | 1 уп. | Наличие |
| 54 | Ножницы с пистолетной рукояткой для одновременного рассечения и коагуляции тканей и сосудов до 5 мм. Длина ствола не менее 36 см, диаметр – не более 5,5 мм. Ствол с антибликовым покрытием, вращается на 360 градусов при помощи ротационного кольца. Рукоятка, ротационное кольцо и две кнопки ручной активации имеют резиновое покрытие для улучшения контакта с рукой хирурга. Наличие резьбового разъема для соединения с лапаросонической рукоятью к ультразвуковому скальпелю. Активная бранша титановая, изогнутая, обеспечивает колебания в продольном направлении 55,5 кГц, амплитуда в диапазоне 50-100 мкм. Длина активной бранши не менее 15 мм, ширина – менее 1,5 мм, высота – не более 2,2 мм. Пластиковая накладка с насечками на пассивной бранше. Длина пассивной бранши не более 16,0 мм, ширина более 2,5 мм, высота – более 0,5 мм. Апертура раскрытия браншей не менее 12 мм. Предназначены для использования у одного пациента, не подлежат повторной стерилизации. Поставляются стерильными, по 6 шт. в упаковке. | 1 уп. | Наличие |
| 55 | Эндоскопический многозарядный герниостеплер или аппарат для фиксации сетки или ткани при герниопластике. Аппарат белого цвета с антибликовым покрытием металлического ствола, вращение ствола аппарата на 360 градусов, Наличие механизма противодавления во время прошивания, тактильного и звукового контроля установки скобок. Диаметр ствола аппарата 11 мм, длина ствола аппарата 33 см. Аппарат заряжен 20 титановыми скобками, высота открытой скобки 3,7 мм, высота закрытой скобки 2,59 мм, ширина коронки скобки 5, 3 мм.Предназначен для использования у одного пациента, не подлежит перезарядке и повторной стерилизации. Поставляется заряженным, стерильным, по 6 шт. в упаковке. | 2 уп. | Наличие |
| 56 | Эндоскопический многоразовый иглодержатель с системой самоустановки иглы в браншах инстурмента. Иглодержатель изготовлен из литой стали 420 серии, состоит из двух ручек и ассимитричным расположением для точной интуитивной идентификации положения плоскости браншей хирургом, канала промывания с ввинчивающейся закрывающейся крышкой, прочного ствола длиной 300 мм и диаметром 5 мм с анитибликовым покрытием, браншей с запантентованной формой, обеспечивающей самопостановку иглы в браншах при их закрытии. Наличие храпового механизма пошагового закрытия брашей, рычага быстрого раскрытия браншей. Равномерное распределение веса инструмента для удобства работы хирурга. Поставляется нестерильным, по 1 шт в упаковке. | 2 уп. | Наличие |
| 57 | Эндоскопический линейный сшивающе-режущий аппарат 45 мм с лезвием для прошивания плотных тканей, для троакаров 12 мм. Материал браншей – сталь 400 серии. С-образное лезвие из стали 400 серии встроено в аппарата. Расстояние между проксимальными частями браншей 3 мм, между дистальными – 16 мм. Диаметр ствола аппарата 12 мм, вращение ствола вокруг оси на 360 градусов, длина ствола аппарата 34 см. Аппарат заряжен сменной одноразовой кассетой зеленой цветовой маркировки, кассета имеет канал для прохождения лезвия. Встроенный механизм для блокирования аппарата при использованной кассете. Аппарат обеспечивает наложение двух двойных рядов скобочного шва с одновременны рассечением тканей между парными рядами скобок, расположенных в шахматном порядке. Длина линии прошивания 45 мм. Длина линии разреза 41 мм.Линия механического шва превышает линию разреза на 1,5 скобки. Поставляется заряженным, стерильным, по 3 шт. в упаковке. Цветовая маркировка зеленая. | 1 уп. | Наличие |
| 58 | Эндоскопический артикуляционный линейный сшивающе-режущий аппарат 60 мм с лезвием, для прошивания тканей путем наложения двух рядов титановых скобок в шахматном порядке, с одновременным рассечением ткани между рядами скобочного шва, для троакаров 12 мм Материал браншей – сталь 400 серии. Расстояние между проксимальными частями браншей 3 мм, между дистальными – 18 мм. С-образное лезвие из стали 400 серии встроено в аппарата. Диаметр ствола аппарата 12 мм, вращение ствола вокруг оси на 360 градусов, длина ствола аппарата 34 см. Артикуляционный механизм встроен в аппарат. Сгибание рабочей части аппарата на 80 градусов, артикуляция рабочей части аппарата на 90 градусов. Длина линии прошивания 60 мм. Длина линии разреза 56 мм. Линия механического шва превышает линию разреза на 1,5 скобки. Поставляется не заряженным, стерильным, по 3 шт. в упаковке. | 1 уп. | Наличие |
| 59 | Кассеты со скобками сменные одноразовые, для плотных тканей и формированием скобочного шва с высотой закрытой скобки 2,0 мм к линейному сшивающе-режущему аппарату эндоскопическому, 45 мм. Кассета содержит 44 титановые скобоки, расположенных в два двойных ряда в шахматном порядке. Длина ножки открытой скобки 4,1 мм, высота закрытой скобки 2,0 мм. Наличие в кассете канала для лезвия между двойными рядами скобок, встроенного механизма блокировки лезвия при использованной кассете. Кассета обеспечивает наложение скобочного шва длиной 45 мм. Линия механического шва превышает линию разреза на 1,5 скобки. Поставляются заряженными, стерильными, со съемной предохранительной пластиной красного цвета на рабочей поверхности кассеты, по 12 шт в упаковке. Цветовая маркировка – зеленая. | 1 уп. | Наличие |
| 60 | Кассеты со скобками сменные одноразовые, к линейному сшивающе-режущему аппарату с артикуляцией для тканей нормальной толщины и формированием скобочного шва с высотой закрытой скобки 1,5 мм Кассета содержит 88 титановых скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке. Длина скобочного шва 60 мм. Длина ножки открытой скобки 3,5 мм, высота закрытой скобки 1,5 мм. Линия механического шва превышает линию разреза на 1,5 скобки. Дистальные ряды трехрядного с каждой стороны от линии разреза шва содержат по 2 скобки. Наличие в кассете канала для лезвия между тройными рядами скобок, встроенного механизма блокировки лезвия при использованной кассете. Поставляются заряженными, стерильными, со съемной предохранительной пластиной красного цвета на рабочей поверхности кассеты, по 12 шт. в упаковке. Цветовая маркировка – синяя. Кассеты со скобками сменные одноразовые, к линейному сшивающе-режущему аппарату с артикуляцией для тканей нормальной толщины и формированием скобочного шва с высотой закрытой скобки 1,5 мм Кассета содержит 88 титановых скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке. Длина скобочного шва 60 мм. Длина ножки открытой скобки 3,5 мм, высота закрытой скобки 1,5 мм. Линия механического шва превышает линию разреза на 1,5 скобки. Дистальные ряды трехрядного с каждой стороны от линии разреза шва содержат по 2 скобки. Наличие в кассете канала для лезвия между тройными рядами скобок, встроенного механизма блокировки лезвия при использованной кассете. Поставляются заряженными, стерильными, со съемной предохранительной пластиной красного цвета на рабочей поверхности кассеты, по 12 шт. в упаковке. Цветовая маркировка – синяя. | 1 уп. | Наличие |

Обязательные условия:

Участник размещения заказа вправе предложить эквивалентный Товар по позициям, содержащим указание на товарный знак.

Информация о товарном знаке в отношении товара российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

- Срок поставки Товара:

- по лотам №1, 2 - в течение 14 дней со дня подписания муниципального контракта;

- по лоту №3 - в течение 30  дней со дня подписания муниципального контракта.

- Место поставки Товара: г.Шелехов, Больничный городок, 24.

- Валютой, используемой для формирования цены контракта, а также для расчетов с Исполнителем, является российский рубль.

4. Условия оплаты: Заказчик производит оплату на основании предъявленных Поставщиком счета, счет – фактуры, товарно-транспортной накладной путем перечисления  денежных средств на расчетный счет Поставщика после выполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту в полном объеме (поставке Товара, монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию, проведению обучения персонала Заказчика) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Акта приема-передачи товара. По соглашению сторон возможен частичный авансовый платеж в размере, не превышающим 30 % от цены контракта.

5.Цена контракта по лотам №1, 2, 3 должна включать все пошлины, налоги, сборы и иные обязательные платежи, стоимость доставки товара до Заказчика, монтажа, ввода оборудования в эксплуатацию, погрузочно-разгрузочных работ, пусконаладочных работ, стоимость обучения персонала, и иные расходы, необходимые для исполнения контракта,  т.е. цена Товара является конечной.

Цена контракта не меняется на период действия контракта и является конечной, за исключением случаев:

1) Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренные контрактом количество Товара при изменении потребности в Товарах соответственно на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких Товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующий изменений в контракт с сокращением потребности в поставке таких Товаров Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом;

2) Цена Товара  может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом количества товара и иных условий исполнения контракта.

6.   Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

7.Качество и безопасность Товара, предлагаемое Участником размещения заказа должно соответствовать действующим требованиям и подтверждаться сертификатами соответствия и регистрационными удостоверениями, быть новыми, неиспользованными, серийно выпускаемыми моделями; не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при использовании в соответствии с техническими условиями. Поставляемое оборудование должно сопровождаться технической документацией (паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации и др.), позволяющей обеспечить его эксплуатацию Пользователем. Документация должна быть представлена на русском языке.

8.Поставщик обязуется соблюдать условия хранения и транспортировки Товара, обеспечивающие целостность Товара.

9. Поставщик обязан своими силами и за свой счет:

1) произвести доставку товара до Заказчика;

2) в течение 10 рабочих дней со дня доставки Товара произвести монтаж, ввод оборудования в эксплуатацию, погрузочно-разгрузочные работы,  пусконаладочные работы;

3) в течение 10 рабочих дней со дня поставки Товара провести обучение персонала Заказчика;

Гарантийные сроки на эксплуатацию должны составлять не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию – по всем позициям всех лотов, за исключением позиции № 47 по лоту № 3.

Гарантийный срок по позиции 47 лота №3 должен составлять не менее 3 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются

Объем предоставляемых гарантий качества товара: в случае выявления недостатков Товара или его несоответствия условиям контракта в гарантийный период Поставщик устраняет обнаруженные несоответствия за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированном акте.

- В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены контракта за каждый день просрочки вплоть до фактического исполнения своих обязательств.

11.Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению Сторон или судебному акту по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

2. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе, и инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе

2.1. Каждый Участник размещения заказа может подать только одну заявку на участие в аукционе. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

2.2.  Заявка на  участие в аукционе, а также все документы, необходимые для участия в аукционе, оформляются на русском языке. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Заявка должна быть четко напечатана. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных  (для физических лиц).

Заявка на участие в аукционе должна быть заполнена по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

2.4. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара:

-  заявка участника размещения заказа должна содержать описание качественных характеристик и потребительских свойств предлагаемого Товара. В форме заявки на участие в открытом в аукционе правая графа таблицы «Наличие функции или предполагаемая величина параметра» должна быть заполнена по всем позициям в соответствии с графой «наличие функций или величина параметра по ТЗ», кроме тех пунктов, которые не требуют заполнения;

- спецификация заявки по лоту должна быть заполнена по всем пунктам. Категорически запрещается изменение таблицы Спецификации, удаление, добавление или перенос ячеек, строк, столбцов, а также изменение нумерации.

3. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

3.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок с 16 ноября 2009 г. до 11 часов 00 минут 7 декабря 2009 года (по местному времени) в рабочие дни: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 13.48 по адресу: 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, дом 15, здание Администрации Шелеховского муниципального района, кабинет 5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в тот же день возвращаются участнику размещения заказа, подавшему такую заявку.

3.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа.

3.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в п. 3.1. настоящей документации об аукционе, регистрируется Уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Уполномоченный орган выдает расписку в получении  заявки с указанием даты и времени его получения.

3.4. B случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

3.5. B случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке установленном  статьей 36 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В случае, если указанная заявка соответствует  требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта. При этом  контракт заключается с участником размещения заказа, подавшим заявку, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене лота, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене лота, не превышающей начальной (максимальной) цены  лота. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения контракта.

Контракт должен быть подписан таким участником в течение 20 дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, при этом контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте такого протокола. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в предусмотренный настоящим пунктом срок подписанного контракта такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта.

4. Требования к Участникам размещения заказа

4.1. К участникам размещения заказа устанавливаются следующие требования:

1) соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющихся предметом аукциона;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения Арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

4.2. При рассмотрении заявок на участие в аукционе Участник размещения заказа не допускается  комиссией к участию в аукционе в случае:

- непредоставления определенных п. 2.4 настоящей документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или  товарах, на  поставку которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным в соответствии с п. 4.1 настоящей  документации;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта.

4.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с п. 2.4 настоящей  документации, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик, уполномоченный орган, Комиссия по размещению заказа обязана отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения Комиссией по размещению заказа заявок на участие в аукционе. Отзыв заявки на участие в аукционе осуществляется посредством направления в Уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, при этом датой отзыва заявки на участие в аукционе считается дата поступления такого уведомления. В соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе. Заявление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

В случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе прямо указана просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена должно содержаться в заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе.

6. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления Участникам размещения муниципального заказа разъяснений положений  документации об аукционе

Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа Уполномоченному органу запрос о разъяснении положений настоящей документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений настоящей  документации, если указанный запрос поступил в Уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений настоящей документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений настоящей документации не должно изменять ее суть.

Запросы о разъяснении положений настоящей документации об аукционе, а также разъяснения положений настоящей документации об аукционе направляются либо письмом, телеграммой, с использованием факсимильной связи, в форме электронного документа.

7. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)

«Шаг аукциона» устанавливается  в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены  лота и составляет:

- по лоту № 1 – 165 000,00 руб.;

- по лоту № 2 – 210 500,00 руб;

- по лоту № 3 -  355 000,00 руб.

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене лота ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену лота, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота.

  - Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

8.1. Комиссия по размещению заказа рассматривает заявки на участие в аукционе 7 декабря 2009 г. в 11 час. 00 мин. (по местному времени) по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, дом 15, здание Администрации Шелеховского муниципального района, кабинет № 47.

8.2. Комиссия по размещению заказа рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным к участникам размещения заказа в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 94-ФЗ и пунктом 4.1. настоящей  документации об аукционе.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

8.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией по размещению заказа принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона N 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Уполномоченным органом на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Комиссией по размещению заказа решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

8.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. При этом аукцион признается несостоявшимся  только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

8.5. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.  При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене лота, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены лота цене контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта.

Контракт должен быть подписан таким участником в течение 20 дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, при этом контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте такого протокола. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в предусмотренный настоящим пунктом срок подписанного контракта такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта.

9. Место, порядок, дата и время проведения аукциона.

Аукцион будет проводиться по адресу: 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района), Актовый зал, 18 декабря 2009 г. в 11 часов 00 минут.

- В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

- Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов Комиссии по размещению муниципального заказа, участников аукциона или их представителей.

- Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, на "шаг аукциона".

- "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены  контракта.

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, предмета лота, начальной (максимальной) цены лота, "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены лота и цены лота, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены лота и цены лота, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену лота, сниженную в соответствии с "шагом аукциона"  и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены лота ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене лота, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене лота.

- Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену лота.

При проведении аукциона заказчик, уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона и ведут протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене лота, последнем и предпоследнем предложениях о цене лота, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене лота. Протокол подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у уполномоченного органа. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальных сайтах уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола и в официальном печатном издании в течение пяти  рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене лота, предусматривающих более низкую цену лота, чем начальная (максимальная) цена лота, "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене лота не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену лота, аукцион признается несостоявшимся.

- В случае, если в аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене лота, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены лота. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

- В случае, если победитель аукциона или единственный участник аукциона отказывается подписывать контракт, то такой участник признается уклонившимся от заключения контракта.

### 10. Возможность электронной формы участия в аукционе

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.

11. Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона

11.1. Победитель аукциона должен подписать направленный ему проект контракта не позднее 13 дней со дня подписания протокола аукциона. При этом муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

11.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта,  в срок, предусмотренный п. 11.1. настоящей  документации, не представил Заказчику подписанный контракт, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене лота признается уклонившимся от заключения контракта.

11.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ. При этом заключение контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

11.4. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения  муниципального контракта  с участником аукциона, который сделал  предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

12. Внесение изменений в документацию об аукционе

Уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона,  документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.  В течение пяти рабочих дней со дня  принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются  и в течение одного дня размещаются Уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования  и размещения извещения о проведении открытого аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена настоящая  документация об аукционе.  При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования  и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение и в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения данного аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

### Приложение  1

к  документации об аукционе

# ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на поставку медицинского оборудования  для  МУ «ШЦРБ»

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, __________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – (фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме – для юридического лица), (Фамилия, имя, отчество., паспортные данные – для физического лица)

в лице, ___________________________________________________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя, отчество. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

## 2. Мы согласны поставить Товар, в  соответствии с требованиями  документации об аукционе,  при соблюдении условий, указанных в документации об аукционе.

## Спецификация

Лот №1   Аппарат  цифровой радиографии на основе восстанавливаемых люминофоров с термографической мультиформатной камерой – 2 комплекта

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Кол-во | Требуемые функция, показатель или величина параметра, указанные в документации об аукционе | Предлагаемые участником функция, показатель или величина параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Аппарат цифровой радиографии на основе восстанавливаемых люминофоров с термографической мультиформатной камерой | 1 комп. |  |  |
| 1 | Комплект аппарата |  |  |  |
| 1.1 | Считыватель цифровой радиографии | 1 шт. |  |  |
| 1.2 | Консоль цифровой радиографии (рабочее место лаборанта) | 1 комп. |  |  |
| 1.3 | Рабочая станция (рабочее место врача) | 1 комп. |  |  |
| 1.4 | Термографическая мультиформатная камера | 1 шт. |  |  |
| 1.5 | Кассеты для рентгенографии 35х43 см с люминофорным экранам | 2 шт. |  |  |
| 1.6 | Кассеты для рентгенографии 18х24 см с люминофорным экранам | 2 шт. |  |  |
| 1.7 | Пленка для мультиформатной камеры, размер 26х36 см , 100 листов | 1 шт. |  |  |
| 2 | Общие требования для считывателя цифровой радиографии |  |  |  |
| 2.1 | Пространственное разрешение: |  |  |  |
|  | - высококачественная оцифровка |  | 10 т/мм |  |
|  | - быстрая оцифровка |  | 5 т/мм |  |
| 2.2 | Время, требуемое для отображения изображения на мониторе консоли цифровой рентгенографии: |  |  |  |
|  | - 35 х 43 см |  | 42 с |  |
|  | - 35 х 35 см |  | 37 с |  |
|  | - 24 х 30 см |  | 34 с |  |
|  | - 18 х 24 см |  | 26 с |  |
|  | - 15 х 30 см |  | 33 с |  |
| 2.3 | Производительность (35х43 см) |  | 43 кассеты/ час |  |
| 2.4 | Матрица изображения, точек |  |  |  |
|  | - 35 х 43 см |  | 3520х4280 |  |
|  | - 35 х 35 см |  | 3520х3520 |  |
|  | - 24 х 30 см |  | 2364х2964 |  |
|  | - 18 х 24 см |  | 1770х2370 |  |
|  | - 15 х 30 см |  | 1464х2964 |  |
| 2.5 | Кодировка кассет штрих- кодом |  | Возможность |  |
| 2.6 | Язык интрефейса на считывателе |  | Русский |  |
| 2.7 | Загрузка кассет |  | Вертикальная |  |
| 2.8 | Габариты |  | Не менее 580*370*800мм и не более 590*380*810мм |  |
| 2.9 | Вес |  | Не менее 97кг и не более 99кг |  |
| 2.10 | Напряжение питания |  | 12/ 200-240 В, 50-60 Гц |  |
| 2.11 | Потребляемая мощность |  | 0,2 кВт |  |
| 3 | Общие требования для консоли цифровой радиографии |  |  |  |
| 3.1 | Требования к аппаратному обеспечению |  |  |  |
|  | Процессор |  | Intel Pentium Dual Core Е 2200 Вох |  |
|  | Память |  | Не менее 2000 Мб |  |
|  | Жесткий диск |  | Не менее 500 Гб |  |
|  | Сетевая карта |  | 100 Base –Tx/10 Base – Tx |  |
|  | Видеокарта |  | не менее Geforсe 9600 |  |
|  | ЖК монитор 19” |  | Наличие |  |
| 3.2 | Требования к программному обеспечению |  |  |  |
|  | операционная система |  | Windows XP |  |
|  | программное обеспечение автоматической обработки изображения в зависимости от выбранной области |  | Наличие |  |
|  | Программное обеспечение автоматической обработки изображения в зависимости от выбранной области |  | Не менее 150 автоматизированных алгоритмов обработки |  |
|  | Программное MFP- многочастотная обработка – улучшение контраста и четкости краев различных структур без увеличения зернистости, подавление артефактов, возникающих на границе структур, смежними с искусственными материалами |  | Наличие |  |
|  | Программное обеспечение для передачи изображений в формате DiCOM на диагностические станции |  | Наличие |  |
|  | Программа Shutter - затемнение неиспользуемой области снимка |  | Наличие |  |
|  | Программа FNC- программа подавления шумов |  | Наличие |  |
| 3.3 | Блок сопряжения c передвижной рентгеновской установкой для хирургических операционных на базе С-дуги WHA-200. |  | Наличие |  |
| 3.4 | Программное обеспечение для блока сопряжения |  | Наличие |  |
| 3.5 | Блок сопряжения c ультразвуковой системой экспертного класса ALFA-10 |  | Наличие |  |
| 3.6 | Программное обеспечение для блока сопряжения |  | Наличие |  |
| 3.7 | Блок сопряжения с видеоэндоскопической системой VISERA |  | Наличие |  |
| 3.8 | Программное обеспечение для блока сопряжения |  | Наличие |  |
| 4 | Общие требования для рабочей станции |  |  |  |
|  | Требования к аппаратному обеспечению |  |  |  |
|  | Процессор |  | Intel Pentium Dual Core Е 2200 Вох |  |
|  | Память |  | Не менее 2000 Мб |  |
|  | Жесткий диск |  | Не менее 500 Гб |  |
|  | Сетевая карта |  | 100 Base –Tx/10 Base – Tx |  |
|  | Видеокарта |  | не менее Geforсe 9600 |  |
|  | ЖК монитор 19” |  | Наличие |  |
| 5 | Общие требования для термографической мультиформатной камеры |  | Наличие |  |
| 5.1 | Тип камеры |  | Компактный, настольный |  |
| 5.2 | Тип печати |  | Прямая термография |  |
| 5.3 | ## Доступный формат пленки |  | 35х43 см, 26х36 см, 8х10” |  |
| 5.4 | Тип пленки |  | На голубой/ прозрачной основе |  |
| 5.5 | Производительность, пленок в час (не менее): |  |  |  |
|  | 35х43 см |  | 50 |  |
|  | 26х36 см |  | 75 |  |
|  | 8х10” |  | 90 |  |
| 5.6 | Возможность размещение кадров (снимков) на одном листе пленки: |  |  |  |
|  | горизонтальное расположение пленки |  | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 42, 48, 49, 54, 56, 60, 63, 64, 70, смешанные форматы |  |
|  | вертикальное расположение пленки |  | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 42, 48, 49, 54, 56, 60, 63, 64, 70, смешанные форматы |  |
| 5.7 | Разрешение, точек/ дюйм |  | 300 |  |
| 5.8 | Шкала серого цвета, бит (не менее) |  | 12 |  |
| 5.9 | Максимальная оптическая плотность (не менее) |  | 3,0 |  |
| 5.10 | Регулировка плотности |  | Автоматическая |  |
| 5.11 | Калибровка: ручная/ автоматическая |  | Наличие |  |
| 5.12 | Габариты |  | Не менее 520х 460х390 мм и не более 530*470*400мм |  |
| 5.13 | Вес |  | Не менее 41кг и не более 43 кг |  |
| 5.14 | Возможность одновременной установки двух лотков для пленки |  | Наличие |  |
| 5.15 | Встроенная плата DICOM |  | Наличие |  |
| 5.16 | Пленка не чувствительна к свету |  | Наличие |  |
| 6 | Общие требования для кассет для рентгенографии с люминофорными экранами |  |  |  |
| 6.1 | Совместимость со считывателем цифровой рентгенографии |  | Наличие |  |
| 6.2 | Материал корпуса |  | Пластик |  |
| 6.3 | Прозрачное окошко для штрих кода |  | Наличие |  |
| 6.4 | Габаритные размеры кассеты |  |  |  |
|  | 35х43 см |  | 459,0 х 383,5 мм |  |
|  | 24х30 см |  | 327,5 х 267,5 мм |  |
|  | 18х24 см |  | 207,5 х 267,5 мм |  |
| 6.5 | Вес кассеты с экраном |  |  |  |
|  | 35х43 см |  | 1,8 кг |  |
|  | 24х30 см |  | 1,0 кг |  |
|  | 18х24 см |  | 0,7 кг |  |
| II | Аппарат цифровой радиографии на основе восстанавливаемых люминофоров для маммографии с термографической мультиформатной камерой | 1 комп. |  |  |
| 1 | Общая характеристика системы |  |  |  |
| 1.1 | Считыватель цифровой рентгенографии | 1 шт. |  |  |
| 1.2 | Консоль цифровой рентгенографии (рабочее место лаборанта) | 1 шт. |  |  |
| 1.3 | Лазерная мультиформатная камера | 1 шт. |  |  |
| 1.4 | Кассеты для маммографии 18х24 см с люминофорными экранами | 4 шт. |  |  |
| 1.5 | Кассеты для общей рентгенографии |  |  |  |
|  | Кассета 35х35 см | 1 шт. |  |  |
|  | Кассета 24х30 см | 1 шт. |  |  |
|  | Кассета 18х24 см | 1 шт. |  |  |
|  | Кассета 35х43 см | 1 шт. |  |  |
| 2 | Общие требования для считывателя |  |  |  |
| 2.1 | Пространственное разрешение: |  |  |  |
|  | Маммографическое считывание |  | 20 т/мм |  |
|  | Стандартное считывание |  | 5- 10 т/мм |  |
| 2.2 | Производительность, кассет/час (не менее): |  |  |  |
|  | 35 х 43 см |  | 87 |  |
|  | 35 х 35 см |  | 94 |  |
|  | 24 х 30 см |  | 75 |  |
|  | 18 х 24 см |  | 93 |  |
|  | 15 х 30 см |  | 73 |  |
| 2.3 | Размер матрицы изображения |  |  |  |
|  | 24 х 30 (маммография) |  | 4728 х 5928 |  |
|  | 18 х 24 (маммография) |  | 3540 х 4740 |  |
|  | 35 х 43 (рентгенография) |  | 3520 х 4280 |  |
|  | 35 х 35 (рентгенография) |  | 3520 х 3520 |  |
|  | 24 х 30 (рентгенография) |  | 2364 х 2964 |  |
|  | 18 х 24 (рентгенография) |  | 1770 х 2370 |  |
| 2.4 | Кодировка кассет штрих- кодом |  | Наличие |  |
| 2.5 | Загрузка кассет |  | Вертикальная |  |
| 2.6 | Количество независимых лотков для загрузки кассет (не менее) |  | 1 |  |
| 2.7 | Габариты |  | Не менее 580*370*800 мм и не более 590х380х810мм |  |
| 2.8 | Вес |  | Не менее 97 кг и не более 99 кг |  |
| 2.9 | Напряжение питания |  | 200-240 В, 50-60 Гц |  |
| 3 | Общие требования для рабочего места лаборанта |  |  |  |
| 3.1 | Требования к аппаратному обеспечению |  |  |  |
|  | Процессор |  | Intel Pentium Dual Core Е 2200 Вох |  |
|  | Память |  | Не менее 2000 Мб |  |
|  | Жесткий диск |  | Не менее 500 Гб |  |
|  | Сетевая карта |  | 100 Base –Tx/10 Base – Tx |  |
|  | Видеокарта |  | не менее Geforсe 9600 |  |
|  | ЖК монитор 19” |  | Наличие |  |
| 3.2 | Требования к программному обеспечению |  |  |  |
|  | операционная система |  | Windows XP |  |
|  | программное обеспечение автоматической обработки изображения в зависимости от выбранной области |  | Наличие |  |
|  | программное обеспечение для регулировки качества изображения |  | Наличие |  |
|  | программное обеспечение для передачи изображений в формате DiCOM на диагностические станции |  | Наличие |  |
|  | программное обеспечение для DICOM печати |  | Наличие |  |
| 4 | Общие требования для рабочей станции |  |  |  |
|  | Требования к аппаратному обеспечению |  |  |  |
|  | Процессор |  | Intel Pentium Dual Core Е 2200 Вох |  |
|  | Память |  | Не менее 2000 Мб |  |
|  | Жесткий диск |  | Не менее 500 Гб |  |
|  | Сетевая карта |  | 100 Base –Tx/10 Base – Tx |  |
|  | Видеокарта |  | не менее Geforсe 9600 |  |
|  | ЖК монитор 19” |  | Наличие |  |
| 5 | Общие требования для лазерной мультиформатной камеры |  |  |  |
|  | Тип печати |  | Лазерное экспонирование |  |
|  | ## Доступный формат пленки |  | 35х43 см, 35х35см, 26х36 см, 8х10”, 10х12” |  |
|  | Тип пленки |  | На голубой/ прозрачной основе |  |
|  | Производительность, пленок в час (не менее): |  |  |  |
|  | 35х43 см |  | 110 |  |
|  | 26х36 см |  | 160 |  |
|  | 10х12” |  | 160 |  |
|  | 8х10” |  | 160 |  |
|  | Возможность размещение кадров (снимков) на одном листе пленки: |  |  |  |
|  | горизонтальное расположение пленки |  | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 42, 48, 49, 54, 56, 63, 64, 70, 72, 80, 4 смешанных |  |
|  | вертикальное расположение пленки |  | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 42, 48, 49, 54, 56, 63, 64, 70, 72, 80, 6 смешанных |  |
|  | Разрешение, точек/ дюйм |  | 256/508 |  |
|  | Размер пикселя, мкм |  | 100/50 |  |
|  | Шкала серого цвета, бит (не менее) |  | 14 |  |
|  | Максимальная оптическая плотность (не менее) |  | 3,6 |  |
|  | Регулировка плотности |  | Автоматическая |  |
|  | Калибровка: ручная/ автоматическая |  | Наличие |  |
|  | Габариты |  | Не менее 590*575*1030 мм и не более 600*585*1040 мм |  |
|  | Вес |  | Не менее 125 кг и не более 130 кг |  |
|  | Возможность одновременной установки двух лотков для пленки |  | Наличие |  |
|  | Возможность установки сортера на 4 ячейки |  | Наличие |  |
|  | Встроенная плата DICOM |  | Наличие |  |
|  | Загрузка пленки на свету |  | Наличие |  |

Лот №2 Наркозно-дыхательное оборудование с кислородным датчиком –

3 комплекта

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Кол-во | Требуемая функция, показатель или величина параметра, указанная в документации к аукциону | предлагаемая участником функция, показатель или величина параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Наркозно-дыхательный аппарат для использования у детей старшего возраста и взрослых | 2 комп. | наличие |  |
| 1 | Общие требования: |  |  |  |
|  | Анестезия для взрослых и детей |  | наличие |  |
|  | Количество газов |  | не менее 3-х |  |
|  | Встроенный монитор |  | наличие |  |
|  | Крепление испарителей |  | минимум на 2 испарителя (держатель для 3-го испарителя – опция) |  |
|  | Защита пациента от гипоксии |  | минимум 25%О2 в смеси |  |
|  | Системы безопасности при прекращении подачи О2 |  | Закись откл. Акустическая независимая тревога |  |
|  | Вентиляция при прекращении подачи О2 |  | Искусственная вентиляция осуществляется воздухом из окружающей среды. Дополн. компрессор не нужен. |  |
|  | Линии подачи сжатых газов |  | не менее 3 метров, армированные, NIST/DIN стандарт |  |
|  | Дыхательный контур пациента- взрослый, детский |  | многоразовый, автоклавируемый |  |
|  | Ротаметры/Смесители газов |  | Ротаметрические, диапазоны Воздух: 0,0-12л/мин О2: 0,00-12 л/мин по двум ротаметрам N2O: 0,00- 12л/мин по двум ротаметрам |  |
|  | Система обеспечения постоянства дыхательного объема при изменении потока свежего газа |  | Доставка свежего газа только в фазу выдоха. Система разделения свежих газов, обеспечивает постоянность дыхательного объема. |  |
|  | Клапан сброса избыточного давления |  | наличие |  |
|  | Клапан безопасности |  | Разрешает пациенту дышать воздухом помещения при неисправности |  |
|  | Экстренная подача О2 |  | не менее 35 л/мин |  |
|  | Контроль давления подачи газов |  | Манометры на каждый газ |  |
| 2 | Абсорбер СО2: |  | наличие |  |
|  | Емкость |  | не менее 1,5 л |  |
|  | Канистры для извести |  | автоклавируемые многоразовые емкости |  |
|  | Выбор ручной/аппаратной вентиляции |  | наличие |  |
|  | Обход абсорбера (Bypass) |  | наличие |  |
| 3 | Автономное питание (internal) |  | до 8 часов |  |
| 4 | Мобильная тележка |  |  |  |
|  | Стальная или алюминевая, с покрытием |  | наличие |  |
|  | Выдвижной ящик |  | не менее 3-х ящиков |  |
|  | Выдвижная письменная доска анестезиолога |  | наличие |  |
|  | Возможность крепления дополнительного оборудования (монитора) весом до 8,2 кг (на 12» кронштейнах) |  | наличие |  |
|  | Антистатические колеса со стопорами |  | наличие |  |
| 5 | Испаритель |  |  |  |
|  | Галотановый (фторотановый), с термокомпенсацией |  | наличие |  |
|  | концентрация |  | от 0% до 6% |  |
|  | емкость |  | не менее 350 мл. |  |
| 6 | Бронхоотсос |  | наличие |  |
| 7 | Анестезиологический вентилятор |  | Управляется через дыхательный объем и частоту |  |
|  | Компенсация притока свежего газа |  | наличие |  |
|  | Тип, привод, принцип работы |  | вентилятор с электроприводом поршневого типа с высокоточной доставкой заданного дыхательного объема без использования датчика потока на линии вдохе. Электронное управление вентилятором |  |
|  | Автономное питание |  | Встроенный аккумулятор с возможностью работы аппарата не менее 45 минут |  |
| 8 | Режимы и методы ИВЛ: |  | Ручной/спонтанный, с контролем по объему (VC), с контролем по давлению (PC), поддержка давлением (PS-опция), синхронизированная вспомогательная вентиляция с поддержкой давлением (SIMV/PS – опция) |  |
|  | Ручной/спонтанный, с контролем по объему (VC) |  | наличие |  |
|  | с контролем по давлению (PC), |  | наличие |  |
|  | синхронизированная вспомогательная вентиляция с поддержкой давлением (SIMV/PS) |  | наличие / опция дополнительного оснащения |  |
|  | поддержка давлением (PS) |  | наличие / опция дополнительного оснащения |  |
| 9 | Графический дисплей |  | Монохромный интегральный, фиксированный. Тревоги и управление на русском языке. |  |
|  | Цветной дисплей |  | наличие / опция дополнительного оснащения |  |
| 10 | Параметры вентиляции |  |  |  |
|  | Дыхательный объем |  | 20-1400 мл (при вентиляции с контролем по объему и давлению) 20-1100 мл (в режиме SIMV/PS) |  |
|  | Максимально-минимальный объем |  | 99 л/мин |  |
|  | Частота дыханий |  | от 4 до 60/мин |  |
|  | PEEP |  | 0,0-20 см Н2О. |  |
|  | I/E соотношение |  | от 4:1 до 1:4 |  |
|  | Предел давления на вдохе |  | от 15 до 70 см Н2О |  |
|  | Инспираторная пауза (плато) |  | 0-50% |  |
|  | Время вдоха |  | 0.3-4.0 сек. |  |
|  | Давление на вдохе |  | от PEEP +5 до 65 см Н2О |  |
|  | Поток на вдохе |  | 10-75 л/мин при вентиляции с контролем по объему и давлению/ 10-85 л/мин в режиме PS |  |
|  | Давление PS |  | от PEEP +3 до 20 см Н2О |  |
|  | Чувствительность триггера |  | 2-15 л/мин |  |
|  | Частота дыхания при вентиляции Апноэ |  | 3-20 в мин или «выкл.» |  |
| 11 | Мониторируемые показатели |  |  |  |
|  | Выдыхаемый ДО |  | наличие |  |
|  | Выдыхаемый МО |  | наличие |  |
|  | %O2 на вдохе |  | наличие |  |
|  | Пиковое давление |  | наличие |  |
|  | Среднее давление или давление Плато |  | наличие |  |
|  | PEEP |  | наличие |  |
|  | ЧДД |  | наличие |  |
| 12 | Графический мониторинг |  |  |  |
|  | Давление в дыхательных путях |  | наличие |  |
| 13 | Регулируемые тревоги |  |  |  |
|  | Потеря питания |  | наличие |  |
|  | Высокое давление |  | наличие |  |
|  | Низкое давление |  | наличие |  |
|  | Тревога дыхательного цикла |  | наличие |  |
|  | Нет питания |  | наличие |  |
|  | Слабый заряд батарей |  | наличие |  |
|  | Нет зарядки батарей |  | наличие |  |
|  | АПНОЭ пациента |  | наличие |  |
|  | Высокий МО |  | 1-25 л/мин |  |
|  | Низкий МО |  | 1-25 л/мин |  |
|  | Высокий %О2 |  | 21-100% |  |
|  | Низкий %О2 |  | 21-100% |  |
|  | При недостаточной подаче свежих газов |  | наличие |  |
| 14 | Комплект поставки: |  |  |  |
|  | Аппарат на тележке | 1шт. | наличие |  |
|  | Набор шлангов пациента | 1шт. | наличие |  |
|  | Испаритель галотана | 1шт. | наличие |  |
|  | Ротаметры- 3 газа O2,AIR,N2O | 1шт. | наличие |  |
|  | 3 разъема NIST | 1шт. | наличие |  |
|  | Вентилятор | 1шт. | наличие |  |
|  | Держатель на один испаритель | 1шт. | наличие |  |
|  | Наркозная маска | 1шт. | наличие |  |
| II | Аппарат интенсивной терапии высокого класса | 1 комп. | наличие |  |
| 1 | Область применения |  | новорожд/дети/взросл. |  |
| 2 | Привод |  | электропневматический |  |
| 3 | Автономное питание (internal) |  | до 8 часов |  |
| 4 | Тип дисплея |  | ЖК, цветной, интегрированный |  |
| 5 | Режимы и методы ИВЛ: |  | IPPV, IPPV Assist, VCV, PLV, Auto-flow, PRVC, PCV, SIMV,SIMV/ASB, BIPAP, BIPAP/ASB, BIPAPAssist, APRV, CPAP, CPAP/ASB, NIV (опция), MMV, Sigh, apnea Vent. |  |
|  | Традиционная объемная ИВЛ, вентиляция с контролем по объему и ограничением давления на вдохе, синхронизированная контролируемая вентиляция по объему, вентиляция контролируемая по давлению |  | IPPV, IPPVassist, PLV, SIMV, BIPAP |  |
|  | Вспомогательная вентиляция- поддержка по давлению, двухфазное давление с синхронизацией дыхания больного |  | ASB, ASB/CPAP, BIPAP, BIPAP assist, BIPAP/ASB. |  |
|  | Функция доставки Vt при минимальном давлении в дыхательных путях с автоматическим выбором потока и учетом динамики механических свойств легких |  | AutoFlow: IPPV-autoFlow, SIMV-autoFlow |  |
|  | Поддержка перехода на самостоятельное дыхание- обеспечение минимальной минутной вентиляции |  | Режим MMV |  |
|  | Функция поддержки вентиляции при возникновении апноэ при самостоятельном дыхании и вспомогательных режимах |  | Apnoe -вентиляция, сопровождается звукомой сигнализацией и включается через 30 сек. после индикации апноэ |  |
|  | Вентиляция новорожденных с обеспечением контролируемой вентиляции по давлению, вспомогательной вентиляции (PS/VG) с учетом утечек дыхательных путей и их компенсации |  | Neo-Vent (опция) |  |
| 6 | Параметры вентиляции |  |  |  |
|  | Дыхательный объем |  | 20-2000 мл |  |
|  | Частота дыханий |  | 0-100 |  |
|  | Максимальный поток на вдохе |  | 120 Л/мин. |  |
|  | PEEP |  | 0-35 mbar |  |
|  | I/E соотношение |  | 1:9,5 до 4:1 |  |
|  | Предел давления на вдохе |  | 0-100 mbar |  |
|  | Чувствительность триггера |  | 0,3-15 Л/мин. |  |
|  | Поддержка давлением (Psupport) |  | 0-80 мбар |  |
|  | Время нарастания давления поддержки |  | до 2 сек. |  |
|  | Инспираторная пауза (Плато) |  | Регулируется, устанавливается не напрямую |  |
|  | Автоматически предлагаемый выбор начальных параметров вентиляции с учетом идеального веса больного |  | есть |  |
|  | Функция раздувания легких |  | Sigh - переменное включение увеличенного PEEP. |  |
|  | Концентрация О2 |  | 21-100% |  |
| 7 | Функции, управляемые пользователем |  | Режимы и параметры вентиляции, задержка вдоха вручную, задержка выдоха вручную, режим санации ТБД, диагностические маневры (опция) |  |
| 8 | Функция определения и компенсации утечек в дыхательном контуре во время вентиляции |  | Индикация и компенсация утечек (опция SW 4.0) |  |
|  | Функция учета устанавливаемых параметров в зависимости от условий среды |  | Корректировка параметров в зависимости от условий среды (опция SW 4.0) |  |
| 9 | Привод |  | Пневматический (от встроенного компрессора или от центральной газоразводки с обеспечением сжатого воздуха) |  |
| 10 | Небуляйзер |  | Небуляйзер мед. средств, включение на вдохе |  |
| 11 | Мониторируемые показатели |  | P aw, Flow, V, MV, Ti:Texp., R, C, t, f , FiO2, объем самостоятельного дыхания |  |
|  | Цветной монитор |  | Наличие |  |
|  | Руссифицированное программное обеспечение |  | Наличие |  |
| 12 | Регулируемые тревоги |  |  |  |
|  | Градация тревог по значимости |  | Наличие |  |
|  | Потеря питания |  | Наличие |  |
|  | Неисправность вентилятора |  | Наличие |  |
|  | Неприемлимые настройки |  | Наличие |  |
|  | Высокое давление |  | Наличие |  |
|  | Низкое давление |  | Наличие |  |
|  | Тревога дыхательного цикла |  | Наличие |  |
|  | Слабый заряд батарей |  | Наличие |  |
|  | АПНОЭ пациента |  | Наличие |  |
|  | Нет зарядки батарей |  | Наличие |  |
|  | Высокий МО |  | Наличие |  |
|  | Низкий МО |  | Наличие |  |
|  | Высокая ЧДД |  | Наличие |  |
|  | Низкая ЧДД |  | Наличие |  |
|  | Высокий %О2 |  | Наличие |  |
|  | Низкий %О2 |  | Наличие |  |
| 13 | Транспортная тележка или стойка для перемещения внутри больницы |  | Наличие |  |
| 14 | Порт RS-232 для коммутации с мониторными системами |  | Наличие |  |
| 15 | Наличие компрессора с питанием от сети 220 V 50 Hz |  | Наличие |  |
| 16 | Возможность подключения дополнительного кампрессора |  | Наличие |  |
| 17 | Комплект поставки: |  |  |  |
|  | Аппарат на тележке | 1шт. | Наличие |  |
|  | Набор шлангов пациента | 1шт. | Наличие |  |
|  | Увлажнитель | 1шт. | Наличие |  |
|  | Медикаментозный распылитель | 1шт. | Наличие |  |
|  | Шланги для централизованной системы подачи газов | 1шт. | Наличие |  |
|  | Маска малого размера | 1шт. | Наличие |  |
|  | Маска среднего размера | 1шт. | Наличие |  |
|  | Компрессор | 1шт. | Наличие |  |
| III | Датчик к аппарату ИВЛ ACOMA ART-1000 | 1 шт. | наличие |  |
| 1 | Общие требования |  |  |  |
|  | Кислородный датчик |  | Наличие |  |
| 2 | Дополнительные требования: |  |  |  |

Лот №3    Комплекс медицинского оборудования и инструментария для  проведения разного вида операций

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Кол-во | Требуемая функция, показатель или величина параметра, указанная в документации к аукциону | Предлагаемая участником функция, показатель или величина параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высокочастотный электрохирургический аппарат со встроенным блоком централизованного управления для моно и биполярных режимов коагуляции, резания, вапоризации моно и биполярной резектоскопии в физиологическом растворе | 1 комп. | Наличие |  |
| 1.1 | - номинальная частота |  | не менее: 350 КГц |  |
| 1.2 | - максимальная мощность аппарата |  | не менее : 370 Вт |  |
| 1.3 | - мощность в монополярном режиме : |  | не менее : 300 Вт |  |
| 1.4 | - мощность в биполярном режиме: |  | не менее :370 Вт |  |
| 1.5 | - автоматический контроль выходного напряжения |  | Наличие |  |
| 1.6 | - режим импульсной модуляции выходного напряжения |  | Наличие |  |
| 1.7 | - режим контроля плотности дуги |  | Наличие |  |
| 1.8 | - цифровая индикация диапазонов регулирования и выходных параметров на сенсорном цветном дисплее |  | Наличие |  |
| 1.9 | - режим контроля нейтральных электродов |  | Наличие |  |
| 1.10 | - режим автоматического самотестирования с выдачей кода ошибки |  | Наличие |  |
| 1.11 | - функция автостоп / автостарт |  | Наличие |  |
| 1.12 | - режим биполярной резекции в физиологическом растворе |  | Наличие |  |
| 1.13 | - габариты в мм |  | Не менее 440*155*340мм не более: 450х165х350мм |  |
| 1.14 | - энергопотребление: |  | не более:1000 Вт в час |  |
| 1.15 | - вес в кг |  | не менее 8кг и не более 10 кг |  |
| 1.16 | В комплекте: - силовой блок - кабель управления - сетевой кабель |  | Наличие |  |
| 2 | Двойная педаль | 1 шт. | Наличие |  |
| 3 | Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов, длина 300 см | 1 шт. | Наличие |  |
| 4 | Биполярный кабель для резектоскопа, длина 300 см, с разъемом Bi-MF | 1 шт. | Наличие |  |
| 5 | Монополярный ВЧ шнур с переходником 5 мм для аппаратов, длина 300 см | 1 шт. | Наличие |  |
| 6 | Соединительный шнур для соединения нейтральных электродов, длина, не менее : 300 см | 1 шт. | Наличие |  |
| 7 | Нейтральный электрод из силикона, с 2-мя резиновыми полосками для фиксации, используется с коагулятором, контактная поверхность не менее: А = 500 кв.см , для соединения необходим соединительный шнур | 1 шт. | Наличие |  |
| 8 | Режущая петля, биполярная, размер 24 Шр. | 6 шт. | Наличие |  |
| 9 | Коагуляционный электрод, биполярный, шарик, размер 24 Шр., для использования с оптикой 12° и 30° | 6 шт. | Наличие |  |
| 10 | Рабочий элемент, биполярный | 1 шт. | Наличие |  |
| 11 | Тубус резектоскопа с соединительными трубками для промывания и отсоса, с 2-мя переходниками с замками LUER | 1 шт. | Наличие |  |
| 11.1 | - вращающаяся внутренняя трубка |  | Наличие |  |
| 11.2 | - керамическая изоляция |  | Наличие |  |
| 11.3 | - диаметр |  | не более: 8 мм |  |
| 12 | Обтюратор для использования с тубусами | 1 шт. | Наличие |  |
| 13 | Щипцы для захвата, модель CLERMONT-FERRAND, поворотные, с соединением для биполярной коагуляции, с особенно тонкими атравматическими зубцами, с окончатыми браншами, с двумя подвижными браншами | 1 шт. | Наличие |  |
| 13.1 | - размер |  | Не более: 5 мм |  |
| 13.2 | - длина |  | Не более: 36 см |  |
| 13.3 | состоят из: кольцевая рукоятка, внешняя трубка, вставка-щипцы |  | Наличие |  |
| 14 | Щипцы для диссекции и захватывания, поворотные, соединением для биполярной коагуляции, с двумя открывающимися браншами | 1 шт. | Наличие |  |
| 14.1 | - размер |  | Не более: 5 мм |  |
| 14.2 | - длина |  | Не более: 36 см |  |
| 14.3 | состоят из: кольцевая рукоятка, внешняя трубка, вставка-щипцы |  | Наличие |  |
| 15 | Щипцы диссекторные и захватывающие, ротационные, с соединением для биполярной коагуляции, с плоскими браншами | 1 шт. | Наличие |  |
| 15.1 | - размер |  | Не более: 5 мм |  |
| 15.2 | - длина |  | Не более: 36 см |  |
| 15.3 | состоят из: кольцевая рукоятка, внешняя трубка, вставка-щипцы |  | Наличие |  |
| 16. | Эндоскопическая комбинированная универсальная видеосистема: | 1 комп. | комбинированная |  |
| 16.1 | - габаритные размеры |  | Не менее 295*135*275мми не более 305х145х285мм |  |
| 16.2 | - напряжение питания |  | 100-240 В перем тока, 50/60 Гц или 12 В постоянного тока |  |
| 16.3 | - потребление мощности |  | Не более 72 Вт в час |  |
| 16.4 | - вес |  | Не менее 4,6 и не более 5.6 кг |  |
| 16.5 | - транспортабельность в чемодане |  | Наличие |  |
| 16.6 | Состоящая из следующих встроенных компонентов: |  |  |  |
|  | - эндовидеокамера |  | Наличие |  |
|  | - цветовая система PAL |  | PAL |  |
|  | - возможность подключения головки видеокамеры с оптическим зумом для использования в ригидной эндоскопии |  | Наличие |  |
|  | - возможность подключения фиброскопов |  | Наличие |  |
|  | - видео-выходы |  | композит, 2 S-видео |  |
|  | - возможность выбора видеоисточника |  | Внутренний/наружный |  |
|  | - блок цифровой обработки сигнала |  | Наличие |  |
|  | - Возможность подключения и дистанционного управления дополнительными устройствами |  | ACC 1, ACC 2 |  |
|  | - встроенная пленочная клавиатура |  | Пленочная |  |
|  | - ввод, редактирование, просмотр информации о пациенте |  | Наличие, отображение на мониторе |  |
|  | - выбор одной из 10 страниц о пациенте |  | 10 страниц |  |
|  | - функция стоп-кадр |  | стоп-кадр |  |
|  | - функция картинка в картинке |  | картинка в картинке |  |
|  | - Тестовое изображение |  | Вкл, выкл (тест цветных полос SMPTE) |  |
|  | - Определение типа подключенного видеоэндоскопа, головки камеры |  | Наличие |  |
|  | - Определение время последнего использования |  | Наличие |  |
|  | - Хронометр |  | Счетчик времени |  |
|  | - Отражение дата/время |  | Показать/скрыть |  |
|  | - Зеркальное отражение |  | Наличие |  |
|  | - Цифровой зум |  | Наличие |  |
|  | - цифровой фильтр антимуаровый , антизернистый, шумоподавление |  | Наличие |  |
|  | - цифровой фильтр при использовании фиброскопов |  | Наличие |  |
|  | - Клавиша изменения яркости |  | Наличие |  |
|  | - Баланс белого с функцией памяти |  | Наличие |  |
|  | - экспозиция автоматическая/ручная |  | 1/60 – 1/10.000 сек |  |
|  | - Возможность ручной настройки яркости изображения |  | Низкая, средняя, высокая |  |
|  | - Электронное повышение контрастности и детализации изображения |  | Выкл, низкая, высокая |  |
|  | - со встроенным источником света Hi-Lux |  | Наличие |  |
|  | - мощность лампы |  | Не более 24W |  |
|  | - цветовая температура натурального дневного освещения |  | Не менее 5600 К |  |
|  | - увеличенный срок службы лампы |  | Не менее 300 часов |  |
|  | - интегрированный откидной жидкокристаллический монитор |  | Наличие |  |
|  | - размер экрана |  | Не менее 12" |  |
|  | - изображение высокого разрешения |  | Не менее 800х600 пкс |  |
|  | - увеличенная глубина цвета до 16 бит, для правильной цветопередачи |  | до 16 бит |  |
|  | - цифровое записывающее устройство |  | наличие |  |
|  | - емкость памяти |  | Не менее 900 слайдов |  |
|  | - управление изображением |  | Выбрать, загрузить, удалить, печатать |  |
|  | - PCMCIA - адаптер |  | Наличие |  |
|  | - CF карта памяти |  | Не менее 64MB |  |
|  | - Сохранение звуковых комментариев |  | Аудиовход |  |
|  | - простая передача данных на цифровой архиватор типа АИДА и ПК |  | Наличие |  |
|  | - Возможность обновления программного обеспечения |  | Наличие |  |
|  | - Переходник для подсоединения видеобронхоскопа |  | Наличие |  |
|  | - возможность работы от 12 В постоянного тока, аккумуляторного блока для автономного электропитания |  | 12В |  |
| 17 | Тубус ректо-сигмоидоскопа по HEINKEL с обтюратором, | 1 шт. | Наличие |  |
| 17.1 | - длина |  | не менее: 30 см |  |
| 17.2 | - диаметр |  | Не более: 20 мм |  |
| 18 | Тубус сигмоидоскопа по HEINKEL с обтюратором | 1 шт. | Наличие |  |
| 18.1 | - длина |  | не более: 20 см |  |
| 18.2 | - диаметр |  | Не более: 20 мм |  |
| 19 | Тубус сигмоидоскопа по HEINKEL с обтюратором, | 1 шт. | Наличие |  |
| 19.1 | - длина |  | не более: 30 см |  |
| 19.2 | - диаметр |  | Не более: 16 мм |  |
| 20 | Тубус сигмоидоскопа по HEINKEL с обтюратором, | 1 шт. | Наличие |  |
| 20.1 | - длина |  | не более: 20 см |  |
| 20.2 | - диаметр |  | Не более: 12 мм |  |
| 21 | Тубус сигмоидоскопа по HEINKEL с обтюратором, | 1 шт. | Наличие |  |
| 21.1 | - длина |  | не более: 20 см |  |
| 21.2 | - диаметр |  | Не более: 24 мм |  |
| 22 | Осветительная головка для ректоскопа, с соединением для стекловолоконного световода, подсоединением для воздуха с замком LUER и колпачком с окошком | 1 шт. | наличие |  |
| 23 | Резиновая груша, в комплекте со съемной трубкой, с замком LUER | 1 шт. | Наличие |  |
| 24 | Регулируемая лупа с призматической системой и каналом для введения инструментов под давлением воздуха | 1 шт. | Наличие |  |
| 25 | Микро биопсийные щипцы, ротационные, с соединением для монополярной коагуляции | 1 шт. | Наличие |  |
| 25.1 | - размер |  | Не более: 5 мм |  |
| 25.2 | - длина |  | Не менее: 43 |  |
| 26 | Разборные биопсийные щипцы по MAHNES, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, с одной подвижной браншей | 1 шт. | наличие |  |
| 26.1 | - размер |  | Не более: 5 мм |  |
| 26.2 | - длина |  | Не менее: 43 |  |
| 27 | Тампонодержатель | 1 шт. | Наличие |  |
| 27.1 | - рабочая длина |  | Не менее: 40 см |  |
| 28 | Волоконнооптический световод, диам. 3.5 мм, длина 230 см | 1 шт. | Наличие |  |
| 28.1 | - диаметр |  | Не более: 3,5 мм |  |
| 28.1 | - длина |  | Не менее: 230 см |  |
| 29 | Ретрактор для гастро-бандажирования | 1 шт. | Наличие |  |
| 29.1 | - диаметр |  | Не более: 10 мм |  |
| 29.2 | - длина |  | Не менее: 36 см |  |
| 30 | Печеночный ретрактор по CUSCHIERI | 1 шт. | Наличие |  |
| 31 | Захватывающие щипцы, поворотные, атравматические, окончатые, с 2-мя подвижными браншами | 1 шт. | Наличие |  |
| 31.1 | - размер |  | Не более: 5 мм |  |
| 31.2 | - длина |  | Не более: 36 см |  |
| 31.3 | состоят из: металлическая рукоятка с хирургическим фиксатором, внешняя трубка изолированная, вставка-щипцы |  | Наличие |  |
| 32 | Разборные захватывающие щипцы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, атравматические, с 2-мя подвижными браншами | 1 шт. | Наличие |  |
| 32.1 | - размер |  | Не более: 5 мм |  |
| 32.2 | - длина |  | Не более: 36 см |  |
| 32.3 | состоят из: металлическая рукоятка без фиксатора, изолированная, внешняя трубка изолированная, вставка-щипцы |  | Наличие |  |
| 33 | Разборные щипцы по REDDICK-OLSEN, для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, усиленные, с 2-мя подвижными браншами, | 1 шт. | Наличие |  |
| 33.1 | - размер |  | Не более: 5 мм |  |
| 33.2 | - длина |  | Не более: 36 см |  |
| 33.3 | Состоят из: металлическая рукоятка без фиксатора, изолированная, внешняя трубка изолированная, вставка-щипцы |  | Наличие |  |
| 34 | Разборные щипцы по KELLY для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, длинные, с 2-мя подвижными браншами, | 1 шт. | Наличие |  |
| 34.1 | - размер |  | Не более: 5 мм |  |
| 34.2 | - длина |  | Не более: 36 см |  |
| 34.5 | Состоят из: металлическая рукоятка без фиксатора, изолированная, внешняя трубка изолированная, вставка-щипцы |  | Наличие |  |
| 35 | Хирургический тампонодержатель для атравматической диссекции тканевых слоев | 1 шт. | Наличие |  |
| 35.1 | - размер |  | Не более: 10 мм |  |
| 35.2 | - длина |  | Не более: 30 см |  |
| 35.3 | Состоит из: рукоятка, изолированная, внешняя трубка изолированная, рабочая вставка-держатель |  | Наличие |  |
| 36 | Иглодержатель по SZABO-BERCI "клюв попугая", с браншами, покрытыми алмазным слоем, с прямой рукояткой С фиксатором | 1 шт. | Наличие |  |
| 36.1 | - размер |  | Не более: 5 мм |  |
| 36.2 | - длина |  | Не более: 33 см |  |
| 37 | Аппликатор для лигатурных клипс разборный, поворотный, с фиксатором для фиксирования браншей | 1 шт. | Наличие |  |
| 37.1 | Состоит из: металлическая рукоятка с фиксатором; металлическая, внешняя трубка;, вставка-щипцы |  | Наличие |  |
| 38 | Троакар типа X-Cone | 1 шт. | Наличие |  |
| 38.1 | - диаметр |  | Не менее: 20 мм |  |
| 39 | Захватывающие щипцы, поворотные, изогнутые коаксиально вниз, атравматичные | 1 шт. | Наличие |  |
| 39.1 | - размер |  | Не более: 5 мм |  |
| 39.2 | - длина |  | Не менее: 43 см |  |
| 40 | Разборные щипцы по LEROY для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, длинные, с одной подвижной браншей, | 1 шт. | Наличие |  |
| 40.1 | - размер |  | Не более: 5 мм |  |
| 40.2 | - длина |  | Не менее: 40 см |  |
| 41 | Коагуляционный электрод изогнутый типа LEROY | 1 шт. | Наличие |  |
| 41.1 | - размер |  | Не более: 5 мм |  |
| 41.2 | - длина |  | Не менее: 40 см |  |
| 42 | Ножницы, загнуты вниз, рифленые, с одной подвижной браншей, поворотные | 1 шт. | Наличие |  |
| 42.1 | - размер |  | Не более: 5 мм |  |
| 42.2 | - длина |  | Не менее: 43 см |  |
| 42.3 | Состоят из: пластмассовая рукоятка без фиксатора, изолированная, внешняя трубка изолированная, рабочая вставка-ножницы |  | Наличие |  |
| 43 | Одноразовый пакет для экстракции, стерильный, в упаковке 5 штук | 1 уп. | Наличие |  |
| 43.1 | - рабочий обьем 200 мл |  | Не менее: 200 мл |  |
| 43.2 | - раскрытие пакета |  | Не менее: 6 см |  |
| 43.4 | - длина контейнерной секции |  | Не менее: 20 см |  |
| 44 | Устройство для введения троакаров типа SILS Port | 2 комп. | Наличие |  |
| 44.1 | В комплекте: эластичный порт с краном инсуффляции/десуффляции, 3 канюли 5 мм, 1 канюля 12 мм |  | Наличие |  |
| 45 | Инструмент хирургический сшивающий для наложения клипс и бранши серии Endo Clip | 2 комп. | Наличие |  |
| 45.1 | В комплекте: клиппер-автомат 5 мм, 18 клипс, размер ML-средне-большие |  | Наличие |  |
| 46 | Светильник бестеневой операционный | 1 комп. | Наличие |  |
| 46.1 | Основной светильник |  | Наличие |  |
| 46.1.1 | - Возможность смены режимов освещения в процессе операции как с центральной панели управления, так и самим хирургом через стерильную рукоятку (бестеневое или глубинное освещение, регулировка ширины и интенсивности освещения) |  | Наличие |  |
| 46.1.2 | - Специальный сменный режим глубинного освещения (в глубине раны); режим может регулироваться как с панели управления, так и с помощью стерильной рукоятки самим хирургом в процессе операции |  | Наличие |  |
| 46.1.3 | - Возможность плавной регулировки ширины освещенного поля и интенсивности освещения, как с панели управления, так и через стерильную рукоятку хирурга |  | Наличие |  |
| 46.1.4 | - Сохранение цветовой температуры и коэффициента цветопередачи 93 при регулировке интенсивности освещения на всем протяжении изменения интенсивности света |  | Наличие |  |
| 46.1.5 | - Технология фильтрации на источнике света галогенной лампы ( основная и резервная лампа); - фильтрующая технология IRC (ИК покрытия); – лампы с поглощением инфракрасного света ,который характеризуется подавлением 99% ИК излучения |  | Наличие |  |
| 46.1.6 | - Наличие двух ламп в основном светильнике - основная и резервная лампа одинаковой мощности с основной лампой, с фильтрующей технологией IRC (ИК покрытия), обеспечивающей фильтрацию 99% ИК света. |  | Наличие |  |
| 46.1.7 | - Резервный источник света - галогенная лампа со специальным Инфракрасным фильтрующим покрытием , ICR технология |  | Наличие |  |
| 46.2 | - Основной источник света - галогенная лампа со специальным Инфракрасным фильтрующим покрытием , ICR технология |  | Наличие |  |
| 46.2.1 | Диаметр основного светильника - 65 см |  | Наличие |  |
| 46.2.2 | Источники света (лампы) - 24 В, 150 Вт ИК покрытие |  | Наличие |  |
| 46.2.3 | Макс. центр. освещенность (Ес) - 145 000 люкс |  | Наличие |  |
| 46.2.4 | Светоотдача - 285 Im/Вт |  | Наличие |  |
| 46.2.5 | Диаметр светового поля, d 10 - (малый - большой) 18-29 см |  | Наличие |  |
| 46.2.6 | Температура цвета - 4 300 К |  | Наличие |  |
| 46.2.7 | Коэффициент светопередачи (CRI) – 93 |  | Наличие |  |
| 46.2.8 | Уменьшение концентрации света в стандартной трубке с одним маскирующим слоем, относительно Ес - 32% |  | Наличие |  |
| 46.2.9 | То же с двумя маскирующими слоями, относительно Ес - 41% |  | Наличие |  |
| 46.2.10 | Рабочий диапазон (глубина освещенности), L1 + L2 - 450/650 мм |  | Наличие |  |
| 46.2.11 | Номинальный срок службы МГЛ/галогенной лампы – 600-1000 час* |  | Наличие |  |
| 46.3 | Сателлит |  | Наличие |  |
| 46.3.1 | - Возможность смены режимов освещения в процессе операции как с центральной панели управления, так и самим хирургом через стерильную рукоятку |  | Наличие |  |
| 46.3.1 | - Специальный сменный режим глубинного освещения (в глубине раны), режим может регулироваться как с панели управления, так и с помощью стерильной рукоятки самим хирургом в процессе операции |  | Наличие |  |
| 46.3.2 | - Возможность плавной регулировки ширины освещенного поля и интенсивности освещения, как с панели управления, так и через стерильную рукоятку хирурга |  | Наличие |  |
| 46.3.3 | - Сохранение цветовой температуры и коэффициента цветопередачи 93 при регулировке интенсивности освещения на всем протяжении изменения интенсивности света |  | Наличие |  |
| 46.3.4 | - Наличие в сателлитном светильнике основной и резервной лампы одинаковой мощности с основной лампой |  | Наличие |  |
| 46.3.5 | - Обязательное наличие двух ламп: Резервный источник света - галогенная лампа, основной источник света - галогенная лампа |  | Наличие |  |
| 46.3.6 | Диаметр светильника - 65 см |  | Наличие |  |
| 46.3.7 | Источники света (лампы) - 24 В, 150 Вт |  | Наличие |  |
| 46.3.8 | Макс. центр. освещенность (Ес) - 135 000 люкс |  | Наличие |  |
| 46.3.9 | Светоотдача - 285 Im/Вт |  | Наличие |  |
| 46.3.10 | Диаметр светового поля, d 10 - (малый - большой) - 15-28 см |  | Наличие |  |
| 46.3.11 | Температура цвета - 4 300 К |  | Наличие |  |
| 46.3.12 | Коэффициент светопередачи (CRI) – 93 |  | Наличие |  |
| 46.3.12 | Уменьшение концентрации света в стандартной трубке с одним маскирующим слоем, относительно Ес - 27% |  | Наличие |  |
| 46.3.14 | То же с двумя маскирующими слоями, относительно Ес - 40% |  | Наличие |  |
| 46.3.15 | Рабочий диапазон (глубина освещенности), L1 + L2 - 450/600 мм |  | Наличие |  |
| 46.3.16 | Номинальный срок службы МГЛ/галогенной лампы - 600-1000 час* |  | Наличие |  |
| 46.4 | Дополнительные требования |  | Наличие |  |
| 46.4.1 | - Модуль автоматического переключения на аккумуляторную батарею в случае отсутствия питания в сети (дополнительный источник энергии, сокращенно ASPS, являющийся частью безопасной системы питания – SPS). На производительности галогенной лампы вышеуказанный процесс не отражается |  | Наличие |  |
| 46.4.2 | - Встроенная система цифровой видеозаписи и трансляции хода операции |  | Наличие |  |
| 46.4.3 | Класс защиты - I (по IEC 60601-1) |  | Наличие |  |
| 46.4.4 | Тип оборудования - В (по IEC 60601-1) |  | Наличие |  |
| 46.4.5 | Условия окружающей среды - температура хранения - рабочая температура - атм. давление -10ºС - +50ºС при влажности 20-90% 5ºС - +50ºС при влажности 30-80% мин. 700-1060 гПа Входное напряжение БП* Выходное напряжение БП Напряжение питания на контактном блоке 85-240 В пер.тока, 50-60 Гц (21-28 В пост. тока, регултруемая) мин. 24 В пост. тока, макс. 38 В пост. тока Номинальная потребляемая мощность БП/трансформатора БП - 240 ВА / трансформатор - 300 ВА |  | Наличие |  |
| 46.6 | Комплект поставки |  |  |  |
| 46.6.1 | Двухкупольный светильник в комплекте | 1 комп. | Наличие |  |
| 46.6.2 | Набор галогеновых ламп для основного светильника - не менее 6 шт. в наборе | 1 наб | Наличие |  |
| 46.6.3 | Набор галогеновых ламп для сателлита - не менее 6 шт. в наборе | 1 наб. | Наличие |  |
| 46.6.4 | Стерилизуемые рукоятки регулировки фокуса | 2 шт. | Наличие |  |
| 47 | Стол операционный | 1 комп. | Наличие |  |
| 47.1 | Материал рамы матрацного основания |  | Сталь с порошковым покрытием |  |
| 47.2 | Количество секций ложа |  | Не менее: 5 секций |  |
| 47.3 | Профиль основания стола |  | Узкий, Y- образный |  |
| 47.4 | Материал матрацного основания |  | Рентгенопрозрачный высокопрочный пластик |  |
| 47.5 | Материал обшивки напольного основания и колонны стола |  | Нержавеющая сталь |  |
| 47.6 | Боковые рельсы для крепления принадлежностей |  | Присутствуют |  |
| 47.7 | Ширина столешницы (включая боковые рельсы) |  | Не менее: 555 мм и не более 575мм |  |
| 47.8 | Длина столешницы (не считая опоры для головы) |  | Не менее: 1950 мм и не более 1970мм |  |
| 47.9 | Опора для головы |  | Не менее 260*390мм и не более: 270х400мм, съемная |  |
| 47.10 | Регулировка высоты |  | С помощью ножной педали, гидравлическая, бесступенчатая |  |
| 47.11 | Диапазон регулировки высоты (без матраца) |  | Не менее: 730 - 1040 мм |  |
| 47.12 | Спинная секция, наклон |  | -15° до +90°, пневматически, бесступенчато. С усилием в зависимости от веса пациента |  |
| 47.13 | Боковой наклон |  | 15° в каждую сторону, пневматически, бесступенчато |  |
| 47.14 | Ножная секция, наклон |  | -90° до +0°, пневматически, бесступенчато |  |
| 47.15 | Тип ножной секции |  | Разделенная, съемная |  |
| 47.16 | Положение Тренделебург |  | 25 °, гидравлически, бесступенчато |  |
| 47.17 | Положение Антитренделебург |  | 25 ° , гидравлически, бесступенчато |  |
| 47.18 | Опора для головы, наклон |  | -40° до +30°, пневматически, съемная |  |
| 47.19 | Мобильность |  | Основание на 3 антистатических сдвоенных колесах диам. 75 мм с системой центрального тормоза |  |
| 47.20 | Боковые рельсы для крепления принадлежностей |  | Не более: 10 х 25 мм |  |
| 47.21 | Вес стола |  | Не менее 140кг и не более: 145 кг |  |
| 47.22 | Дополнительные приспособления |  |  |  |
| 47.22.1 | Ремень для крепления пациента, с фиксацией к столу |  | Наличие |  |
| 47.22.2 | Дуга для анестезиолога, с фиксацией к столу Материал – нержавеющая сталь |  | Наличие |  |
| 47.22.3 | Стойка для переливания с фиксацией к столу Съемная С 4 крючками Материал – хромированная сталь |  | Наличие |  |
| 47.22.4 | Опоры для колен типа Гопель, пара, с фиксацией к столу С антистатической мягкой обивкой Материал – хромированная сталь |  | Наличие |  |
| 47.22.5 | Опора для руки, с ремнями, с фиксацией к столу, 2 шт. С антистатическим матрацем Регулировка высоты и угла наклона |  | Наличие |  |
| 47.22.6 | Гигиеничные антистатические матрацы секций стола Бесшовная литая форма Из пеноматериала, пропускающего рентгеновкие лучи Толщина не менее 5 см |  | Наличие |  |
| 48 | Генератор ультразвукового скальпеля для разделения тканей и коагуляции сосудов в комплекте со сменными инструментами-насадками. | 1 комп. | Наличие |  |
|  | Назначение оборудования: генератор ультразвукового скальпеля в комплекте с насадками для открытых и эндоскопических хирургических вмешательств |  |  |  |
| 48.1 | Аппарат функционирует без воздействия электрического тока на пациента, при помощи механических высокочастотных колебаний лезвия насадки и одновременно осуществляет: - точное рассечение биологических тканей - управляемую коагуляцию сосудов до 5 мм в диаметре - кавитационное препарирование тканей Мощность генератора 700 Вт, работа в сети переменного тока с напряжением 100-240 В, частота 50 Гц. Частота колебаний лезвия – не менее 55,5 кГц 5 уровней изменения амплитуды движения рабочей насадки в диапазоне от 50 до 100 мкм Возможность регулирования минимальной амплитуды колебания рабочей части насадки (уровни 1-5), наличие индикатора фиксированного максимального и заданного минимального уровней на передней панели, звуковой регулируемой индикации используемого уровня мощности. Совместимость со следующими типами рабочих насадок: а) Лезвия (диаметром 5 и 10 мм, длиной 8,5, 10 и 14 см – для открытых операций, и длиной 32 см – для лапароскопических вмешательств) со следующими формами рабочей поверхности: - Диссекционные крючки - острые крючки - изогнутые лезвия - острые изогнутые лезвия - шарики-коагуляторы б) ножницы коагуляционные с пистолетными и ножницеобразными рукоятками, диаметром 5 и 10 мм, с длиной ствола 9, 14, 18, 20, 23 см – для открытых операций, и 34, 35, 36, 45 см – для лапароскопических вмешательств следующих видов: - по форме браншей – прямые, изогнутые - по форме рабочего лезвия – круглые (тупые), острые, изогнутые, с изменяемой геометрией рабочей поверхности - по наличию ручной активации – с ручной активацией, с активацией при помощи ножного педального привода. Наличие системы самотестирования генератора, рукояти и насадок при каждом включении генератора, с указанием кода ошибки на дисплее прибора, наличие специфической звуковой индикации для каждого вида неисправности. Возможность принудительного тестирования генератора. Наличие системы самотестирования цепи «генератор – рукоять – насадка» при активации рукояти после включения системы или выхода ее из режима ожидания, с указанием кода ошибки на дисплее прибора, наличие специфической звуковой индикации для каждого вида неисправности. Наличие проверочного наконечника для тестирования цепи «генератор-рукоять-насадка» Наличие дисплея на передней панели, отображающего фиксированный максимальный и регулируемый минимальные уровни амплитуды колебания рабочей части насадки, возможность изменения минимальной амплитуды рабочей части насадки от 50 до 110 нм (уровни 1-5). Наличие на передней панели генератора, для быстрого доступа: кнопки включения/выключения генератора, кнопки подключения/отключения ручной активации, а также регулятора громкости звуковой индикации Разъем на передней панели для подключения рукояти со встроенными пьезокерамическими элементами для преобразования электрической энергии в механическую. Наличие на задней панели разъемов для силового кабеля, двух разъемов для подключения двух ножных педальных приводов и разъема для подключения провода заземления. Возможность активации насадок с помощью ручного триггера или ножного педального привода Совместимость с ножным двухпедальным приводом с маркировкой соответствующего педали режима, имеющим защиту от деформации силового провода. Противоскользящее покрытие нижней поверхности ножного педального привода. Различная звуковая индикация активации режимов минимальной и максимальной мощности. Возможность подключения лезвий через съемный адаптер для ручной активации. Возможность работы насадок вблизи жизненно важных структур с минимальным латеральным повреждением тканей (не более 1 мм), при температурном режиме в зоне работы насадок от 800 до 1500С, при работе которых отсутствует обугливание тканей и задымление операционного поля. Совместимость генератора с насадками для коагуляции сосудов диаметром до 5 мм с возможностью разреза тканей обратной стороной рабочих насадок Габариты генератора – не более 13х37х39 см Масса генератора – не более 7.5 кг |  | Наличие |  |
| 49 | Ножной привод с двумя маркированными педалями для активации насадок ультразвукового скальпеля в режимах максимальной и заданной минимальной мощности. Механизм защиты соединительного провода от деформации, металлический штекер с цветовой маркировкой правильного положения для подключения. Возможность активации режима тестирования с педалей. Поставляется нестерильным, по 1 шт. в упаковке. | 1 уп. | Наличие |  |
| 50 | Рукоятка лапаросоническая для преобразования электрических импульсов с ультразвукового генератора в продольные колебания активных лезвий насадок в диапазоне 50-100 мкм с частотой 55,5 кГц. Состоит из металлической рукояти и соединительного провода с обрезиненным штекером с маркировкой правильного положения для подключения. Возможность ручной активации подсоединенных к рукояти насадок диаметром 5 и 10 мм в режимах максимальной и минимальной (регулируется) мощности, а также с помощью педалей. Предназначена для многоразового использования, возможна стерилизация автоклавированием при температуре до 120оС. Поставляется нестерильной, по 1 шт. в упаковке, комплектуется 1 замком рабочей части и 1 проверочным наконечником и герметизирующим колпачком для защиты соединительного механизма при предстерилизационной обработке рукояти. | 2 уп. | Наличие |  |
| 51 | Замок рабочей части (в комплекте 2 замка) | 1 комп. | Наличие |  |
| 52 | Проверочный наконечник | 1 шт. | Наличие |  |
| 53 | Ножницы коагуляционные для открытых и эндоскопических операций, с ручной активацией, пистолетной пружинной рукояткой, к ультразвуковому скальпелю. Предназначены для одновременного рассечения и коагуляции тканей и сосудов диаметром до 5 мм. Длина ствола 23 см, диаметр ствола 5,5 мм. Ствол с рабочей частью вращается на 360 градусов при помощи ротационной рукоятки, расположенной на стыке ствола и рукоятки насадки. Индикатор длины 5 мм на обеих боковых сторонах пассивной бранши. Наличие резьбового разъема для соединения с лапаросонической рукоятью к ультразвуковому скальпелю. Рабочая часть состоит из активной (лезвие) и пассивной браншей. Активная бранша титановая, изогнутая, для улучшения визуализации рабочего пространства, имеет в сечении шестигранную форму. Выпуклая и вогнутая поверхности, а также кончик активной бранши предназначены в основном для коагуляции тканей. Острые верхняя и нижняя грани служат для рассечения тканей. Длина активной бранши 15 мм, ширина 1,27 мм, высота 2,16 мм. Пассивная бранша имеет прокладку белого цвета с насечками для эффективной работы с тканями. Длина пассивной бранши 15,8 мм, ширина 2,6 мм, высота 0,6 мм. Апертура раскрытия браншей 13 мм. Поставляются стерильными, по 6 шт в упаковке. | 1 уп. | Наличие |  |
| 54 | Ножницы с пистолетной рукояткой для одновременного рассечения и коагуляции тканей и сосудов до 5 мм. Длина ствола не менее 36 см, диаметр – не более 5,5 мм. Ствол с антибликовым покрытием, вращается на 360 градусов при помощи ротационного кольца. Рукоятка, ротационное кольцо и две кнопки ручной активации имеют резиновое покрытие для улучшения контакта с рукой хирурга. Наличие резьбового разъема для соединения с лапаросонической рукоятью к ультразвуковому скальпелю. Активная бранша титановая, изогнутая, обеспечивает колебания в продольном направлении 55,5 кГц, амплитуда в диапазоне 50-100 мкм. Длина активной бранши не менее 15 мм, ширина – менее 1,5 мм, высота – не более 2,2 мм. Пластиковая накладка с насечками на пассивной бранше. Длина пассивной бранши не более 16,0 мм, ширина более 2,5 мм, высота – более 0,5 мм. Апертура раскрытия браншей не менее 12 мм. Предназначены для использования у одного пациента, не подлежат повторной стерилизации. Поставляются стерильными, по 6 шт. в упаковке. | 1 уп. | Наличие |  |
| 55 | Эндоскопический многозарядный герниостеплер или аппарат для фиксации сетки или ткани при герниопластике. Аппарат белого цвета с антибликовым покрытием металлического ствола, вращение ствола аппарата на 360 градусов, Наличие механизма противодавления во время прошивания, тактильного и звукового контроля установки скобок. Диаметр ствола аппарата 11 мм, длина ствола аппарата 33 см. Аппарат заряжен 20 титановыми скобками, высота открытой скобки 3,7 мм, высота закрытой скобки 2,59 мм, ширина коронки скобки 5, 3 мм.Предназначен для использования у одного пациента, не подлежит перезарядке и повторной стерилизации. Поставляется заряженным, стерильным, по 6 шт. в упаковке. | 2 уп. | Наличие |  |
| 56 | Эндоскопический многоразовый иглодержатель с системой самоустановки иглы в браншах инстурмента. Иглодержатель изготовлен из литой стали 420 серии, состоит из двух ручек и ассимитричным расположением для точной интуитивной идентификации положения плоскости браншей хирургом, канала промывания с ввинчивающейся закрывающейся крышкой, прочного ствола длиной 300 мм и диаметром 5 мм с анитибликовым покрытием, браншей с запантентованной формой, обеспечивающей самопостановку иглы в браншах при их закрытии. Наличие храпового механизма пошагового закрытия брашей, рычага быстрого раскрытия браншей. Равномерное распределение веса инструмента для удобства работы хирурга. Поставляется нестерильным, по 1 шт в упаковке. | 2 уп. | Наличие |  |
| 57 | Эндоскопический линейный сшивающе-режущий аппарат 45 мм с лезвием для прошивания плотных тканей, для троакаров 12 мм. Материал браншей – сталь 400 серии. С-образное лезвие из стали 400 серии встроено в аппарата. Расстояние между проксимальными частями браншей 3 мм, между дистальными – 16 мм. Диаметр ствола аппарата 12 мм, вращение ствола вокруг оси на 360 градусов, длина ствола аппарата 34 см. Аппарат заряжен сменной одноразовой кассетой зеленой цветовой маркировки, кассета имеет канал для прохождения лезвия. Встроенный механизм для блокирования аппарата при использованной кассете. Аппарат обеспечивает наложение двух двойных рядов скобочного шва с одновременны рассечением тканей между парными рядами скобок, расположенных в шахматном порядке. Длина линии прошивания 45 мм. Длина линии разреза 41 мм.Линия механического шва превышает линию разреза на 1,5 скобки. Поставляется заряженным, стерильным, по 3 шт. в упаковке. Цветовая маркировка зеленая. | 1 уп. | Наличие |  |
| 58 | Эндоскопический артикуляционный линейный сшивающе-режущий аппарат 60 мм с лезвием, для прошивания тканей путем наложения двух рядов титановых скобок в шахматном порядке, с одновременным рассечением ткани между рядами скобочного шва, для троакаров 12 мм Материал браншей – сталь 400 серии. Расстояние между проксимальными частями браншей 3 мм, между дистальными – 18 мм. С-образное лезвие из стали 400 серии встроено в аппарата. Диаметр ствола аппарата 12 мм, вращение ствола вокруг оси на 360 градусов, длина ствола аппарата 34 см. Артикуляционный механизм встроен в аппарат. Сгибание рабочей части аппарата на 80 градусов, артикуляция рабочей части аппарата на 90 градусов. Длина линии прошивания 60 мм. Длина линии разреза 56 мм. Линия механического шва превышает линию разреза на 1,5 скобки. Поставляется не заряженным, стерильным, по 3 шт. в упаковке. | 1 уп. | Наличие |  |
| 59 | Кассеты со скобками сменные одноразовые, для плотных тканей и формированием скобочного шва с высотой закрытой скобки 2,0 мм к линейному сшивающе-режущему аппарату эндоскопическому, 45 мм. Кассета содержит 44 титановые скобоки, расположенных в два двойных ряда в шахматном порядке. Длина ножки открытой скобки 4,1 мм, высота закрытой скобки 2,0 мм. Наличие в кассете канала для лезвия между двойными рядами скобок, встроенного механизма блокировки лезвия при использованной кассете. Кассета обеспечивает наложение скобочного шва длиной 45 мм. Линия механического шва превышает линию разреза на 1,5 скобки. Поставляются заряженными, стерильными, со съемной предохранительной пластиной красного цвета на рабочей поверхности кассеты, по 12 шт в упаковке. Цветовая маркировка – зеленая. | 1 уп. | Наличие |  |
| 60 | Кассеты со скобками сменные одноразовые, к линейному сшивающе-режущему аппарату с артикуляцией для тканей нормальной толщины и формированием скобочного шва с высотой закрытой скобки 1,5 мм Кассета содержит 88 титановых скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке. Длина скобочного шва 60 мм. Длина ножки открытой скобки 3,5 мм, высота закрытой скобки 1,5 мм. Линия механического шва превышает линию разреза на 1,5 скобки. Дистальные ряды трехрядного с каждой стороны от линии разреза шва содержат по 2 скобки. Наличие в кассете канала для лезвия между тройными рядами скобок, встроенного механизма блокировки лезвия при использованной кассете. Поставляются заряженными, стерильными, со съемной предохранительной пластиной красного цвета на рабочей поверхности кассеты, по 12 шт. в упаковке. Цветовая маркировка – синяя. Кассеты со скобками сменные одноразовые, к линейному сшивающе-режущему аппарату с артикуляцией для тканей нормальной толщины и формированием скобочного шва с высотой закрытой скобки 1,5 мм Кассета содержит 88 титановых скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке. Длина скобочного шва 60 мм. Длина ножки открытой скобки 3,5 мм, высота закрытой скобки 1,5 мм. Линия механического шва превышает линию разреза на 1,5 скобки. Дистальные ряды трехрядного с каждой стороны от линии разреза шва содержат по 2 скобки. Наличие в кассете канала для лезвия между тройными рядами скобок, встроенного механизма блокировки лезвия при использованной кассете. Поставляются заряженными, стерильными, со съемной предохранительной пластиной красного цвета на рабочей поверхности кассеты, по 12 шт. в упаковке. Цветовая маркировка – синяя. | 1 уп. | Наличие |  |

3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить Товар в соответствии с требованиями  документации об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _________________________________________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом РФ на день подачи заявки, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что данная сделка не является для _________________________________________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

крупной сделкой

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

7. В случае, если наша заявка будет единственной заявкой, поданной на участие в аукционе, либо мы будем признаны единственным участником аукциона в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» мы обязуемся подписать с МУ «ШЦРБ» муниципальный контракт на поставку товара, предусмотренного аукционом, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, в течение 13 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

8. В случае признания нас победителем аукциона, мы берем на себя обязательства заключить  муниципальный контракт с МУ «ШЦРБ», на поставку медицинского оборудования в соответствии с требованиями аукционной документации  в срок не позднее 13 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

9. В случае, если наше предложение о цене контракта будет предпоследним, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта с  МУ «ШЦРБ», мы обязуемся подписать данный контракт на поставку медицинского оборудования в соответствии с требованиями  документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

10. Мы извещены о включении сведений о __________________________________________________________________________________________(наименование участника размещения заказа- для юридического лица, фамилия, имя, отчество, участника размещения заказа- для физического лица) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения контракта.

11.  Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с  уполномоченным органом нами уполномочен ____________________________________________________ (контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить контракт в период с даты получения протокола и проекта контракта и до подписания официального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и  Заказчиком договора о заключении контракта на условиях предложенной нами цены.

13. Почтовый адрес, место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) телефон, факс ____________________________________________________________________________________, банковские реквизиты: __________________________________________________________

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________

Электронная почта:________________________________________________

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи  на _____стр.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Ф.И.О.)

МП 	    				              (подпись)

### Приложение  2

к  документации об аукционе

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на поставку медицинского оборудования   для  МУ «ШЦРБ»

по лоту №1

г. Шелехов                                                                                                            «___»                  200_ г.

МУ «Шелеховская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик» (далее – Заказчик), в лице главного врача Дудко Андрея Николаевича, действующего на  основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________,  действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт  о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим муниципальным контрактом (далее - контракт) Поставщик обязуется поставить медицинское оборудование  в соответствии со Спецификацией  (Приложение №1 к настоящему контракту) для МУ «Шелеховская центральная районная больница» (далее - Товар), а Заказчик принять и оплатить Товар.

1.2. Настоящий Контракт заключен в соответствии с Протоколом заседания Комиссии по размещению муниципального заказа Администрации Шелеховского муниципального района от «___»___________2009г.

2. Качество и безопасность Товара

2.1. Качество и безопасность поставляемого Товара  должно соответствовать обязательным требованиям и подтверждаться сертификатом соответствия и регистрационными удостоверениями. Товар должен быть пригодным для эксплуатации в соответствии с техническими условиями, без недостатков. Поставляемый Товар должен сопровождаться необходимой технической документацией на русском языке, позволяющей обеспечить его эксплуатацию.

3. Цена контракта, порядок и условия расчетов

3.1. Цена настоящего контракта составляет _______ (_______) рублей ___ коп.

Цена контракта должна включать все пошлины, налоги, сборы и иные обязательные платежи, стоимость доставки товара до  Заказчика, монтажа, ввода оборудования в эксплуатацию, погрузочно-разгрузочных работ, пусконаладочных работ, стоимость обучения персонала, и иные расходы, необходимые для исполнения контракта,  т.е. цена Товара является конечной.

Цена Товара  может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом количества товара и иных условий исполнения контракта.

Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренные контрактом количество Товара при изменении потребности в Товарах соответственно на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких Товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующий изменений в контракт с сокращением потребности в поставке таких Товаров Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

3.2. На основании предъявленных Поставщиком счета, счет – фактуры, товарно-транспортной накладной Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после выполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту в полном объеме (поставке Товара, монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию, проведению обучения персонала Заказчика) в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания акта приема-передачи Товара.

3.3. Заказчик перечисляет Поставщику авансовый платеж в размере ________% от цены контракта, что составляет ___________ (_________________) рублей, в течение 10 дней со дня подписания контракта.

4.Порядок и срок поставки Товара, приемка Товара

4.1. Поставка Товара производится в течение 14 (четырнадцати) дней со дня подписания настоящего контракта. Доставка Товара осуществляется до Заказчика по адресу: г.Шелехов, Больничный городок, ул.Ленина,24.

- 4.2. Датой поставки Товара и исполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту в полном объеме (поставке Товара, монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию, выполнения погрузочно-разгрузочных работ, пусконаладочных работ, проведению обучения персонала Заказчика) считается дата подписания сторонами акта приема-передачи  Товара.

4.3. Товар поставляется в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность, качество Товара при его транспортировке. Тара является  безвозвратной, оплате не подлежит.

4.4.На каждую единицу Товара прилагается гарантийный талон, техническая и эксплуатационная документация, соответствующие сертификаты и регистрационные удостоверения на русском языке.

4.5. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика.

4.6. При поставке Товара, соответствующего условиям настоящего контракта, уполномоченный представитель Заказчика ставит в Акте приема-передачи Товара подпись с расшифровкой своей должности и фамилии и заверяет печатью Заказчика.

4.7. Некачественный, некомплектный Товар считается непоставленным.

4.8. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, комплектности, а также несоответствующего требованиям настоящего контракта, Заказчик обязан отказаться от приемки такого Товара.

При этом Стороны  обязуются составить акт с указанием даты его составления, несоответствия Товара условиям настоящего контракта, срока для устранения указанных недостатков.

5. Гарантия качества Товара

5.1. Гарантийный срок на эксплуатацию  Товара  составляет 12  месяцев и исчисляется со дня ввода в эксплуатацию.

5.2. Если Заказчик лишен возможности использовать товар, в отношении которого контрактом установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

В случае выявления недостатков Товара или его несоответствия условиям контракта в гарантийный период  устранение недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

5.3. В случае обнаружения недостатков в Товаре, Заказчик обязан поставить об этом в известность Поставщика для принятия участия в составлении соответствующего акта. В случае неявки представителя Поставщика в указанный Заказчиком срок  Заказчик составляет односторонний акт.

5.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае  продлевается на период устранения недостатков.

6. Права и обязанности Сторон.

6.1. Поставщик:

6.1.1. Обязуется поставить Товар в полном соответствии с настоящим контрактом в сроки, установленные в п. 4.1 настоящего контракта.

6.1.2. Принимает на себя полную ответственность за качество и комплектность Товара.

6.1.3. Гарантирует соответствие поставляемого товара техническим условиям при его использовании и несет все расходы по ремонту Товара с недостатками, выявленными Заказчиком в течение гарантийного срока, если недостатки не зависят от неправильной эксплуатации.

6.1.4. Обязуется осуществить монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию, погрузочно-разгрузочные работы, пусконаладочные работы и обучение персонала Заказчика в течение 10  рабочих дней со дня поставки Товара.

6.1.5. При поставке Товара ненадлежащего качества заменяет его Товаром надлежащего качества в  10-дневный срок со дня предъявления такого требования Заказчиком.

6.1.6. В случае поставки Товара с нарушением условий комплектности доукомплектовывает Товар либо заменяет его комплектным  в 10-дневный срок со дня предъявления такого требования Заказчиком.

6.1.7. При замене или доукомплектации Товара производит его транспортировку своими силами и за свой счет.

6.2. Заказчик:

6.2.1. Обязуется принять от Поставщика комплектный Товар надлежащего качества.

6.2.2. Производит своевременную оплату поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.2.3. В случае обнаружения недостатков Товара обязуется поставить об этом в известность Поставщика для составления соответствующего акта.

6.2.4. Вправе требовать от Поставщика замены Товара ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.

6.2.5. В случае поставки Товара с нарушением условий комплектности вправе требовать от Поставщика доукомплектования Товара либо замены его комплектным.

7. Ответственность Сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

7.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если таковое оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные действия, иные обстоятельства, независящие от воли сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему контракту и возникли после подписания настоящего контракта, либо стороны не знали и не могли знать об их существовании на день подписания настоящего контракта.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 6.1.  настоящего контракта, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за каждый день просрочки вплоть до фактического исполнения своих обязательств.

7.5. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

7.6. Поставщик несет ответственность за скрытые недостатки Товара, которые не могли быть обнаружены при приемке Товара Заказчиком.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 3.2 настоящего контракта, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной суммы контракта.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Рассмотрение споров и расторжение настоящего контракта

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров.

8.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения переговоров в течение 10 (десяти) календарных дней со дня возникновения, они подлежат разрешению в арбитражном суде Иркутской области. Днем возникновения спора является дата получения претензии  одной из Сторон.

8.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон либо по судебному акту по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Заключительные положения

9.1. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Внесение изменений в настоящий контракт допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

9.3. При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении или дополнении настоящего контракта другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) рабочих дней и дать письменный ответ.

9.4. Изменения оформляются в форме соглашений и со дня подписания их полномочными представителями сторон являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

9.5.Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств по настоящему контракту.

9.6.В случае изменения у какой- либо  из Сторон местонахождения, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение трех дней письменно известить об этом другую Сторону. В случае несоблюдения данного требования все действия Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, являются надлежаще исполненными.

9.7.Контракт составлен на __ листах в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.8. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются Спецификация Товара (Приложение № 1).

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Наименование Юридический адрес: Тел./факс: | Наименование Юридический адрес: Тел./факс: |
| ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подписи сторон: Заказчик: ___________________________ МП | ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Поставщик: ___________________________ МП |

Приложение № 1

к муниципальному контракту по лоту №1

№____ от «___»___________ 2009 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Кол-во | Требуемая функция, показатель или величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |

Подписи сторон:

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Наименование Юридический адрес: Тел./факс: | Наименование Юридический адрес: Тел./факс: |
| ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подписи сторон: Заказчик: ___________________________ МП | ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Поставщик: ___________________________ МП |

### Приложение  3

к  документации об аукционе

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на поставку медицинского оборудования   для  МУ «ШЦРБ»

по лоту №2

г. Шелехов                                                                                                            «___»                  200_ г.

МУ «Шелеховская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик» (далее – Заказчик), в лице главного врача Дудко Андрея Николаевича, действующего на  основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________,  действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт  о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим муниципальным контрактом (далее - контракт) Поставщик обязуется поставить медицинское оборудование  в соответствии со Спецификацией  (Приложение №1 к настоящему контракту) для МУ «Шелеховская центральная районная больница» (далее - Товар), а Заказчик принять и оплатить Товар.

1.2. Настоящий Контракт заключен в соответствии с Протоколом заседания Комиссии по размещению муниципального заказа Администрации Шелеховского муниципального района от «___»___________2009г.

2. Качество и безопасность Товара

2.1. Качество и безопасность поставляемого Товара  должно соответствовать обязательным требованиям и подтверждаться сертификатом соответствия и регистрационными удостоверениями. Товар должен быть пригодным для эксплуатации в соответствии с техническими условиями, без недостатков. Поставляемый Товар должен сопровождаться необходимой технической документацией на русском языке, позволяющей обеспечить его эксплуатацию.

3. Цена контракта, порядок и условия расчетов

3.1. Цена настоящего контракта составляет _______ (_______) рублей ___ коп.

Цена контракта должна включать все пошлины, налоги, сборы и иные обязательные платежи, стоимость доставки товара до  Заказчика, монтажа, ввода оборудования в эксплуатацию, погрузочно-разгрузочных работ,  пусконаладочных работ,  стоимость обучения персонала, и иные расходы, необходимые для исполнения контракта,  т.е. цена Товара является конечной.

Цена Товара  может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом количества товара и иных условий исполнения контракта.

Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренные контрактом количество Товара при изменении потребности в Товарах соответственно на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких Товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующий изменений в контракт с сокращением потребности в поставке таких Товаров Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

3.2. На основании предъявленных Поставщиком счета, счет – фактуры, товарно-транспортной накладной Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после выполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту в полном объеме (поставке Товара, монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию, проведению обучения персонала Заказчика) в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания акта приема-передачи Товара.

3.3. Заказчик перечисляет Поставщику авансовый платеж в размере ________% от цены контракта, что составляет ___________ (_________________) рублей, в течение 10 дней со дня подписания контракта.

4.Порядок и срок поставки Товара, приемка Товара

4.1. Поставка Товара производится в течение 14 (четырнадцати) дней со дня подписания настоящего контракта. Доставка Товара осуществляется до Заказчика по адресу: г.Шелехов, Больничный городок, ул.Ленина,24.

- 4.2. Датой поставки Товара и исполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту в полном объеме (поставке Товара, монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию, выполнения погрузочно-разгрузочных работ, пусконаладочных работ, проведению обучения персонала Заказчика) считается дата подписания сторонами акта приема-передачи  Товара.

4.3. Товар поставляется в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность, качество Товара при его транспортировке. Тара является  безвозвратной, оплате не подлежит.

4.4.На каждую единицу Товара прилагается гарантийный талон, техническая и эксплуатационная документация, соответствующие сертификаты и регистрационные удостоверения на русском языке.

4.5. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика.

4.6. При поставке Товара, соответствующего условиям настоящего контракта, уполномоченный представитель Заказчика ставит в Акте приема-передачи Товара подпись с расшифровкой своей должности и фамилии и заверяет печатью Заказчика.

4.7. Некачественный, некомплектный Товар считается непоставленным.

4.8. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, комплектности, а также несоответствующего требованиям настоящего контракта, Заказчик обязан отказаться от приемки такого Товара.

При этом Стороны  обязуются составить акт с указанием даты его составления, несоответствия Товара условиям настоящего контракта, срока для устранения указанных недостатков.

5. Гарантия качества Товара

5.1. Гарантийный срок на эксплуатацию  Товара  составляет 12 месяцев  и исчисляется со дня ввода в эксплуатацию.

5.2. Если Заказчик лишен возможности использовать товар, в отношении которого контрактом установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

В случае выявления недостатков Товара или его несоответствия условиям контракта в гарантийный период  устранение недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

5.3. В случае обнаружения недостатков в Товаре, Заказчик обязан поставить об этом в известность Поставщика для принятия участия в составлении соответствующего акта. В случае неявки представителя Поставщика в указанный Заказчиком срок  Заказчик составляет односторонний акт.

5.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае  продлевается на период устранения недостатков.

6. Права и обязанности Сторон.

6.1. Поставщик:

6.1.1. Обязуется поставить Товар в полном соответствии с настоящим контрактом в сроки, установленные в п. 4.1 настоящего контракта.

6.1.2. Принимает на себя полную ответственность за качество и комплектность Товара.

6.1.3. Гарантирует соответствие поставляемого товара техническим условиям при его использовании и несет все расходы по ремонту Товара с недостатками, выявленными Заказчиком в течение гарантийного срока, если недостатки не зависят от неправильной эксплуатации.

6.1.4. Обязуется осуществить монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию, погрузочно-разгрузочные работы, пусконаладочные работы и обучение персонала Заказчика в течение 10  рабочих дней со дня поставки Товара.

6.1.5. При поставке Товара ненадлежащего качества заменяет его Товаром надлежащего качества в  10-дневный срок со дня предъявления такого требования Заказчиком.

6.1.6. В случае поставки Товара с нарушением условий комплектности доукомплектовывает Товар либо заменяет его комплектным  в 10-дневный срок со дня предъявления такого требования Заказчиком.

6.1.7. При замене или доукомплектации Товара производит его транспортировку своими силами и за свой счет.

6.2. Заказчик:

6.2.1. Обязуется принять от Поставщика комплектный Товар надлежащего качества.

6.2.2. Производит своевременную оплату поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.2.3. В случае обнаружения недостатков Товара обязуется поставить об этом в известность Поставщика для составления соответствующего акта.

6.2.4. Вправе требовать от Поставщика замены Товара ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.

6.2.5. В случае поставки Товара с нарушением условий комплектности вправе требовать от Поставщика доукомплектования Товара либо замены его комплектным.

7. Ответственность Сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

7.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если таковое оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные действия, иные обстоятельства, независящие от воли сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему контракту и возникли после подписания настоящего контракта, либо стороны не знали и не могли знать об их существовании на день подписания настоящего контракта.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 6.1.  настоящего контракта, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за каждый день просрочки вплоть до фактического исполнения своих обязательств.

7.5. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

7.6. Поставщик несет ответственность за скрытые недостатки Товара, которые не могли быть обнаружены при приемке Товара Заказчиком.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 3.2 настоящего контракта, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной суммы контракта.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Рассмотрение споров и расторжение настоящего контракта

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров.

8.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения переговоров в течение 10 (десяти) календарных дней со дня возникновения, они подлежат разрешению в арбитражном суде Иркутской области. Днем возникновения спора является дата получения претензии  одной из Сторон.

8.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон либо по судебному акту по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Заключительные положения

9.1. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Внесение изменений в настоящий контракт допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

9.3. При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении или дополнении настоящего контракта другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) рабочих дней и дать письменный ответ.

9.4. Изменения оформляются в форме соглашений и со дня подписания их полномочными представителями сторон являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

9.5.Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств по настоящему контракту.

9.6.В случае изменения у какой- либо  из Сторон местонахождения, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение трех дней письменно известить об этом другую Сторону. В случае несоблюдения данного требования все действия Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, являются надлежаще исполненными.

9.7.Контракт составлен на __ листах в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.8. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются Спецификация Товара (Приложение № 1).

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Наименование Юридический адрес: Тел./факс: | Наименование Юридический адрес: Тел./факс: |
| ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подписи сторон: Заказчик: ___________________________ МП | ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Поставщик: ___________________________ МП |

Приложение № 1

к муниципальному контракту по лоту №2

№____ от «___»___________ 2009 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Кол-во | Требуемая функция, показатель или величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |

Подписи сторон:

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Наименование Юридический адрес: Тел./факс: | Наименование Юридический адрес: Тел./факс: |
| ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подписи сторон: Заказчик: ___________________________ МП | ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Поставщик: ___________________________ МП |

### Приложение 4

к  документации об аукционе

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на поставку медицинского оборудования   для  МУ «ШЦРБ»

по лоту №3

г. Шелехов                                                                                                            «___»                  200_ г.

МУ «Шелеховская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик» (далее – Заказчик), в лице главного врача Дудко Андрея Николаевича, действующего на  основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________,  действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт  о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим муниципальным контрактом (далее - контракт) Поставщик обязуется поставить медицинское оборудование  в соответствии со Спецификацией  (Приложение №1 к настоящему контракту) для МУ «Шелеховская центральная районная больница» (далее - Товар), а Заказчик принять и оплатить Товар.

1.2. Настоящий Контракт заключен в соответствии с Протоколом заседания Комиссии по размещению муниципального заказа Администрации Шелеховского муниципального района от «___»___________2009г.

2. Качество и безопасность Товара

2.1. Качество и безопасность поставляемого Товара  должно соответствовать обязательным требованиям и подтверждаться сертификатом соответствия и регистрационными удостоверениями. Товар должен быть пригодным для эксплуатации в соответствии с техническими условиями, без недостатков. Поставляемый Товар должен сопровождаться необходимой технической документацией на русском языке, позволяющей обеспечить его эксплуатацию.

3. Цена контракта, порядок и условия расчетов

3.1. Цена настоящего контракта составляет _______ (_______) рублей ___ коп.

Цена контракта должна включать все пошлины, налоги, сборы и иные обязательные платежи, стоимость доставки товара до  Заказчика, монтажа, ввода оборудования в эксплуатацию, погрузочно-разгрузочных работ,  пусконаладочных работ,  стоимость обучения персонала, и иные расходы, необходимые для исполнения контракта,  т.е. цена Товара является конечной.

Цена Товара  может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом количества товара и иных условий исполнения контракта.

Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренные контрактом количество Товара при изменении потребности в Товарах соответственно на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких Товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующий изменений в контракт с сокращением потребности в поставке таких Товаров Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

3.2. На основании предъявленных Поставщиком счета, счет – фактуры, товарно-транспортной накладной Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после выполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту в полном объеме (поставке Товара, монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию, проведению обучения персонала Заказчика) в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания акта приема-передачи Товара.

3.3. Заказчик перечисляет Поставщику авансовый платеж в размере ________% от цены контракта, что составляет ___________ (_________________) рублей, в течение 10 дней со дня подписания контракта.

4.Порядок и срок поставки Товара, приемка Товара

4.1. Поставка Товара производится в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания настоящего контракта. Доставка Товара осуществляется до Заказчика по адресу: г.Шелехов, Больничный городок, ул.Ленина,24.

- 4.2. Датой поставки Товара и исполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту в полном объеме (поставке Товара, монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию, выполнению погрузочно-разгрузочных работ, пусконаладочных работ, проведению обучения персонала Заказчика) считается дата подписания сторонами акта приема-передачи  Товара.

4.3. Товар поставляется в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность, качество Товара при его транспортировке. Тара является  безвозвратной, оплате не подлежит.

4.4.На каждую единицу Товара прилагается гарантийный талон, техническая и эксплуатационная документация, соответствующие сертификаты и регистрационные удостоверения на русском языке.

4.5. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика.

4.6. При поставке Товара, соответствующего условиям настоящего контракта, уполномоченный представитель Заказчика ставит в Акте приема-передачи Товара подпись с расшифровкой своей должности и фамилии и заверяет печатью Заказчика.

4.7. Некачественный, некомплектный Товар считается непоставленным.

4.8. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, комплектности, а также несоответствующего требованиям настоящего контракта, Заказчик обязан отказаться от приемки такого Товара.

При этом Стороны  обязуются составить акт с указанием даты его составления, несоответствия Товара условиям настоящего контракта, срока для устранения указанных недостатков.

5. Гарантия качества Товара

5.1. Гарантийный срок на эксплуатацию  Товара  составляет 12 месяцев в отношении всех позиций, за исключением позиции 47, и исчисляется со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок на эксплуатацию Товара по позиции 47 составляет 3 года.

5.2. Если Заказчик лишен возможности использовать товар, в отношении которого контрактом установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

В случае выявления недостатков Товара или его несоответствия условиям контракта в гарантийный период  устранение недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

5.3. В случае обнаружения недостатков в Товаре, Заказчик обязан поставить об этом в известность Поставщика для принятия участия в составлении соответствующего акта. В случае неявки представителя Поставщика в указанный Заказчиком срок  Заказчик составляет односторонний акт.

5.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае  продлевается на период устранения недостатков.

6. Права и обязанности Сторон.

6.1. Поставщик:

6.1.1. Обязуется поставить Товар в полном соответствии с настоящим контрактом в сроки, установленные в п. 4.1 настоящего контракта.

6.1.2. Принимает на себя полную ответственность за качество и комплектность Товара.

6.1.3. Гарантирует соответствие поставляемого товара техническим условиям при его использовании и несет все расходы по ремонту Товара с недостатками, выявленными Заказчиком в течение гарантийного срока, если недостатки не зависят от неправильной эксплуатации.

6.1.4. Обязуется осуществить монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию, погрузочно-разгрузочные работы, пусконаладочные работы и обучение персонала Заказчика в течение 10  рабочих дней со дня поставки Товара.

6.1.5. При поставке Товара ненадлежащего качества заменяет его Товаром надлежащего качества в  10-дневный срок со дня предъявления такого требования Заказчиком.

6.1.6. В случае поставки Товара с нарушением условий комплектности доукомплектовывает Товар либо заменяет его комплектным  в 10-дневный срок со дня предъявления такого требования Заказчиком.

6.1.7. При замене или доукомплектации Товара производит его транспортировку своими силами и за свой счет.

6.2. Заказчик:

6.2.1. Обязуется принять от Поставщика комплектный Товар надлежащего качества.

6.2.2. Производит своевременную оплату поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.2.3. В случае обнаружения недостатков Товара обязуется поставить об этом в известность Поставщика для составления соответствующего акта.

6.2.4. Вправе требовать от Поставщика замены Товара ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.

6.2.5. В случае поставки Товара с нарушением условий комплектности вправе требовать от Поставщика доукомплектования Товара либо замены его комплектным.

7. Ответственность Сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

7.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если таковое оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные действия, иные обстоятельства, независящие от воли сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему контракту и возникли после подписания настоящего контракта, либо стороны не знали и не могли знать об их существовании на день подписания настоящего контракта.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 6.1.  настоящего контракта, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за каждый день просрочки вплоть до фактического исполнения своих обязательств.

7.5. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

7.6. Поставщик несет ответственность за скрытые недостатки Товара, которые не могли быть обнаружены при приемке Товара Заказчиком.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 3.2 настоящего контракта, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной суммы контракта.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Рассмотрение споров и расторжение настоящего контракта

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров.

8.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения переговоров в течение 10 (десяти) календарных дней со дня возникновения, они подлежат разрешению в арбитражном суде Иркутской области. Днем возникновения спора является дата получения претензии  одной из Сторон.

8.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон либо по судебному акту по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Заключительные положения

9.1. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Внесение изменений в настоящий контракт допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

9.3. При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении или дополнении настоящего контракта другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) рабочих дней и дать письменный ответ.

9.4. Изменения оформляются в форме соглашений и со дня подписания их полномочными представителями сторон являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

9.5.Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств по настоящему контракту.

9.6.В случае изменения у какой- либо  из Сторон местонахождения, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение трех дней письменно известить об этом другую Сторону. В случае несоблюдения данного требования все действия Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, являются надлежаще исполненными.

9.7.Контракт составлен на __ листах в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.8. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются Спецификация Товара (Приложение № 1).

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Наименование Юридический адрес: Тел./факс: | Наименование Юридический адрес: Тел./факс: |
| ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подписи сторон: Заказчик: ___________________________ МП | ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Поставщик: ___________________________ МП |

Приложение № 1

к муниципальному контракту по лоту №3

№____ от «___»___________ 2009 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Кол-во | Требуемая функция, показатель или величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |

Подписи сторон:

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Наименование Юридический адрес: Тел./факс: | Наименование Юридический адрес: Тел./факс: |
| ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подписи сторон: Заказчик: ___________________________ МП | ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Поставщик: ___________________________ МП |